ООО ПК ГЕО

Договор подряда от 09.07.2024 г № 44/24 Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Перемышль» Перемышльского района Калужской области Материалы по обоснованию Утв. реш. Сельской Думы от 19.08.2014 № 236 (в редакции от 28.04.2022 №111, от 02.03.2023 №173, от № ) Калуга 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	4

ВВЕДЕНИЕ	5

II. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования	10

II.I Общие сведения	10

II.II Природные условия	13

II.II.1 Климат	13

II.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	14

II.II.3 Поверхностные воды	15

II.II.4 Подземные воды	16

II.II.5 Инженерно-геологические условия	16

II.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы	19

II.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	20

II.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	20

II.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	27

I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения	31

II.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	42

II.III.5 Охранные коридоры коммуникаций	55

II.IV Современное использование территории сельского поселения	58

II.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	58

II.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	59

II.IV.3 Жилищный фонд	63

II.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	64

II.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	70

II.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы	73

II.V Социально-экономическая характеристика сельского поселения	75

II.V. I Население	75

II.V.II Экономическая база	76

II.V.III Инженерно-техническая база	79

III.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.	85

IV. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий.	85

V. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории	90

VI.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	90

VI.I Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.	91

VI.II Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	95

VI.III Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	108

VI. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	128

VII. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	128

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1. | Положение о территориальном планировании |
|  | Приложения: |
| 1. | Материалы по обоснованию |
| 2. | Сведения о границах населенных пунктов |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |  |
| 1.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:15 000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон | 1:15 000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:15 000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |  |
| 2.1 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения | 1:15 000 |
| 2.2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:15 000 |
| 2.3 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:15 000 |

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» Перемышльского района Калужской области (МО СП «Село Перемышль», далее – сельское поселение) утверждён Решением Сельской Думы от 19.08.2014 № 236 (с последующими изменениями).

Основанием для внесения изменений в генеральный план является договор подряда от 09.07.2024 г № 44/24.

Проект по внесению изменений в генеральный план сельского поселения «Село Перемышль» Перемышльского района Калужской области включает следующий перечень изменений:

- уточнение мероприятий по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения;

- перевод земельных участков из одной категории в другую категорию;

- приведение в соответствие с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793 (в ред. от 06.10.2023г.)»;

- приведение проекта генерального плана в соответствие с утвержденной Схемой территориального планирования Калужской области.

Проект внесения изменений и дополнений в Генеральный план  СП Село Перемышль выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»; Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл. от 17.07.2015 № 59 (ред. от 16.05.2023) «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области (Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 02.09.2015 № 5324)»; с учетом Схемы территориального планирования Калужской области; местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района Перемышльский  район и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

Особые экономические зоны отсутствуют на территории сельского поселения.

Территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» отсутствуют на территории сельского поселения.

- Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р;

- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);

- Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2040 года, утвержденная Постановлением Правительства Калужской области от 15.12.2022 г. № 970;

- Государственная программа Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 г. № 28;

- Государственная программа Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 г. № 29;

- Государственная программа Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 11.01. 2024 г. № 33;

- Государственная программа Калужской области «Семья и дети в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от от 9.01.2024 г. № 2;

- Государственная программа Калужской области «Развитие культуры в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 12. 01.2024 г. № 35;

- Государственная программа Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 г. № 26;

- Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 9. 01.2024 г. № 5;

- Государственная программа Калужской области «Развитие туризма в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 12.01.2024 г. № 34;

- Государственная программа Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 г. № 25;

- Государственная программа Калужской области «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 г. № 24;

- Государственная программа Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 г. № 17;

- Государственная программа Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019  № 50 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 г. № 21;

- Государственная программа Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 г. № 27;

- Государственная программа Калужской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в Калужской области» утвержденная Постановлением Правительства Калужской области

от 18.12.2023 г. № 855;

- Государственная программа Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 9.01.2024 г. № 6;

- Государственная программа Калужской области «Развитие лесного хозяйства в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 г. № 18;

- Государственная программа Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 г. № 23;

- Государственная программа Калужской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 г. № 20;

- муниципальная программа »Развитие культуры в муниципальном районе Перемышльский район», утвержденная постановлением администрации Перемышльского района от 26.02.2020 г.  № 136;

- муниципальная программа »Развитие образования в муниципальном районе Перемышльский район», утвержденная постановлением администрации Перемышльского района от 09.01.2020 г.  № 10 (с последующими изменениями);

- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном районе Перемышльский район», утвержденная постановлением администрации Перемышльского района от 16.03.2020 г. № 205;

- муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном районе Перемышльский район», утвержденная постановлением администрации Перемышльского района от 07.04.2020 г. № 288;

- муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Перемышльский район», утвержденная постановлением администрации Перемышльского района от 19.03.2020 г. № 210;

- муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном районе Перемышльский район», утвержденная постановлением администрации Перемышльского района от 16.03.2020 г. № 204;

- муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Перемышльский район», утвержденная постановлением администрации Перемышльского района от 07.04.2020 г. № 287;

- муниципальная программа «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения муниципального района Перемышльский район», утвержденная постановлением администрации Перемышльского района от 06.04.2020 г. № 286;

- муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе Перемышльский район», утвержденная постановлением администрации Перемышльского района от 07.02.2020 г. № 87;

- муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе Перемышльский район», утвержденная постановлением администрации Перемышльского района от 31.01.2020 г. № 80;

- муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе Перемышльский район Калужской области», утвержденная постановлением администрации Перемышльского района от 27.01.2020 г. № 39;

- муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Перемышльский район», утвержденная постановлением администрации Перемышльского района от 16.03.2020 г. № 206.

# II. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

## II.I Общие сведения

Сельское поселение «Село Перемышль» расположено в юго-западной части Перемышльского района Калужской области. Центр сельского поселения, с. Перемышль, находится в 31 км к югу от г. Калуги. По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования Р-92 «Калуга - Перемышль - Белев – Орел», М-3 «Украина» - Перемышль - Погореловка, М3 «Украина» - Перемышль, Р92 «Калуга - Перемышль - Белев – Орел» - Козельск, Подъезд к с. Премышль. В состав сельского поселения «Село Перемышль» входят следующие населенные пункты: село Перемышль, деревня Хохловка, деревня Жашково, деревня Поляна. Площадь сельского поселения составляет 3985.51 га, численность населения – 3894 человек. Сведения о границе муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» внесены в базу данных ФГИС ЕГРН. Необходимо изменение (уточнение) границы сельского поселения, по земельному участку с кадастровым номером 40:17:180202:4, категория земель земли населённых пунктов, для обслуживания очистных сооружений, т. к. граница сельского поселения, внесённая в ЕГРН, пересекает этот земельный участок.

Описание границы сельского поселения «Село Перемышль»

Текстовое описание границы сельского поселения «Село Перемышль» произведено согласно цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг - запад.

Граница сельского поселения «Село Перемышль» проходит следующим образом:

1) от узловой точки 1 в общем северо-восточном направлении через поле до пересечения с дорогой Перемышль - Горки (точка 58);

2) от точки 58 в юго-восточном направлении вдоль дороги Перемышль - Горки до пересечения с дорогой Калуга - Перемышль, вдоль автомобильной дороги на северо-восток до южной границы лесного массива (точка 79);

3) от точки 79 через лесной массив в восточном направлении, далее на восток - юго-восток по контуру леса на протяжении 720 м до пересечения с полевой дорогой (точка 94);

4) от точки 94 через лесной массив в направлении юг - юго-запад до пересечения с дорогой на очистные сооружения, далее в направлении юг - юго-восток вдоль дороги на протяжении 230 м до точки 107;

5) от точки 107 по границе лесного массива в направлении север - северо-восток на протяжении 326 м, далее на восток - юго-восток через поле до пересечения с дорогой Перемышль - переправа дер. Голодское, в направлении север - северо-восток по дороге на протяжении 618 м до точки 111;

6) от точки 111 в общем южном направлении через поле, далее по восточному берегу оз. Бездонное до точки 236;

7) от точки 236 через поле в северо-восточном направлении на протяжении 670 м, далее на север - северо-запад 170 м, в северо-восточном направлении 636 м до пересечения границ муниципальных образований «Село Корекозево», «Село Перемышль», «Деревня Горки» (узловая точка 268);

8) от узловой точки 268 в общем южном направлении по левому берегу р. Оки на протяжении 4300 м до пересечения границ муниципальных образований «Село Гремячево», «Село Корекозево», «Село Перемышль» (узловая точка 475);

9) от узловой точки 475 в направлении юг - юго-запад по левому берегу р. Оки до пересечения границ муниципальных образований «Село Ильинское», «Село Гремячево», «Село Перемышль» в месте слияния р. Жиздры и р. Оки (узловая точка 519);

10) от узловой точки 519 в общем западном направлении по руслу р. Жиздры до пересечения границ муниципальных образований «Деревня Покровское», «Село Ильинское», «Село Перемышль» в районе моста на автомобильной дороге Перемышль - Ильинское (узловая точка 1097);

11) от узловой точки 1097 в общем северном направлении вдоль автомобильной дороги Перемышль - Ильинское 1008 м до точки 1104;

12) от точки 1104 в направлении восток - северо-восток через поле и лес до точки 1114, расположенной в 1828 м на северо-восток от церкви с. Ильинского;

13) от точки 1114 в общем западном направлении через лес, далее по полю 100 м, на север - северо-запад по полю 264 м, в западном направлении 277 м до пересечения с автомобильной дорогой Перемышль - Ильинское (точка 1146);

14) от точки 1146 в направлении север - северо-восток вдоль автомобильной дороги Р-92 Калуга - Орел на протяжении 2050 м до точки 1153;

15) от точки 1153 через поле в северо-западном направлении на протяжении 987 м до пересечения границ муниципальных образований «Деревня Покровское», «Деревня Горки», «Село Перемышль» (узловая точка 1183);

16) от узловой точки 1183 в направлении север - северо-запад через поле до пересечения с дорогой Перемышль - Покровское, далее в северо-восточном направлении вдоль дороги на протяжении 1033 м до точки 1219;

17) от точки 1219 через поле в общем северном направлении до автодороги Перемышль - Погореловка (точка 1275);

18) от точки 1275 в общем направлении север - северо-восток через поле на протяжении 444 м до узловой точки 1.

## II.II Природные условия

### II.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долин рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### II.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Данная местность расположена на северо-западе Среднерусской возвышенности в пределах долинных комплексов р. Оки. Абсолютные отметки земной поверхности изменяются от 120,5 м, урез вод р. Оки, до 161,0 м у д. Жашково. Абсолютный перепад высот в пределах муниципального образования составил 40,5 м. Относительные перепады в пределах речных долин рек Оки и Жиздры достигает 20-25 м. В пределах муниципального образования выделено пять сложных географических ландшафтов.

Первый тип. Плоская аллювиально-водноледниковая слаборасчлененная равнина – третья надпойменная терраса рек Ока и Жиздра. Сложена четвертичными аллювиальными и водноледниковыми образованиями от раннечетвертичного до позднечетвертичного времени. Геологический разрез сверху вниз представлен: плотными покровными суглинками мощностью до 4-5 м; ниже залегают слои аллювиальных песков, суглинков; водноледниковых гравилистых песков и песчано-гравийного материала, общей мощностью до 50 м. Коренные породы представлены нижнетульскими песчано-глинистыми отложениями и упинскими известняками нижнекаменноугольного времени. На дневной поверхности наблюдаются заболоченные западины. Подземные воды залегают в песчаных породах на глубинах свыше 10 м. Почвы светло-серые лесные на суглинистой основе.

Второй тип. Плоско-наклонная аллювиально-водноледниковая равнина слаборасчлененная первая-вторая надпойменные террасы р. Оки. Геологический разрез аналогичен первому типу. Глубина залегания грунтовых вод свыше 10 м. Почвы светло-серые лесные на суглинистой основе.

Третий тип.  Плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина-терраса высокой поймы. Геологический разрез аналогичен первому типу. Глубина залегания грунтовых вод свыше 5 м. Территория затопляется в катастрофические и высокие паводки на р. Оке. Почвы светло-серые лесные на супесчаной основе.

Четвертый тип. Плоская аллювиальная равнина-пойма рек. Геологический разрез четвертичных отложений представляет собой переслаивание песков, суглинков, торфов и галечников, общей мощностью до 30 м. Глубина залегания грунтовых вод 1-3 м. Зона постоянного подтопления и весеннего затопления. Почвы дерновые луговые на супесчаной основе.

Пятый тип. Полого-крутые приречные склоны в рыхлых отложениях четвертичного времени.

### II.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Ока, р. Жиздра.

Река Ока. Река Ока самый большой правобережный приток р. Волги, длинна реки составляет 1498,6 км, площадь бассейна 245 тыс. м2. Верхняя часть бассейна р. Оки и бассейны остальных ее притоков на территории Перемышльского района и за его пределами расположены на Среднерусской и Смоленско-Московской возвышенностях, разделяемых Угорско-Протвинской низиной. Долина Оки извилистая, резко очерченная. Ширина долины на всем ее протяжении в пределах Калужской области колеблется от 500м до 1,5-2,0 км, достигая у устья р. Угры ширины 3 км. Ширина поймы – преимущественно 300-500м. Пойма преимущественно левобережная с луговой растительностью, перемежаемой небольшими рощами. Ширина русла Оки изменяется от 20-40м до впадения р. Кромы, увеличиваясь до 200-250м у г. Калуги и ниже, а глубина в межень – соответственно от 1,0-1,5 до 1-3м. Берега реки – высокие и крутые, местами – скалистые. Дно реки – песчаное и глинистое. Скорость течения воды в межень – 0,3-0,5 м/с. По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки Ока. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохраной зоны составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Река Жиздра. Река полностью протекает по территории области. Площадь ее бассейна 9170 км2, длина составляет 223км, в пределах района 73,5км. Типичная река доледникового времени, с поймой и тремя надпойменными террасами. Р. Жиздра вытекает из родников, расположенных между северными окраинами деревень Заболотье и Сужицы Жиздринского района, и впадает в р. Оку на 1158-м км от устья Оки, в Перемышльском районе. Бассейн р. Жиздры асимметричный, грушевидной формы. Долина реки пойменная, V-образная, с глубиной вреза – 20-40м, шириной – от 0,5 до 5км. Пойма реки в верхнем течении выражена неясно, шириной 400-500м, в среднем и нижнем течениях расширяется до 1км, склоны ее становятся крутыми (до 25-30 градусов), местами обрывистыми, высотой до 80м. Русло реки слабо или умеренно извилистое, не разветвленное на рукова, в устье – малоустойчивое. Преобладающая ширина русла в верховьях – 2-3м, в средней части – 20-40м, а в низовьях – 50-60м. Дно реки ровное, песчаное, у истоков частично затопленное. Преобладающая глубина реки – 0,7-1,0м, средняя скорость течения – 0,3 м/с. Средний годовой расход 35 м3/сут., а наибольший 1530 м3/сут. (1970г.). В русле немало топляка – мореного дуба.

Река Жиздра питается подземными, дождевыми и талыми снеговыми водами, причем последние значительно преобладают (около 60%).

Подъем воды в период весеннего половодья в верховьях не превышает 1,5-2,0м над летней меженью, в низовьях может достигать 11м.

### II.II.4 Подземные воды

На данной территории развиты следующие водоносные горизонты: четвертичный, упинский и заволжский. Четвертичный водоносный горизонт приурочен к песчано-гравийным слоям в подошве четвертичных образований, на данный момент горизонт не используется. Упинский водоносный горизонт связан с одноименными известняками нижнего карбона. Воды от умеренно-жестких до очень жестких с повышенным содержанием железа, удельный дебит скважин варьирует от 0,15 м3/ч до 15,0 м3/ч. Воды вышеперечисленных горизонтов гидрокарбонатно-кальцивые.

Заволжский водоносный горизонт приурочен к слоям доломитов и известняков с прослоями гипса озерско-хованского времени верхнего девона. Воды сульфатно-гидрокарбонатно-кагниевые, очень жесткие и для хозпитьевого водоснабжения не пригодны.

Таким образом на данный момент основным водоносным горизонтом для водоснабжения населения и предприятий является упинский и резервным может стать четвертичный.

### II.II.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологическое районирование территории муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» представлено в таблице.

Таблица 2

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 1 | Развития среднечетвертичных аллювиально-флювиогляциальных отложений третьей надпойменной террасы. Подстилаются породами нижнетульского горизонта. | Поверхность террасы осложнена холмами и грядами эолового генезиса. Отмечается заболоченности. | Грунты песчаного состава и суглинки могут быть использованы в качестве фундаментов при строительстве сооружений любого типа. Условия строительства, в основном, простые: несущие свойства грунтов лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. |
|  | 2,3 | Развитие четвертичных отложений первой и второй надпойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковая эрозия склонов. На крупных реках отмечается заболоченность. | Возможны деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. Условия строительства, в основном, потенциально неблагоприятные, несущие свойства пород лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Рекомендуется применять свайные фундаменты и гидроизоляцию подвальных помещений. При рытье котлованов предусмотреть водоотливные и дренажные мероприятия. Террасы благоприятны для пашен, многолетних трав, овощных культур. |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 4 | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. Развитие четвертичных отложений первой и второй надпойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. На крупных реках поверхность пойм осложнена старицами. На участках близкого залегания карбонатных пород наблюдаются западины суффозионно-карстового происхождения. В местах близкого залегания глины отмечается заболачивание пойм. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформаций грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод, заболачивания. Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. Наличие повышенной трещиноватости в подстилающих породах требует проведения детальных инженерно-геологических исследований при строительстве крупных технических сооружений. |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 5 | Коренные склоны речных долин. | В зависимости от литолого-генетических особенностей наблюдается: многоэтажное оползание суглинисто-песчаных отложений по юрским и нижнекаменноугольным глинам; изрезанность поверхности склонов короткими оврагами и промоинами; оползневые и делювиально-пролювиальные процессы, плоскостной смыв. | Характеризуется изменчивостью по латерали и глубине литологического состава фунтов, их свойств и состояния. Глины сильно сжимаемые и набухающие с возможным развитием оползней выдавливания на склонах. Пески суффозионно-неустойчивые, могут обладать тиксотропией. Территория непригодна для строительства сооружений. |

### II.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы

Согласно Схеме территориального планирования Калужской области на территории сельского поселения есть месторождения полезных ископаемых регионального значения.

Таблица 3

| № п/п | Месторождение | Географическая привязка (местоположение) | Степень промышленного освоения (госрезерв-числится на госбалансе, резерв-не числится на госбалансе) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Перемышльский район |  |  |  |
| Строительные пески, тыс. м³ |  |  |  |
| 1 | Корчевские Дворики | в 1 км севернее д. Корчевские Дворики, в 0,7 км ЮЗ с. Перемышль | Разрабатывается |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м³ |  |  |  |
| 1 | Полянское | юго-западная окраина г. Перемышль, на левом берегу р. Оки, в 1,5 км от ее русла, в 0,1 км от старицы р. Оки - оз. Хохловского | Резерв |

## II.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Перемышль» выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий на территории МО СП «Село Перемышль» отнесены:

- Береговые полосы;

- Прибрежные защитные полосы;

- Водоохранные зоны;

- Охранная зона инженерных коммуникаций;

- Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов;

- Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения;

- Другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Охранная зона пунктов государственной геодезической сети;

- Зона затопления;

- Зона подтопления;

- Зоны охраны объектов культурного наследия;

- Защитная зона объекта культурного наследия;

- Придорожная полоса.

### II.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом Об охране окружающей среды, Федеральным законом Об особо охраняемых природных территориях, Законом Калужской области О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, объекты растительного и животного мира, естественные экологические системы, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие их категории: государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны. Порядок создания охранных зон и установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранных зон устанавливается Правительством Российской Федерации. Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливается положением о соответствующей охранной зоне, которое утверждено органом государственной власти, принимающим решение о ее создании.

На территории сельского поселения расположен ФГБУ Национальный парк Угра. Охранная зона ФГБУ Национальный парк Угра на сегодняшний день не прошла процедуру утверждения, и сведения о ней не внесены в ЕГРН.

Национальный парк Угра

Национальный парк Угра учрежден в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 № 148. В 2002 году национальному парку Угра был присвоен статус биосферного резервата, и он включен во Всемирную сеть биосферных резерватов под эгидой ЮНЕСКО (МАБ).  Профиль парка комплексный, статус федеральный. Основные задачи парка:

І) сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;

2) сохранение историко-культурных объектов;

3) экологическое просвещение населения;

4) создание условий для регулируемого туризма и отдыха:

5) разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;

6) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);

7) восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.

Территория парка пересекает всю Калужскую область, охватывая долины и придолинные пространства левых притоков Оки - Угры, Жиздры и Выссы. Общая протяженность территории - около 200 км. Площадь национального парка в пределах территории сельского поселения составляет 1123.50 га.

На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:

І) разведка и разработка полезных ископаемых;

2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

3) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

4) предоставление на территории национального парка садоводческих и дачных участков;

5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров, объектов, связанных с функционированием национального парка и с обеспечением функционирования расположенных в его границах населенных пунктов, а также в случаях, предусмотренных настоящим Положением;

6) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд);

7) заготовка живицы;

8) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд);

9) сбор биологических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности, предусмотренной тематикой и планами научных исследовании Учреждения;

10) промысловая, спортивная и любительская охота;

11) промышленное рыболовство;

12) использование специальных пистолетов и ружей для подводной охоты;

13) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов животного и растительного мира;

14) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

15) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест;

16) сплав древесины по водотокам и водоемам;

17) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий за пределами специально предусмотренных для этого мест;

18) организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

19) самовольное ведение археологических раскопок и иных поисковых работ, в том числе с использованием металлодетекторов, кроме осуществляемых в рамках научно-исследовательской деятельности, предусмотренной тематикой и планами научных исследований Учреждения; сбор и вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;

20) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в т.ч. с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования территории национального парка уполномоченными должностными лицами, с осуществлением спортивного и любительского рыболовства в соответствии с настоящим Положением;

21) взрывные работы;

22) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных мероприятии, осуществляемых по согласованию с Учреждением);

23) проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов, и рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим Положением;

24) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением накопления отходов производства и потребления в соответствии с настоящим Положением;

25) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;

26) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и специально предусмотренных для этого мест, проход и стоянка судов и иных плавучих средств вне водных путей общего пользования и специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием национального парка);

27) пролет летательных аппаратов ниже 500 метров над территорией национального парка без согласования с Учреждением;

28) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков, и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений на территории национального парка, а также имущества Учреждения, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;

29) распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов и земельных участков, используемых их собственниками, владельцами и пользователями для производства сельскохозяйственной продукции);

30) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста (за исключением земельных участков, используемых их собственниками, владельцами и пользователями для производства сельскохозяйственной продукции).

На территории национального парка в границах сельского поселения установлен дифференцированный режим особой охраны с учетом природных, историко-культурных и иных особенностей, согласно которому выделена следующая зона:

- Зона хозяйственного назначения, предназначенная для осуществления деятельности, направленной на обеспечение функционирования Учреждения и жизнедеятельности граждан, проживающих на территории национального парка.

В зоне хозяйственного назначения допускаются:

- спортивное и любительское рыболовство;

- заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений;

- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд;

- выпас и прогон домашних животных на участках, специально определенных Учреждением;

- сенокошение на участках, специально определенных Учреждением;

- размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;

- научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;

- организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;

- размещение музеев и информационных центров, в том числе с экспозицией под открытым небом;

- работы по комплексному благоустройству территории;

- развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов пользования природными ресурсами, не противоречащих режиму особой охраны;

- строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, в том числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, связанных с функционированием национального парка, с производственной деятельностью собственников, владельцев и пользователей земельных участков, не изъятых из хозяйственной эксплуатации и расположенных в границах национального парка и с обеспечением функционирования расположенных в границах национального парка населенных пунктов;

- реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, существующих в границах национального парка.

### II.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 О недрах).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными Водным Кодексом РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы

водных объектов

Таблица 4

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Ока | 1500 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Жиздра | 223 | 200 | 50 | 20 |
| 3 | реки, ручьи | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

### I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Село Перемышль» имеются следующие объекты культурного наследия (письмо от 21.04.2022, вх. № 30).

Таблица 5

| № | Наименование объекта культурного наследия | Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия | Реквизиты приказа об утверждении границ территорий ОКН | Зоны охраны | Документы о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федерального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Собор Успения, XV-XVI вв. | Перемышльский район, село Перемышль, ул. Федеративная | Приказ управления от 04.09.2019 № 240 | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся от 25.12.1974 № 871 Об утверждении проектов охранных зон и зон регулирования застройки по памятникам области | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.081960 № 1327 |
| 2 | Церковь Сошественская, XVIII в. | Перемышльский район, с. Перемышль, пл. Свободы | Приказ управления от 10.09.2019 № 250 | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся от 25.12.1974 № 871 Об утверждении проектов охранных зон и зон регулирования застройки по памятникам области | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.081960 № 1327 |
| 3 | Здание Присутственных мест, 1782 г. | Перемышльский район, село Перемышль, пл. Свободы, 1 | Приказ управления от 12.09.2019 № 254 | - | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 |
| 4 | Дом жилой, нач. XIX в., арх. Ясныгин И.Д. | с. Перемышль, ул. Ленина, 60 | Приказ управления от 29.05.2019 № 137 | - | Указ Президента РФ от 20.02.1995 № 176 |
| 5 | Тюремный замок, 1753 г., арх. Никитин П.Р. | Перемышльский район, с. Перемышль, пл. Свободы, 3 | Приказ управления от 10.09.2019 № 249 | - | Указ Президента РФ от 20.02.1995 № 176 |
| Регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом, 1780 г. | Перемышльский район, с. Перемышль, ул. Коммунаров, 37 | Приказ управления № 383 от 14.05.2019 | - | Решение Исполкома Калужского облсовета народных депутатов от 12.10.1987 № 523 |
| 2 | Жилой дом, сер. XVIII-нач. XIX в. | Перемышльский район, с. Перемышль, ул. Красноармейская, 28 | Приказ управления № 138 от 30.05.2019 | - | Решение Исполкома Калужского облсовета народных депутатов от 12.10.1987 № 523 |
| 3 | Жилой дом, 1770 г. | Перемышльский район, с. Перемышль, ул. Ленина, 41 | Приказ управления № 143 от 03.06.2019 | - | Решение Исполкома Калужского облсовета народных депутатов от 12.10.1987 № 523 |
| 4 | Здание архивохранилища, XVIII в. | Перемышльский район, село Перемышль, пл. Свободы, 5 | Приказ управления № 122 о т15.05.2019 | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся от 25.12.1974 № 871 Об утверждении проектов охранных зон и зон регулирования застройки по памятникам области | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327, прил. 2 |
| 5 | Ц. Покровская с пределами Усекновения Главы Иоанна Крестителя и Флора и Лавра | Перемышльский район, с. Перемышль, ул. Генерала Трубникова, д. 12 а | Приказ управления № 134 о т 28.05.2019 | - | Решение Исполкома Калужского облсовета народных депутатов от 04.02.1991 № 35 |

Таблица 6

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |  | Документы о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |
| 1. | Дом купца Лысина | нач. XIXв. | с. Перемышль, ул. Ленина, 60 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 2. | Ансамбль казначейства (здание казначейства, ранее здание архивохранилища) | 2-я треть XIXв. | с. Перемышль, пл. Свободы, 5 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 3. | Здание электростанции | 2-я пол. XIXв | с. Перемышль, ул. Генерала Трубникова, 51 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 4. | Дом купцов Пономаревых | 1900-е гг | с. Перемышль, ул. Коммунаров, 10 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 5. | Дом купца Н.И. Золотова | нач. XXв. | с. Перемышль, ул. Коммунаров, 19 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 6. | Жилой дом | нач. XXв. | с. Перемышль, ул. Коммунаров, 22 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 7. | Дом купцов Ивановых | нач. XXв. | с. Перемышль, ул. Коммунаров, 25 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 8. | Купеческий дом | 2-я пол. XIXв | с. Перемышль, ул. Коммунаров, 36 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 9. | Жилой дом | 1780 | с. Перемышль, ул. Коммунаров, 37 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 10. | Дом купцов Химиных | сер. XVIII-нач.XIXвв | с. Перемышль, ул. Красноармейская, 28 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 11. | Дом предводителя Бельченко | 2-я пол. XIXв | с. Перемышль, ул. Красный Октябрь, 5 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 12. | Жилой дом | 2-я пол. XIXв | с. Перемышль, ул. Красный Октябрь, 7 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 13. | Дом служащих казначейства | 2-я пол. XIXв | с. Перемышль, ул. Красный Октябрь, 12/35 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 14. | Жилой дом | 2-я пол. XIXв | с. Перемышль, ул. Красный Октябрь, 18 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 15. | Жилой дом | нач. XXв | с. Перемышль, ул. Красный Октябрь, 20 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 16. | Дом купца Н.В. Пономарева | 2-я пол. XIXв | с. Перемышль, ул. Ленина, 28 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 17. | Дом купца М.М. Гудкова | 2-я пол. XIXв | с. Перемышль, ул. Ленина, 32 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 18. | Ансамбль церкви Рождества Церковь Рождества, православная, приходская с трапезной, здание богодельни | нач. XVII - XIXв. XIXв | с. Перемышль, ул. Ленина, 34 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 19. | Дом Н.В. Чудакова | XIXв. | с. Перемышль, ул. Ленина, 39 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 20. | Жилой дом | 2-я пол. XIXв | с. Перемышль, ул. Ленина, 41 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 21. | Дом врача В.В. Пятницкого | к. XIXв. | с. Перемышль, ул. Ленина, 42 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 22. | Ансамбль гимназии учебное здание (северное) учебное здание (южное) | к. XIXв. | с. Перемышль, ул. Ленина, 53 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 23. | Купеческий дом | к. XIXв. | с. Перемышль, ул. Ленина, 55 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 24. | Купеческий дом | к. XIXв. | с. Перемышль, ул. Ленина, 57 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 25. | Купеческий дом | 2-я пол. XIXв | с. Перемышль, ул. Республиканская, 29 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 26. | Ансамбль казначейства (хозяйственная постройка) | 2-я треть XIXв. | с. Перемышль, пл. Свободы, 5 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 27. | Ансамбль церкви Сошествия Святого Духа (служебная постройка) | 2-я пол. XIXв | с. Перемышль, пл. Свободы, 13 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 28. | Жилой дом | к. XIXв. - нач. XXв. | с. Перемышль, ул. Советская, 1 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 29. | Жилой дом | к. XIXв. - нач. XXв. | с. Перемышль, ул. Советская, 21 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 30. | Жилой дом | к. XIXв. - нач. XXв. | с. Перемышль, ул. Советская, 23 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 31. | Дом лесопромышленника Гранина | к. XIXв. - нач. XXв. | с. Перемышль, ул. Советская, 31 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 32. | Дом Лопатиных | сер. XIXвв | с. Перемышль, ул. 25 Октября, 43 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 33. | Жилой дом | нач. XXв | с. Перемышль, ул. 25 Октября, 55 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 34. | Дом купцов Химиных | к. XIX - нач. XXвв | с. Перемышль, ул. 25 Октября, 62 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| 35. | Жилой дом | к. XIX - нач. XXвв | с. Перемышль, ул. 25 Октября, 78 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |  |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |  |
| 1 | Братская могила |  | с. Перемышль | Решение Малого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| 2 | Городище | XI-XVI Iв.в | с. Перемышль, центр | Решение Малого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| 3 | Стоянка | неолит | с. Перемышль, 2 к м к юго-востоку от города | АКР № 543. Арх ИА. 12277. Л. 7 |  |
| 4 | Посад XVI - XVII вв. средневекового Перемышля | XVI - XVII вв | с. Перемышль | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской обл. от 26.05.2020 № 101/1 |  |

Градостроительная деятельность на территории памятников культуры МО СП «Село Перемышль» должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории  и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, принимаемые при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ.

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.

2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

5. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, предусмотренную пунктом 11 статьи 45.1 настоящего Федерального закона, а также сведения о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 настоящего Федерального закона особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия, направляются региональным органом охраны объектов культурного наследия заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы.

Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 5.1 настоящего Федерального закона особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия.

6. В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе указанных в пункте 4 настоящей статьи работ, к выявленным объектам культурного наследия региональный орган охраны объектов культурного наследия уведомляет лиц, указанных в пункте 5 настоящей статьи, о включении такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с приложением копии решения о включении объекта в указанный перечень, а также о необходимости выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 настоящего Федерального закона.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия определяет мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия либо выявленного объекта археологического наследия, включающие в себя обеспечение техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиком работ, указанных в пункте 4 настоящей статьи, разработки проекта обеспечения сохранности данного выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ.

В случае принятия решения об отказе во включении указанного в пункте 4 настоящей статьи объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения региональный орган охраны объектов культурного наследия направляет копию указанного решения и разрешение на возобновление работ лицу, указанному в пункте 5 настоящей статьи.

7. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, расположенных за пределами земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) проводятся указанные работы), нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о приостановлении указанных работ.

Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия определяет меры по обеспечению сохранности указанных в настоящем пункте объектов, включающие в себя разработку проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ.

8. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на основании предписания которого работы были приостановлены.

9. Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

10. В случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия в правила землепользования и застройки вносятся изменения.

11. Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

### II.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. В связи с ростом техногенной активности и ее последствий действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил и изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах является частью проблемы охраны экосистемы.

Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, коммунальные котельные, котельные, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия вредных выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние водного бассейна;

- состояние почвенного покрова;

- санитарная очистка территории;

- санитарно-защитные зоны предприятий;

- зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- инженерная подготовка территории;

- состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Таблица 7

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м³ | 140 мкг/м³ | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м³ | 56 мкг/м³ | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м³ | 11 мкг/м³ | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м³ | 1,8 мкг/м³ | нет |
| Сероводород | 8 мг/м³ | 4 мкг/м³ | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Село Перемышль» отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающая способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э. Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т. С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является умеренным.

Таблица 8

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость |  | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности, и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные.

При  Км < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы.

При Км = 1 - 3 – неблагоприятные.

При  Км > 3  - крайне неблагоприятные.

По расчету в среднем для Калужской области Км составляет около ±0,5. Следовательно, в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Ока, р. Жиздра.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

Состояние почвенного покрова

На территории МО СП «Село Перемышль» расположены 4 объекта, влияющих на состояние почвенного покрова:

- 2 кладбища;

- 2 скотомогильника.

Территориально кладбища расположены в с. Перемышль, площадь – 3,98 га, размер санитарно-защитной зоны - 50м и в дер. Хохловка, площадь – 1,80 га, размер санитарно-защитной зоны - 50м.

По данным Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области (письмо № 325-20 от 20.02.2020 г.) на территории сельского поселения расположены 2 скотомогильника.

На земельном участке с кадастровым номером 40:17:180401:2, расположен скотомогильник принадлежащий ГКУ КО «Перемышльская районная СББЖ». Согласно п. 5.5. «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469, биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не регламентируются. В настоящее время скотомогильник не действующий.

На земельном участке с кадастровым номером 40:17:170302:1 расположен скотомогильник, принадлежащий ООО «Калужская Нива» (не действующий).

Так же на территории муниципального образования в с. Перемышль (1895 г,1917г), дер. Поляна (1949 г.), дер. Хохловка (1895г, 1917 г.) было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота (также болел человек). Информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ и обнаружения останков животных (неорганизованные захоронения) необходимо немедленно сообщить в комитет ветеринарии (84842579311).

Система управления, учета и контроля, за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории населённых пунктов поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и водных объектов от загрязнения. Территория поселения подлежит регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.

Организация сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов и мусора с территории муниципального образования, а так же очистка территории населённых пунктов относится к вопросам местного значения.

Сбор и транспортировки твёрдых коммунальных отходов (далее - ТКО) с территории сельского поселения в соответствии с действующим законодательством осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утверждённым графикам. Вывоз ТКО осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО, отходы направляются на сортировку и дальнейшее захоронение в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Калужской области. Обращение с иными видами отходов осуществляется операторами, имеющими соответствующие лицензии на данный вид деятельности.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 28 января 2021 г. № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» осуществлять сбор ТКО:

-	не реже одного раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 С и ежедневно при температуре выше +5°C;

-	крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в неделю.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Водоснабжение на территории Перемышльского района осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО). В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения сельского поселения проводился лабораторный контроль качества питьевой воды системы водоснабжения с. Перемышль. В системе водоснабжения обнаружено превышение ПДК по общей жесткости 1,3 и микробиологическим показателям ОКБ – 50, ТКБ – 50, ОМЧ – 3 питьевая вода признана условно доброкачественной. В остальных населенных пунктах сельского поселения анализ качества питьевой воды не производился.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Село Перемышль» формируется из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, таких как национальный парк «Угра», особо охраняемые природные территории, лесопарки, существующие рекреационные зоны. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки. Это, в свою очередь, неизбежно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды сельского поселения:

- предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадок строительства;

- предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод;

- во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов;

- при строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения необходима реализация комплекса специальных мероприятий.

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

1. Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог.

2. Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

3. Развитие экологического каркаса путем озеленения существующих санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ).

4. Технологии новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям. Предприятия следует оснащать современным пылегазоочистным оборудованием. Размещать производства необходимо с соблюдением размеров санитарно-защитных зон.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

1. Развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых.

2. Благоустройство мест массового отдыха населения.

3. Организация мероприятий на реках, прудах и родниках: проведение расчистки русел от наносов и растительности, дноуглубительные работы, восстановление дренирующей способности рек, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния.

4. Разработка необходимой документации и проведение работ  по расчистке, каптажу и обустройству родников.

5. Обустройство водоохранных зон и прибрежно-защитных полос, предусматривающее оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования.

6. На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

7. Водоснабжение новой жилой застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов. Для одно-двухэтажных домов допускается устраивать автономное водоснабжение от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Для улучшения состояния почв необходимо:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

2. Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнением химическими токсикантами.

3. Организация системы управления отходами производства и потребления.

4. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления.

5. Защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами.

6. Рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов.

7. Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность удобрений.

8. Создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

9. Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование земель.

Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и оздоровительные мероприятия:

1. Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

2. Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие фермы);

- коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО);

3. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Мероприятия по санитарной очистке территории

Развитие системы сбора и транспортирования твёрдых коммунальных отходов на расчётный срок должно включать в себя следующие мероприятия:

1.	Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортирования ТКО, а также их утилизации (с предварительной сортировкой).

2.	Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

3.	Администрации сельского поселения необходимо разработать и принять генеральную схему очистки территории сельского поселения. Расчёт количества контейнерных площадок и контейнеров для сбора ТКО на обустроенных площадках в жилищном фонде и возле объектов инфраструктуры в населённых пунктах.

4.	Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населённых пунктах - не менее 25 метров, в сельских населённых пунктах - не менее 15 метров.

5.	Обращение с отходами производства и потребления должны соответствовать Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684- 21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

### II.III.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев охранные зоны устанавливают вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев охранные зоны устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 2 метра - для линий напряжением до 1000 В, 10 метров - до 20 кВ, 15 метров - 35 кВ, 20 метров - 110 кВ, 25 метров - 220 кВ.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, расположенного по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- нахождение посторонних лиц на территории и в помещениях электросетевых сооружений; открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Ширину санитарно - защитной полосы принимают по обе стороны от крайних линий водопровода: - при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 метров при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 метров при диаметре водоводов более 1000 мм; - при наличии грунтовых вод - не менее 50 метров вне зависимости от диаметра водоводов. Допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории.

## II.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Село Перемышль» расположено в юго-западной части Перемышльского района Калужской области. Центр сельского поселения, с. Перемышль, находится в 31 км к югу от г. Калуги. По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования Калуга - Перемышль - Белев – Орел, "М-3 "Украина" - Перемышль" - Погореловка, М3 «Украина» - Перемышль, Р92 "Калуга - Перемышль - Белев - Орел" - Козельск, Подъезд к с. Премышль. В состав сельского поселения «Село Перемышль» входят следующие населенные пункты: село Перемышль, деревня Хохловка, деревня Жашково, деревня Поляна. Площадь сельского поселения составляет 3985.51 га, численность населения – 3894 человек.

### II.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с гл. 1 ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы ЕГРН, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Село Перемышль» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУ КО «Калужское лесничество».

### II.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

В генеральном плане установлены функциональные зоны, для которых определены границы и функциональное назначение.

Жилые зоны. Основное назначение – создание условий для комфортного постоянного и временного проживания населения. Основная застройка представлена малоэтажными жилыми домами.  В зону включена улично-дорожная сеть.

Общественно-деловые зоны. Зоны обслуживания населения выделены для удовлетворения повседневных и эпизодических потребностей населения в объектах административного, образовательного, культурно-бытового, социального, финансового, делового, спортивного назначения, иной общественно-деловой деятельности. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Зоны сельскохозяйственного использования. Зоны выделены для сохранения сельскохозяйственных угодий, необходимых для нужд населения и развития ЛПХ.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий выделена для размещения объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны рекреационного назначения.  Зоны выделены вдоль водоемов для мест индивидуального отдыха, пляжей.

Зона лесов – территории по землями лесного фонда.

Зона кладбищ, зона складирования и захоронения отходов -охватывают территории, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также, использование которых невозможно без установления специальных норм и правил.

Зона режимных территорий включает земельные участки под объектами обороны.

Зона акваторий охватывает территории водоемов.

Параметры функциональных зон сельского поселения

Таблица 9

| Название зоны | Зонирование территории, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Жилая | 803 | 793 |
| Общественно-деловая | 20 | 20 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 214 | 218 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 2508 | 2499 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 19 | 22 |
| Зоны рекреационного назначения | 29 | 41 |
| Зона лесов | 293 | 293 |
| Зона кладбищ | 6 | 6 |
| Зона складирования и захоронения отходов | 7 | 7 |
| Зона режимных территорий | 27 | 27 |
| Зона акваторий | 59 | 59 |
| Общая площадь | 3985 | 3985 |

Иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон

Таблица 10

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Сведения о виде и назначении объекта капитального строительства | Наименование объекта капитального строительства | Основные характеристики | Местоположение | Функциональная зона | Зона с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый для размещения объект для добычи песка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 40:17:170302:38 | Объект производственного назначения, объект для добычи песка | - | - | вблизи дер. Поляна, МО СП «Село Перемышль» | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | санитарно-защитная зона 100 м |
| 2 | 40:17:170302:18 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 40:17:170302:39 | Объект производственного назначения, под производственно-складской комплекс | - | - | вблизи д. Корчевские Дворики, МО СП «Село Перемышль» | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | - |
| 4 | 40:17:170302:46 | Объект не производственного назначения, под рекреацию | - | - | вблизи д. Корчевские Дворики, МО СП «Село Перемышль» | Зоны рекреационного назначения | - |
| 5 | 40:17:170302:36 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 40:17:170102:13 | Объект не производственного назначения, для сельскохозяйственного производства | - | - | Вблизи д. Жашково, МО СП «Село Перемышль» | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | - |

### II.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Перемышль» по состоянию на 01.01.2017 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 118,7 м2 общей площади. Количество аварийных домов-1ед.

Данные по распределению жилищного фонда по населенным пунктам не предоставлены и не могут быть отражены в проекте.

Распределение жилищного фонда по материалу стен

Таблица 11

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений, м2 | Процент (%) к общей площади |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| По материалу стен |  |  |
| Каменные, кирпичные | 145 | 22,5% |
| Блочные | 14 | 1,94% |
| Смешанные | 2166 | 21,2% |
| Деревянные | 652 | 40,5% |
| Панельные | 44 | 9,10% |
| Прочие | 12 | 0,8% |
| Всего | 3033 | 96,4% |

Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Для достижения основной цели жилищной политики, выдвинутой федеральной и областными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

- ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

- размещение новой жилой застройки.

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается от 15 соток на один участок.

Территории для нового жилищного строительства выделяются в черте границы населенного пункта «Село Перемышль».

### II.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Село Перемышль» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на среднем уровне.

Ниже представлена характеристика основных действующих учреждений обслуживания.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Перемышль» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. На территории с. Перемышль располагается детский сад «Радуга».

Строящийся детский сад на 75 мест по ул. Гагарина в с. Перемышль.

Общеобразовательные школы и техникумы.

с. Перемышль – располагается Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Калужской области "Перемышльский техникум эксплуатации транспорта".

с. Перемышль - Перемышльская средняя общеобразовательная школа. Фактическое количество учащихся составляет 410 человек, здание типовое, 1990 год постройки.

Специальные учреждения. На территории села Перемышль располагается детский дом.

Внешкольные учреждения.

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детей "Дом творчества". Образовательные программы по направлениям деятельности: декоративно-прикладной направленности, художественно-эстетической направленности, эколого-биологической направленности, культурологической направленности и краеведческо-патриотической. Фактическое количество учащихся 82 человека.

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Школа искусств с.Перемышль", по адресу: Калужская область, с. Перемышль, ул. Ленина, д.48.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории с. Перемышль располагается центральная районная больница, также имеется детская больница.

Учреждения культуры

Таблица 12

| Наименование учреждения | Адрес | Кол-во мест по проекту | Фактическое колличество учащихся | Форма собственности | Здание: типовое, специальное, приспособленное. | Год постройки | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУК «Культурно-досуговый центр Перемышльского района» Структурное подразделение Районный дом культуры | с.Перемышль, ул. Ленина д.54 | 298 |  | муниципальная | типовое | 1983 | 100 |
| МКУК «Культурно-досуговый центр Перемышльского района» структурное подразделение Хохловский сельский клуб | д. Поляна, д.1б | 45 |  | муниципальная | типовое | 1927 | 75 |
| Структурное подразделение Центральная районная библиотека | с.Перемышль, ул. Ленина д.54 | 28 |  | муниципальная | приспособленное | 1983 | 100 |
| Структурное подразделение Хохловская библиотека | д. Поляна, д.1б |  |  |  |  | 1927 | 75 |

Спортивные сооружения

На территории с. Перемышль имеется муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Авангард" Около здания администрации имеется открытая спортивная площадка для занятия летними и зимними видами спорта. На территории села также имеется стадион.

Планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Перемышль.

Торговля

Предприятия торговли представлены 35 объектов розничной торговли.

Таблица 13

| № п/п | Наименование объекта | Организационно-правовая форма | Специализация | Торговая площадь м.кв. | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | магазин «Лопатинский» | Индивидуальный предприниматель (ИП) | продовольственный | 60 | 2 |
| 2. | магазин «Продукты» | ИП | продовольственный | - | 2 |
| 3. | магазин «Теремок» | ИП | продовольственный | 30 | 2 |
| 4. | магазин «Мясной» | ИП | продовольственный | 60 | 2 |
| 5. | магазин «Лакомка» | ИП | продовольственный | 60 | 3 |
| 6. | магазин «Виктория» | ИП | продовольственный | 80 | 3 |
| 7. | магазин «Встреча» | ИП | продовольственный | 80 | 3 |
| 8. | «Винно-водочный» | ООО | винно-водочный | 30 | 1 |
| 9. | магазин «Дар» | ИП | продовольственный | 30 | 2 |
| 10. | магазин «Продукты» | ИП | смешанный | - | 3 |
| 11. | «Химмедсервис» Универмаг | ООО | промтоварный | - | 12 |
| 12. | магазин «Хозтовары» | ИП | промтоварный | - | 3 |
| 13. | «Ритуальный» | ИП | промтоварный | 60 | 1 |
| 14. | магазин «Лана» | ООО | продовольственный | 80 | 4 |
| 15. | магазин «Лана» | ООО | смешанный | 40 | 3 |
| 16. | магазин «Лана» | ООО | смешанный | 40 | 2 |
| 17. | магазин «Лана» | ООО | промтоварный | 600 | 6 |
| 18. | Магазин «Лето» | ООО | винно-водочный | 20 | 1 |
| 19. | магазин «Продовольственный» | ИП | продовольственный | 60 | 2 |
| 20. | павильон | ИП | смешанный | 20 | 1 |
| 21. | павильон «Автомаркет» | ИП | промтоварный | 30 | 1 |
| 22. | павильон «Мясной» | ИП | продовольственный | 40 | 1 |
| 23. | павильон «Кристина» | ИП | продовольственный | 60 | 1 |
| 24. | «магазин» | ИП | промтоварный | 40 |  |
| 25. | павильон | ИП | смешанный | 20 | 1 |
| 26. | павильон | ИП | промтоварный | 20 | 1 |
| 27. | павильон | ИП | продовольственный | 16 | 1 |
| 28. | павильон | ИП | смешанный | 30 | 1 |
| 29. | павильон | ИП | смешанный | 40 | 1 |
| 30. | магазин «Лопатинский» | ИП | продовольственный | - | 2 |
| 31. | магазин «Продукты» | ИП | продовольственный | - | 2 |
| 32. | Магазин Магнит | ЗАО | продовольственный | - | - |
| 33. | Муниципальная аптека |  |  | - | - |
| 34. | Магазин Аметист | ООО | продовольственный | - | - |
| 35. | Рынок |  | продовольственный |  |  |

Дислокация подразделений пожарной охраны

Территорию сельского поселения обслуживает пожарная часть Управления Государственной Противопожарной Службы, расположенной в с. Перемышль. На территории с. Перемышль сформирована добровольная пожарная команда (ДПК). ДПК сельского поселения «Перемышль» создано 01.07.2012 г. и является филиалом общественного учреждения Добровольная пожарная охрана «Добровольная пожарная команда Калужской области». Численность команды составляет 11 добровольцев. В распоряжении ДПК имеется 1 машина для пожаротушения АРС-14 и два резервуара воды для пожаротушения.

Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Перечень мероприятий территориального планирования

по объектам культурно-бытового обслуживания

Таблица 14

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешкольное образование |  |  |
| 1.1 | Формирование детских и юношеских клубов по интересам на базе существующих учреждений образования и спорта, из расчета 10 % общего числа школьников | - | Первая очередь |
| 2 | Объекты здравоохранения |  |  |
| 2.1 | Организация выездных приемов врачей общей практики сезонного действия, ориентированные на оказание населению первичной медицинской помощи. | Во всех населенных пунктах сельского поселения по графику | Первая очередь |

Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с Земельным кодексом РФ и Градостроительным кодексом РФ. Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, а также лесопарков.

В Проекте генерального плана предусмотрены соответствующие мероприятия.

Таблица 15

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Объекты массового отдыха |  |
| 1.1 |  | Организация рекреационных зон с пляжем на существующих местах | Первая очередь |
| 2 | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |  |  |
| 2.1 |  | Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов | Расчетный срок |
| 3 |  | Формирование природно-экологического каркаса сельского поселения |  |
| 3.1 |  | Сохранение, регенерация и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования | Первая очередь |
| 3.2 |  | Восстановление и реабилитация основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев | Расчетный срок |

### II.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Перемышль» осуществляются автомобильным транспортом. Общая протяженность дорог местного значения - 32919 км.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-92 «Калуга - Перемышль - Белев – Орел».

Придорожная полоса автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-92 «Калуга – Перемышль – Белев – Орел», установленная распоряжением Федерального дорожного агентства от 31 октября 2018 г. № 3884-р, составляет – 50, 75 м;

Категория автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-92 «Калуга – Перемышль – Белев – Орел» на территории сельского поселения «Село Перемышль» Перемышльского района Калужской области – II, III.

Автомобильные дороги общего пользования регионального или

межмуниципального значения

Таблица 16

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-3 «Украина» - Перемышль | 21,28 | 24 | III |
| 2 | Р-92 «Калуга - Перемышль - Белев – Орел» - Козельск | 11,60 |  | III |
| 3 | «М-3 «Украина» - Перемышль» - Погореловка | 10,74 | 22 | IV |
| 4 | Подъезд к с. Перемышль | 4,67 | 22 | IV |

Характеристика автомобильных дорог местного значения

Таблица 17

| № | Наименование дорог | Протяженность км | Протяженность, км | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога пос. Перемышль | 21,6 | 8,6 | Асфальт |
|  |  |  | 10,6 | Щебеночное |
|  |  |  | 2,4 | Грунтовая |
| 2 | Автомобильная дорога по деревне Жашково | 1,7 | 1,7 | Грунтовое |
| 3 | Автомобильная дорога по деревне Хохловка | 3,0 | 0,9 | Щебень |
|  |  |  | 2,1 | Грунтовое |
| 4 | Автомобильная дорога по деревне Поляна | 6,2 | 5,0 | Асфальт |
|  |  |  | 0,8 | Щебень |
|  |  |  | 0,4 | Грунтовое |

Внутрирайонные автобусные маршруты

Таблица 18

| № п/п | Наименование маршрута | Протяженность, км | Количество рейсов в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перемышль – Григоровское – Гремячево –Василенки – Мехово | 41,6 | 208 |
| 2. | Перемышль – Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 30,0 | 416 |
| 3. | Перемышль – Головнино | 19,4 | 96 |
| 4. | Перемышль – Борищево | 18,0 | 144 |
| 5. | Перемышль – Горки | 4,6 | 1040 |
| 6. | Перемышль – Калуга – Макарово | 86,1 | 620 |
| 7. | Перемышль – Ильинское | 9,4 | 88 |

Общеобластные автобусные маршруты

Таблица 19

| № п/п | Наименование маршрута | Протяженность, км | Количество рейсов в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Калуга – Перемышль | 43,7 | 11630 |
| 2. | Калуга – Перемышль – Лучкино – Опытная станция | 54,7 | 2018 |

Маршруты «Школьный автобус»

Таблица 20

| № п/п | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перемышль – Подгоричи – Торопово – Сильково – Горки –Перемышль – Хохловка – Поляна – Перемышль | 84 |
| 2. | Перемышль – Григоровское – Перемышль – Поляна – Жашково –Перемышль | 106 |
| 3. | Перемышль – Григоровское – Мехово – Перемышль | 82 |
| 4. | Перемышль – Ильинское – Покровское – В. Алопово – Н. Алопово –Покровское – Ильинское – Покровское – Перемышль | 111 |

Автопарк сельского поселения «Село Перемышль» – автостанция с. Перемышль, 249130, с. Перемышль, ул. Коммунаров, 17. Вместимость – 20 пассажиров.

Улично-дорожная сеть сельского поселения

Таблица 21

| Наименование улиц дорожной сети | Протяженность, км | Тип покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Г | Щ |
| Автодорога по ул. Ленина | 3 |  |  |  |
| Автодорога по ул. Красноармейская | 1,3 | 1,3 |  |  |
| Автодорога по ул. 25 Октября | 0,8 | 0,8 |  |  |
| Автодорога по ул. Республиканская | 1,6 | 1,6 |  |  |
| Автодорога по пер. Республиканский | 1,4 | 1,4 |  |  |
| Автодорога по ул.Гагарина | 0,3 | 0,3 |  |  |
| Автодорога по ул.Суворова | 1,9 | 1,9 |  |  |
| Автодорога по ул.Генерала Трубникова | 0,9 | 0,9 |  |  |
| Автодорога по ул.Комунистическая | 2,0 | 2,0 |  |  |
| Автодорога по ул.Советская | 0,6 | 0,6 |  |  |
| Автодорога по ул.Коммунаров | 0,6 | 0,6 |  |  |
| Автодорога по ул.Красный Октябрь | 1,2 | 1,2 |  |  |
| Автодорога по ул.Циолковского | 0,7 | 0,7 |  |  |
| Автодорога по ул.Льва Толстого | 0,6 | 0,6 |  |  |
| Автодорога по пер. Циолковского | 0,4 | 0,4 |  |  |
| Автодорога по ул.Зелёная | 0,6 | 0,6 |  |  |
| Автодорога по ул.Федеративная | 0,7 | 0,7 |  |  |
| Автодорога по ул.Мелиораторов | 0,7 | 0,7 |  |  |
| Автодорога по ул.Набережная | 0,4 | 0,4 |  |  |
| Автодорога по ул.Садовая | 0,8 | 0,8 |  |  |
| Автодорога по ул.Строительная | 1,4 | 1,4 |  |  |
| Автодорога по ул.Дачная | 1,0 | 1,0 |  |  |
| Автодорога по пер.Красноармейский | 0,3 | 0,3 |  |  |
| Автодорога по пер. 25 Октября | 0,1 | 0,1 |  |  |
| Автодорога по ул.Площадь Свободы | 0,4 | 0,4 |  |  |
| Автодорога по деревне Жашково | 1,3 | 1,3 |  |  |
| Автодорога по деревне Хохловка | 3,0 | 3,0 |  |  |
| Автодорога по деревне Поляна | 3,9 | 3,9 |  |  |
| ИТОГО | 31,9 | 31,9 |  |  |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

На территории сельского поселения 3 автозаправочные станции.

Перечень мероприятий на 2017 - 2027годы

Таблица 22

| № | Наименование | Протяженность, м | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт дороги с. Перемышль, ул. Солнечная | 300 | 2017 |
| 2. | Ремонт дороги ул. Льва Толстого | 400 | 2018 |
| 3. | Ремонт дороги ул. Циолковского | 600 | 2018 |
| 4. | Ремонт дороги по ул.Строительная | 1000 | 2019 |
| 5. | Ремонт областной дороги от д.122 до д.98 в с. Макарово | 2346 | 2020 |
| 6. | Ремонт дороги д. Жашково | 1700 | 2021 |
| 7. | Ремонт дороги д. Поляна от д.№ 143 до д. № 222 | 200 | 2022 |
| 8. | Ремонт дороги пер. Красноармейский | 300 | 2023 |
| 9. | Ремонт дороги по д. Хохловка от д.№ 145 до конца улицы | 400 | 2024 |

На участках планируемой жилой застройки предлагается дифференциация улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- магистральные улицы в жилой застройке шириной 20 м;

- улицы в жилой застройке шириной 15 метров;

- проезды шириной 10 м.

### II.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы

Земли сельскохозяйственного назначения сельского поселения находятся в пользовании сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей.

Экономические проблемы в 90-х годах привели к наращиванию производства в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ). Натурализация хозяйств населения является следствием снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда.

Основное сельскохозяйственное предприятие сельского поселения представлено в таблице.

Таблица 23

| № п/п | Предприятия и организации | Профиль деятельности | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АОА «Перемышльагроснаб» | Сельское хозяйство | 13 |

## II.V Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II.V. I Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2020 года составляет 3894 человек. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения.

Динамика численности населения, чел.

Таблица 24

| годы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 01.01.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| численность населения, чел. | 4150 | 4333 | 4203 | 3869 | 3870 | 3915 | 3978 | 4053 | 4026 | 3920 | 3894 |

### II.V.II Экономическая база

Трудовые ресурсы сельского поселения формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Численность безработных и их характеристика.

Таблица 25

| год чел. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество безработных | 244 | 152 | 143 | 65 | 57 | 50 |
| 14-29 лет | - | - | - | 12 | 18 | 13 |
| 53-59 лет | - | - | - | 14 | 12 | 6 |
| другие возрасты | - | - | - | 39 | 27 | 31 |
| Высшее образование | - | - | - | 10 | 6 | 19 |
| Среднее профессиональное образование | - | - | - | 20 | 19 | 8 |
| Начальное профессиональное образование | - | - | - | 10 | 11 | 10 |
| Среднее общее образование | - | - | - | 19 | 15 | 10 |
| Женщин | - | - | - | 39 | 36 | 26 |
| Мужчин | - | - | - | 26 | 21 | 24 |
| Рабочие | - | - | - | - | - | - |

Структура занятости населения

В таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения.

Таблица 26

| № п/п | Предприятия и организации | Профиль деятельности | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Процесс» | промышленность | 250 |
| 2 | ООО «Мультипак» | промышленность | 10 |
| 3 | ООО «Еврохлеб» | промышленность | 30 |
| 4 | Редакция газеты «Наша жизнь» | промышленность | 7 |
| 5 | ООО «Полимер» | промышленность | 8 |
| 6 | ООО «Аркада» | промышленность | 33 |
| 7 | Библиотека с. Перемышль | Культура | 1 |
| 8 | Отделение ФГУП «Почта России» | Услуги населению | 2 |
| 9 | Администрация СП «Село Перемышль» | Услуги населению |  |
| 10 | магазин «Лопатинский» | торговля | 60 |
| 11 | магазин «Продукты» | торговля | - |
| 12 | магазин «Теремок» | торговля | 30 |
| 13 | магазин «Мясной» | торговля | 60 |
| 14 | магазин «Лакомка» | торговля | 60 |
| 15 | магазин «Виктория» | торговля | 80 |
| 16 | магазин «Встреча» | торговля | 80 |
| 17 | «Винно-водочный» | торговля | 30 |
| 18 | магазин «Дар» | торговля | 30 |
| 19 | магазин «Продукты» | торговля | - |
| 20 | «Химмедсервис» Универмаг | торговля | - |
| 21 | магазин «Хозтовары» | торговля | - |
| 22 | «Ритуальный» | торговля | 60 |
| 23 | магазин «Лана» | торговля | 80 |
| 24 | магазин «Лана» | торговля | 40 |
| 25 | магазин «Лана» | торговля | 40 |
| 26 | магазин «Лана» | торговля | 600 |
| 27 | Магазин «Лето» | торговля | 20 |
| 28 | магазин «Продовольственный» | торговля | 60 |
| 29 | павильон | торговля | 20 |
| 30 | павильон «Автомаркет» | торговля | 30 |
| 31 | павильон «Мясной» | торговля | 40 |
| 32 | павильон «Кристина» | торговля | 60 |
| 33 | «магазин» | торговля | 40 |
| 34 | павильон | торговля | 20 |
| 35 | павильон | торговля | 20 |
| 36 | павильон | торговля | 16 |
| 37 | павильон | торговля | 30 |
| 38 | павильон | торговля | 40 |
| 39 | магазин «Лопатинский» | торговля | - |
| 40 | магазин «Продукты» | торговля | - |
| 41 | Магазин Магнит | торговля | - |
| 42 | Муниципальная аптека | торговля | - |
| 43 | Магазин Аметист | торговля | - |
| 44 | Детский сад «Радуга» | образование |  |
| 45 | Средняя общеобразовательная школа | образование |  |
| 46 | Техникум эксплуатации транспорта | образование |  |
| 47 | Детский дом |  |  |
| 48 | ОВД Перемышльского района |  |  |
| 49 | Казначейство |  |  |
| 50 | Районный суд | Услуги населению |  |
| 51 | Прокуратура | Услуги населению |  |
| 52 | Отдел социальной защиты населения | Услуги населению |  |
| 53 | Дом культуры |  |  |
| 54 | Дом творчества | Услуги населению |  |

Структура обрабатывающих производств по объему

продукции и численности работающих

Таблица 27

| Обрабатывающие производства | Отгружено продукции |  | Численность работающих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.руб. | % | человек | % |
| ЗАО «Процесс» | 195542 | 69,0 | 250 | 74,0 |
| ООО «Мультипак» | 10170 | 3,6 | 10 | 3,0 |
| ООО «Еврохлеб» | 19902 | 7,0 | 30 | 9,0 |
| Редакция газеты «Наша жизнь» | 729 | 0,2 | 7 | 2,0 |
| ООО «Полимер» | 4201 | 1,5 | 8 | 2,0 |
| ООО «Аркада» | 53211 | 18,7 | 33 | 10,0 |
| ИТОГО | 284010 | 100,0 | 338 | 100,0 |

Объекты утилизации отходов

Таблица 28

| Наименование | Местоположение | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| ООО «ДПЛ Полимер» | Перемышльский район, с. Перемышль, ул. Генерала Трубникова, д.13; д. 13 корпус 8; д. 13 корпус 9. | Гранулятор для переработки полимеров ALTEK модель ALG W 160: Экструдер для вторичной переработки Altech 190 kwt + каскад 95 kwt. Экструдер Trussioma для вторичной переработки239 kwt Экструдер для вторичной переработки Эрема Altech 239 kwt + каскад 95 kwt |

### II.V.III Инженерно-техническая база

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение на территории села Перемышль осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества.

Протяженность водопроводных сетей в с. Перемышль составляет 26 км. Количество артскважин-4 шт. Количество водонапорных башен 1, кирпичная, с объемом бака 80 м3. В восточной части с.Перемышль построен подземный водозабор и станция 2-го подъема с соединительным водоводом протяженностью 1200 метров и резервуаром чистой воды (РЧВ) на 130 куб.метров.

На территории сельского поселения централизованная система канализации присутствует в с. Перемышль. Система канализации безнапорная самотечная. Хозяйственно-бытовые стоки поступают на очистные сооружения. Очистные сооружения находятся не в удовлетворительном состоянии, в настоящее время фактически очистка стоков не производится. Проектная мощность очистных сооружений составляет 2700 куб. м. Необходима реконструкция.

Газоснабжение и теплоснабжение

Газораспределительные пункты, обеспечивающие связь между ступенями (газопроводами различного давления)

Таблица 29

| Наименование | Адрес | Мощность | Тип установки |
| --- | --- | --- | --- |
| ГРП №3 | Ул.Трубникова д.-7 | Свыше 50м3/час | Здание |
| ШРП №6 | Ул.Ленина д.-22 | Свыше 50м3/час | шкаф |
| ШРП №10 | Больница | Свыше 50м3/час | шкаф |
| ШРП №7 | ул. Суворова | До 50м3/час | шкаф |
| ШРП №8 | ул. Дачная | До 50м3/час | шкаф |
| ШРП №9 | ЗАО Процесс | Более 50м3/час | шкаф |
| ШРП №14 | ул. Л.Толстого | Более 50м3/час | шкаф |
| ШРП №31 | ул. Гагарина | Более 50м3/час | шкаф |
| ШРП №18 | ул. Дачная | Более 50м3/час | шкаф |
| ШРП №19 | ул. Трубникова | Менее 50м3/час | шкаф |
| ШРП №29 | ул. Трубникова | Менее 50м3/час | шкаф |
| ШРП №23 | д. Хохловка | Более 50м3/час | шкаф |
| ШРП №24 | д. Поляна | Более 50м3/час | шкаф |
| ШРП №25 | д. Поляна | Более 50м3/час | шкаф |
| ШРП №26 | д. Поляна | Более 50м3/час | шкаф |

Теплоснабжение

Таблица 30

| Наименование котельной | Тип котла, параметры | Количество, шт. | Год установки | Основное/резервное топливо | Теплопроизводительность, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Протяженность тепловых сетей ООО ТВК, км. Диаметр тепловых сетей | % износа оборудования (котлы. теплосети) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Одного котла | Общая |  |  |  |
| ДК с. Перемышль | Водогрейные КВа -1,0 | 2 | 1999 | Природный газ/отсутствует | 0,86 | 1,72 | 1,471 | d40-0,055 d57-0,916 d76-0,235 d89-0,800 d108-0,888 d159-0,615 d219-0,380 | Котлы-90% Тепловые сети-70% |
| ЦРБ с.Перемышль | Водогрейные ЕЛГА-Г | 4 | 2000 | Природный газ/отсутствует | 0,215 | 0,86 | 0,277 | d40-0,092 d57-0,020 d76-0,006 d159-0,372 d219-0,180 | Котлы-90% Тепловые сети-40% |

Таблица 31

| Наименование потребителей | Отпуск тепла на нужды села и на промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/час | Гкал/год | Отопление |  | ГВС |  | Технология |  |
|  |  |  | Гкал/час | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/год |
| Население | 0,054 | 142,7 | 0,054 | 142,7 | - | - | - | - |
| Бюджетные организации | 0,433 | 1133,2 | 0,433 | 1133,2 | - | - | - | - |
| Соц. сфера | 1,038 | 2716,5 | 1,038 | 2716,5 | - | - | - | - |
| Прочие | 0,204 | 534,9 | 0,204 | 534,9 | - | - | - | - |
| Пром. предприятия | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные хоз.бытовые нужды, производственые | 0,019 | 49,4 | 0,019 | 49,4 | - | - | - | - |
| ИТОГО | 1,748 | 4576,7 | 1,748 | 4576,7 | - | - | - | - |

Потребность тепла

Таблица 32

| Номер площадки | Жилищный фонд, м2 | Строит. объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
| 1 Котельная ДК | 524 | 1572 | нет | - | 0,054 | 0,054 |

Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Электроснабжение сельского поселения производится от одной электрической подстанции ПС «Перемышль».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Село Перемышль» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком».  В с. Перемышль установлено оборудование цифрового абонентского выносного концентратора типа RDLU EWSD, монтированной емкостью 384 номера, используемая емкость 334 номера.  Оборудование выносного концентратора находится в хорошем техническом состоянии. Связь между АТС Перемышльского района организована по волоконно-оптической линии связи с использованием цифровых средств передачи. На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация и телевиденье

Услуги проводного радиовещания на территории сельского поселения не предоставляются.

Услуги эфирного теле- и радиовещания вещания на территории поселения предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных и радиопрограмм, в том числе телеканалов: Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК), «Домашний» (47 ТВК), «REN-TV» (39 ТВК), «5 канал» (37 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Калуге.

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории сельского поселения предоставлены ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Юность» (70,43 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц), «Калуга FM» (105,6 МГц), «Радио Сатком» (103,6 МГц), «Радио 40» (105,1 МГц), «Серебряная ладья» (106,6 МГц), «Дорожное радио» (101,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге. На территории поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

Почтовая связь

Сельское поселение «Село Перемышль» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в с. Перемышль, Перемышльского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

Перечень мероприятий территориального планирования

по обеспечению инженерной инфраструктурой территории сельского поселения

Таблица 33

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Этапы реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция систем водоснабжения. |  |  | Первая очередь |
| 1.2 | Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений (КОС). |  |  |  |
| 1.3 | Оборудовать все водонапорные башни приспособлениями для отбора воды пожарной техникой |  |  |  |
| 1.4 | Строительство систем водоснабжения и водоотведения на площадках нового строительства |  |  |  |
| 1.5 | На площадках нового строительства малоэтажного усадебного типа и существующей жилой застройки рекомендуются применять локальные очистные сооружения - комплексы емкостей (водонепроницаемые септики) |  |  | Первая очередь |
| 1.6 | Капитальный ремонт водопроводной сети и канализации в населенных пунктах. |  |  | Первая очередь |
| 2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 2.1 | Необходимо освещение улиц населенных пунктов |  |  | Первая очередь |
| 2.2 | Реконструкция трансформаторных подстанций |  |  | Первая очередь |
| 2.3 | Строительство новых трансформаторных подстанций на участках нового строительства |  |  | Первая очередь |
| 2.4 | Строительство линий электропередач 10 кВ., 0,6 кВ., 0,4 кВ на участках нового строительства |  |  | Первая очередь |
| 2.5 | Проведение капитального ремонта линий электропередач системы электроснабжения сельского поселения |  |  | Расчётный срок |
| 2.6 | Перевод на энергосберегающие технологии частных домовладений, использование энергосберегающего освещения и приборов |  |  | Расчётный срок |
| 2.7 | Предусмотреть резервное электроснабжение объектов водоотведения |  |  |  |
| 3 | Газоснабжение и теплоснабжение |  |  |  |
| 3.1 | Уровень газификации сельского поселения довести до 100 % |  |  | Расчётный срок |
| 3.2. | Капитальный ремонт участков системы центрального теплоснабжения с. Перемышль |  |  | Первая очередь |
| 3.3. | Режимно и пусконаладочные работы котельной с. Перемышль |  |  | Первая очередь |
| 4. | Связь |  |  |  |
| 4.1 | Увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры бесполосного широкополосного доступа |  |  | Расчётный срок |
| 4.2 | Развитие транспортной сети SDH, MPLS на базе ВОЛС |  |  | Расчётный срок |
| 4.3 | Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет» |  |  | Первая очередь |
| 4.4 | Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи |  |  | Первая очередь |

Выводы: на территории сельского поселения достаточно существующих резервов и, в связи с этим размещение новых объектов местного значения поселения нецелесообразно.

# Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.

На территории сельского поселения не запланировано размещение объектов местного значения поселения.

# IV. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий.

В соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р (с последующими изменениями) на территории сельского поселения планируются для размещения объекты федерального значения.

Таблица 34

| Номер согласно Положению о территориальном планировании | Назначение объекта | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Планируемые объекты капитального строительства в области транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | Автомобильная дорога Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел (Калужская область, г. Калуга, Перемышльский район, Орловская область, Болховский, Орловский районы, Тульская область, Белевский, Суворовский районы), реконструкция автомобильной дороги на участке км 6 + 224 - км 206 + 000 протяженностью 181,61 км, категория IБ | Калужская область | Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 100 м |

В соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области от 10.03.2009 № 65 (с последующими изменениями) на территории сельского поселения планируются для размещения объекты регионального значения.

Перечень объектов регионального значения

Таблица 35

| Номер согласно Положению о территориальном планировании | Назначение объекта | Наименование | Характеристики | Местоположение | Срок реализации: Первая очередь (2021-2031) Расчетный срок (2032-2041) | Статус объекта: П – планируемый к размещению, Р – планируемый к реконструкции | ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. Объекты инженерной инфраструктуры 2.4.1. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. | Организация водоснабжения, водоотведения | Строительство хозяйственно – бытовой канализации | Протяженность – 7,859 км | Перемышльский район, МО СП «Село Перемышль», с. Перемышль, южная часть | Первая очередь (2022) | П | Определяется проектом |
| 2.4.2. Газоснабжение и теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 226. | Организация газоснабжения | Газопровод межпоселковый от дер. Жашково - с. Рыченки - дер. Петровское - дер. Погореловка - дер. Михайловское - дер. Комсино с отводами к дер. Ждановка - дер. Воробьевка Перемышльского района | Определяется проектом | Перемышльский район, МО СП «Село Перемышль», дер. Жашково, МО СП Деревня Горки, с. Рыченки, дер. Воробьевка МО СП Деревня Погореловка, дер. Петровское, дер. Погореловка, дер. Ждановка МО СП Деревня Покровское, дер. Комсино | Первая очередь (2020-2022) | П | Определяется проектом |
| 235. | Организация газоснабжения | Строительство котельной к физкультурно-оздоровительному комплексу с. Перемышль Перемышльского района | 0,5 МВт | Перемышльский район, МО СП «Село Перемышль», с. Перемышль | Первая очередь (2022) | П | Определяется проектом |
| 2.6.3. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом | S – 1355,54 кв.м | Перемышльский район, МО СП «Село Перемышль», с. Перемышль | Первая очередь (2022) | П | не требуется |
| 2.6.4. Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | Строительство сельского дома культуры | 100 мест | Перемышльский район, МО СП «Село Перемышль», д. Поляна | Первая очередь (реализовано) | П | не требуется |
| 2.8 Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Сбор, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов с целью дальнейшей переработки вторсырья | Рекультивация полигона | Площадь – 3,685 га | Перемышльский район, МО СП «Село Перемышль» в 1,5 км к северу от дер. Корчевские Дворики; з.у. 40:17:170302:22 | Первая очередь | Л | Определяется проектом |

# V. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

В соответствии со Схемой территориального планирования МО «Перемышльский район» от 19.12.2008 № 279 (с последующими изменениями)  на территории сельского поселения планируется размещение объектов местного значения муниципального района.

| № п.п. | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Планируемый срок реализации | Характеристики ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные общеобразовательные организации | Детский сад | Строительство детского сада на 75 мест | Калужская обл., Перемышльский район, СП «Село Перемышль», с. Перемышль | 2020 (реализовано) | Установление ЗОУИТ не требуется - |
| 2 | Объект капитального строительства непроизводственного назначения, объект капитального строительства в области социально-культурного назначения | ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс) | Строительство | Калужская обл., Перемышльский район, СП Село Перемышль, с. Перемышль | 2025 учтён в Схеме территориального планирования Калужской области | Установление ЗОУИТ не требуется |

# Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации на территории сельского поселения могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

Исходя из географического положения и климатических условий, на территории сельского поселения село Перемышль не прогнозируется катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и принимают значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары.

При составлении проектов планировки и застройки поселений необходимо предусматривать подъезды к берегам водоёмов обеспечивающий удобный забор воды в любое время года для тушения пожаров.

## VI.I Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Исходя из географического положения и климатических условий на территории сельского поселения не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения – в первую очередь природных пожаров, карта и эрозии. Вызывают осложнение в различной деятельности и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни.

Во время весеннего половодья на территории сельского поселения затоплению и подтоплению подвержены территории, расположенные вдоль рек. Сведений о зарегистрированных землетрясениях не имеется.

Природные пожары

Часть территории муниципального образования занята лесами. Преобладающими породами древесной растительности является сосна, ель, береза, осина. В лесах хорошо развит подлесок, встречаются низкорослые кустарники. На территории муниципального образования согласно Лесному плану Калужской области на 2019-2028 годы (утвержден 29.12.2018г Постановление губернатора Калужской области №588) преобладают леса 2-го и 3-го класса средней степени горимости. Возникновение пожаров в лесах не вызывает особой опасности для населенных пунктов и предприятий муниципального образования. (в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2020 № 298)

План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд:

1. Разработка и утверждение в муниципальных образованиях Калужской области планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд.

2. Проверка подготовки лесозаготовительных и других организаций, работающих в лесу и на торфяных месторождениях, к пожароопасному сезону, оснащенности противопожарным оборудованием и выполнения правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации.

3. Санитарная очистка лесосек, придорожных полос, трасс линий электропередачи, газопроводов, проходящих в лесах на всей территории.

4. Установка противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха населения.

5. Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и подновление имеющихся.

6. Организация радиопередач на тему бережного отношения к лесу, соблюдения санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременное оповещение населения о пожарной опасности.

7. Активизация работы школьных лесничеств, уделение особого внимания вопросам противопожарной охраны лесов и выполнению правил пожарной безопасности в лесах.

8. Организация патрулирования лесов, телефонной или радиосвязи с лесничествами, торфодобывающими организациями, мониторинга классов пожарной опасности по погодным условиям.

9. Проверка готовности пожарно-химических станций лесхозов к пожароопасному сезону путем проведения смотров.

10. Обучение всех рабочих и служащих лесохозяйственных, торфодобывающих и сельскохозяйственных организаций тактике и технике тушения лесных и торфяных пожаров.

11. Повышение готовности формирований гражданской обороны путем доукомплектования личным составом, пожарной, землеройной техникой, проведения смотров готовности и тактики специальных учений (по одному учению на каждом из наиболее важных объектов).

12. Пожарно-техническое обследование населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и вблизи торфяников. По результатам проверок направление в органы местного самоуправления информации о состоянии водоисточников, средств связи, противопожарной защиты и т.д.

13. Подготовка для органов местного самоуправления и руководителей организаций предложений о создании и поддержании в надлежащем состоянии минерализованных полос вокруг жилых домов, детских и других учреждений, организаций, находящихся вблизи от леса и торфяных месторождений, об обеспечении в этих поселениях запаса воды для целей пожаротушения.

14. При высокой пожарной опасности внесение в органы государственной власти предложений о запрещении посещения лесов и торфяников, приостановке работ в лесу, на торфяных месторождениях, а также предложений об ограничении движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной опасности по условиям местопроизрастания.

15. Организация связи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в ходе проведения противопожарных работ.

16. Осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению очагов и предупреждению массового распространения вредителей и болезней насаждений.  Соблюдение санитарных правил при лесопользовании.

17. Направление в УВД области информации о необходимости проведения рейдов и патрулирования лесов.

На территории поселения проводятся мероприятия по профилактике лесных пожаров и противопожарному благоустройству лесного фонда:

1. Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах

- Разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению);

Правила пожарной безопасности включают:

- запрет на разведение костров в наиболее пожароопасных местах;

- на бросание горящих спичек, окурков, тлеющих костров;

- на использование на охоте пыжей из тлеющих материалов;

- выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесу, и т.д.

2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров

- Устройство эрозионных полос.

Геологические и гидрологические процессы

Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития карста, эрозионной деятельности, оползней, поверхностного обводнения, затопления, подтопления и заболачивания территорий.

Основными факторами, вызывающими опасные геологические процессы на территории деревень являются:

- Пруды, а также сбросы на поверхности склонов бытовых вод, вызывающие техногенное подтопление и заболачивание территории.

- Линейная (донная и боковая) эрозия.

- Карстово-суффозионные процессы.

На территории сельского поселения комплексного мониторинга по обследованию опасных геологических и гидрогеологических процессов и системе защиты от них не проводилось. В связи с этим мероприятия по предотвращению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера носят рекомендательно-инструктивный характер.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории сельского поселения тяжелые последствия для населения и территорий могут вызвать такие циклические природные явления сильный ветер, сильный дождь, сильный мороз, сильный снегопад, гололед, сильная жара, град, заморозки и др., комплекс неблагоприятных явления особенно в осенне-зимний период.

Данные явления могут стать источниками чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера муниципального и межмуниципального уровней, вызвать необходимость временного отселения людей из зоны бедствий вследствие нарушения условий жизнедеятельности или прямой угрозы жизни и здоровью граждан. Указанные факторы могут оказать отрицательное влияние на функционирование как отдельных предприятий, учреждений, организаций, так и значительных секторов инфраструктуры, экономики. Наиболее чувствительными к данным факторам являются энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобильный транспорт, строительство и сельское хозяйство.

## VI.II Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

На территории сельского поселения не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области.

Аварии на транспортных магистралях, нефтебазах и АЗС.

Взрыво - и пожароопасность обусловлена наличием в области взрывопожароопасных объектов, в том числе: нефтебаз складов ГСМ, газонаполнительных и газозаправочных станций, магистральных газопроводов.

Источниками аварийных ситуаций также могут послужить аварии ГСМ и СУГ на транспортных магистралях.

Аварии с АХОВ на транспортных магистралях

Перевозок АХОВ и ЛВЖ по автомобильным дорогам в сельском поселении не осуществляется.

Угловые размеры зоны

возможного заражения АХОВ в зависимости от скорости ветра

| Скорость ветра, м/с |  0,6 | 0,6 - 1,0 | 1,1 - 2,0 |  2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой размер, град | 360 | 180 | 90 | 45 |

Скорость переноса переднего фронта облака

зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра, км/ч

| Скорость ветра по данным прогноза, м/с | Состояние приземного слоя воздуха |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на транспортных магистралях и на предприятиях промышленности

| Параметры | аммиак |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8 м3 | 54 м3 |
| Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0007 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 15 |
| Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 5,18 | 34,94 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,002 | 0,014 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,150 | 1,016 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч:мин | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |
| Первичным облаком | 0,079 | 0,43 |
| Вторичным облаком | 1,49 | 4,8 |
| Полная | 1,53 | 5,0 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 1,53 | 5,0 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 1,732 | 5,629 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |
| Возможная | 3,66 | 39,21 |
| Фактическая | 0,19 | 2,024 |

Продолжение таблицы

| Параметры | Соляная к-та |  | Аммиак |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,2 т | 120 т | 0,02т | 0,08т | 0,1т | 0,19т | 0,2т | 0,24т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 36.46 | 36.46 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0 | 0 | 6,0· 10-6 | 3,0· 10-5 | 4,0· 10-5 | 8,0· 10-5 | 8,0· 10-5 | 1,0· 10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,126 | 12,62 | 6,0· 10-4 | 0,002 | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,007 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражен., км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0 | 0 | 0,0 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| Вторичным облаком | 1,37 | 21,9 | 0,02 | 0,088 | 0,11 | 0,21 | 0,22 | 0,26 |
| Полная | 1,375 | 21,9 | 0,022 | 0,089 | 0,111 | 0,211 | 0,223 | 0,27 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 1,375 | 5 | 0,022 | 0,089 | 0,111 | 0,211 | 0,223 | 0,27 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 2,16 | 37,4 | 0,028 | 0,114 | 0,14 | 0,27 | 0,28 | 0,34 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 2,97 | 39,2 | 0,0006 | 0,012 | 0,019 | 0,07 | 0,078 | 0,112 |
| Фактическая | 2,97 | 2,02 | 4,0· 10-5 | 6,0· 10-4 | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,006 |

Продолжение таблицы

| Параметры | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3т | 0,35т | 0,4 т | 0,45т | 0,5т | 0,7т | 0,75т | 1,0т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 1,0· 10-4 | 1,0· 10-5 | 4,0· 10-4 | 1,0· 10-4 | 2,0· 10-4 | 2,0· 10-4 | 3,0· 10-4 | 4,0· 10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,02 | 0,022 | 0,029 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,011 | 0,011 | 0,015 |
| Вторичным облаком | 0,33 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,5 | 0,52 | 0,6 |
| Полная | 0,333 | 0,385 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,524 | 0,61 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,333 | 0,385 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,524 | 0,61 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,57 | 0,59 | 0,71 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,175 | 0,232 | 0,25 | 0,276 | 0,3 | 0,4 | 0,43 | 0,58 |
| Фактическая | 0,009 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,021 | 0,022 | 0,03 |

Продолжение таблицы

| Параметры | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,2т | 1,63т | 1,7т | 2,0т | 2,4т | 2,5т | 2,8т | 4,0т | 5,0т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 5,0· 10-4 | 7,0· 10-4 | 7,0· 10-4 | 8,0· 10-4 | 1,0· 10-3 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,035 | 0,047 | 0,049 | 0,058 | 0,07 | 0,073 | 0,081 | 0,116 | 0,145 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,018 | 0,025 | 0,026 | 0,03 | 0,036 | 0,038 | 0,043 | 0,06 | 0,076 |
| Вторичным облаком | 0,67 | 0,82 | 0,84 | 0,91 | 1,01 | 1,03 | 1,1 | 1,33 | 1,46 |
| Полная | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,79 | 0,95 | 0,97 | 1,06 | 1,18 | 1,21 | 1,29 | 1,51 | 1,7 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,73 | 1,08 | 1,15 | 1,36 | 1,65 | 1,73 | 1,98 | 2,89 | 3,55 |
| Фактическая | 0,038 | 0,056 | 0,059 | 0,07 | 0,085 | 0,089 | 0,1 | 0,15 | 0,18 |

Выводы

При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 5 км при аварии на железной дороге пары аммиака и соляной кислоты;

- Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

Аварии на транспортных магистралях

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаро - взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994).

Для оценки степени разрушений зданий и количества пострадавших людей от воздушной ударной волны принимаются значения, приведенные в таблице.

Характеристика действия ударной волны

Таблица 36

| Характеристика действия ударной волны | I, Па *с | Р, Па | k, Па2*с |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрушение зданий |  |  |  |
| Полное разрушение зданий | 770 | 70100 | 886100 |
| Граница области сильных разрушений - 50-75% стен разрушено или находятся на грани разрушения | 520 | 34500 | 541000 |
| Граница области значительных повреждений - повреждение некоторых конструктивных элементов, несущих нагрузку | 300 | 14600 | 119200 |
| Граница области минимальных повреждений - разрывы некоторых соединений, расчленение конструкций | 100 | 3600 | 8950 |
| Полное разрушение остекления | 0 | 7000 | 0 |
| 50% разрушение остекления | 0 | 2500 | 0 |
| 10% и более разрушение остекления | 0 | 2000 | 0 |
| Поражение органов дыхания незащищенных людей |  |  |  |
| 50% выживание | 440 | 243000 | 144000000 |
| Порог выживания (при меньших значениях смертельное поражение людей маловероятны) | 100 | 65900 | 16200000 |

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

-тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

-емкость автомобильной цистерны с			 - СУГ - 14.5 м3;

- ГСМ - 8 м3;

-железнодорожной цистерны				 - СУГ - 73 м3;

- ГСМ - 72 м3;

-давление в емкостях с СУГ					 - 1.6 МПа;

-толщина слоя разлития					 - 0.05 м (0,02 м);

-территория							 - слабо загроможденная;

-температура воздуха и почвы	 			 - плюс 20оС;

-скорость приземного ветра	 				 - 1 м/сек;

-возможный дрейф облака ТВС				 - 15-100 м;

-класс пожара							 - В1, С.

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | ж/д цистерна |  | а/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 | 8 | 14.5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52.67 | 48.55 | 5.85 | 9.64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20.9 | 21.0 | 7 | 9.4 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1387 | 152 | 275.5 |
| Доля топлива участвующая в образовании ГВС | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1.05 | 33.98 | 0.12 | 6.75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 | 184 | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 132 | 426 | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 | 1049 | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 387 | 1246 | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 | 144 | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 26 | 80.5 | 12.7 | 47.6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 5 | 11 | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 77 | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 2994 | 11995 | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Зона разлета осколков (обломков) при взрыве цистерн

Одним из поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров.

Анализ статистики по 130 авариям типа "BLEVE" показывает, что в 89 случаях наблюдали огненный шар с разлетом осколков, в 24 - просто огненный шар, а в 17 случаях - только разлет осколков. Результаты статистических данных обобщены на рис. 4.1.3 в виде ожидаемого расстояния разлета осколков при разрыве сосуда с СУГ. При этом количество осколков обычно не превышала 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с образованием 7 осколков.

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в 90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.

Выводы: При аварии на транспортных магистралях с ГСМ, СУГ возможны зоны разрушений различной степени, с последующим возгоранием.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, попадающих в зоны возможного затопления, а также представляющих угрозу загрязнения грунтовых вод на территории нет.

Анализ чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, имевших место на территории сельского поселения в последние годы, показывает, что основными источниками их возникновения являются возбудители инфекционных заболеваний людей, токсины, вызывающие пищевые отравления людей, возбудители особо опасных болезней сельскохозяйственных животных, вредители и возбудители болезней сельскохозяйственных растений и леса.

В жаркий период года возможен рост кишечных инфекций при несоблюдении необходимых гигиенических правил в быту и на производстве.

На территории возможны случаи заболевания свиней классической чумой свиней, заболевание птиц болезнью Ньюкасла. Отмечаются случаи бешенства среди диких животных. Ситуация усугубляется вовлечением в эпизоотию бешенства домашних и сельскохозяйственных животных.

Остаются угрозы заболевания населения инфекциями, передаваемыми через укусы клещами. Возможны заносы вируса птичьего гриппа на территорию, возникновение пандемического и сезонного гриппа и ОРВИ.

Эпифитотийного развития опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных растений не отмечается.

Регистрируются очаги вредителей и болезней растений: на картофеле - фитофтора и колорадский жук, на зерновых - грибные пятнистости зерновых.

На территории наиболее опасными вредителями и болезнями являются:

- на картофеле – колорадский жук и фитофтороз;

- на зерновых колосовых – бурая ржавчина, корневые гнили и листовые пятнистости: сетчатая, темно-бурая, септориоз, красно-бурая.

Вывод:

Влияние на проектируемую территорию возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера не выявлено.

Аварии на коммунальных системах обеспечения жизнедеятельности

Существует вероятность происшествий, связанных с техногенными пожарами в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения, возникновения нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения, в том числе возникновения аварий на системах теплоснабжения и котельных. Источник ЧС - нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового, печного и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, износ основных средств, аварийные ситуации при плановых работах на инженерных системах и объектах электросетевого хозяйства.

Назначение коммунальных систем состоит в том, чтобы обеспечить населению оптимальные условия проживания. В перечень этих систем входит водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети. Технические объекты имеют свойство выходить из строя, изнашиваться, из-за чего происходят аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ). Как правило, они редко приводят к гибели людей, но могут серьезно усложнить жизнь граждан, особенно в период непогоды.

Опасности на объектах жизнеобеспечения

В период сильных ветров (февраль - март) возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются:

- короткие замыкания;

- электрические повреждения в муфтах и механические обрывы в кабельных сетях;

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.

Аварии в системе электроснабжения могут оказать существенные влияния при массовых обрывах низковольтных линий: воздушных – при ураганах, штормах, бурях и механических повреждениях опор; кабельных – при подмывах и подвижках грунта в осенне-весенний период, в связи с длительным сроком проведения ремонтно-восстановительных работ.

Основные причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций:

Пожаровзрывоопасные объекты:

- сильная изношенность труб газопроводов;

- несанкционированное вмешательство в работу трубопроводов;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Если нанесен урон электроэнергетическому объекту, это может привести к длительному отсутствию света на обширной территории, что отразится и на ряде других областей жизнедеятельности.

Нарушение нормальной деятельности систем водоснабжения ограничивает доступ жителей к чистой воде. Даже если жидкость поступает, она обычно непригодна для употребления.

Зимой особую опасность несут неполадки на тепловых сетях. Поскольку в неотапливаемых помещениях невозможно проживать, требуется эвакуация жителей целых МКД и даже районов.

Аварии на коллекторах канализационных сетей обусловлены ветхостью и засорением труб. Следствие аварий в канализации – массовый выброс загрязняющих веществ, ухудшение экологической системы, обострение эпидемиологической обстановки.

Главная опасность аварий на коммунальных газопроводах – утечка газа, которая может привести к полномасштабному взрыву и серьезным разрушениям.

Аварии на межпоселковом газопроводе на территории сельского поселения.

Возможными причинами возникновения аварий, непосредственно связанных с выбросом газа, приводящим к возникновению ЧС, могут быть следующие события:

- разрушение (разгерметизация) газопровода;

- разрушение (разгерметизация) запорной арматуры.

Приведенные события, в свою очередь, могут произойти по следующим причинам:

- коррозийное разрушение стенок газопроводов;

- разрушения арматуры, фланцевых соединений из-за износа, некачественного монтажа или ремонта.

Природный газ (СН4) бесцветен, неодорированный - не имеет запаха (используемый газ одорирован на АГРС; основной составляющий элемент одоранта - этилмеркаптан имеет специ-фический запах), не токсичен, взрывопожароопасен, почти в два раза легче воздуха.

Возможные зоны поражения при разрушении газопровода на линейном участке представлены в таблице

Сценарий 1. Разрушение межпоселкового газопровода высокого давления при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

Сценарий 2. Разрушение межпоселкового газопровода среднего давления в непосредственной близости с ГРП при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

Сценарий 3. Разрушение газопровода низкого давления; проходящего по улицам деревень сельского поселения при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

| Параметры | Показатели значений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сценарий | С1 | С.2 | С3 |
| Давление газа в газопроводе, кПа | 600 | 300 | 2,7 |
| Наружный диаметр газопровода, мм | 273 | 110 | 63 |
| Масса газа, участвующая в аварии, кг | 97,3 | 3,2 | 2,1 |
| Доля участия газа в формировании поражающих факторов взрыва | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Масса газа, участвующая в создании поражающих факторов, кг | 9,73 | 0,32 | 0,21 |
| Зоны воздействия ударной волны на здания, сооружения и людей |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 3 | 1 | 1 |
| Зона сильных разрушений, м | 8 | 3 | 2 |
| Зона средних разрушений, м | 19 | 6 | 5 |
| Зона слабых разрушений, м | 48 | 15 | 13 |
| Зона "расстекления" (50%), м | 80 | 25 | 22 |
| Порог поражения, м | 9 | 3 | 3 |
| 1% пораженных, м | 8 | 3 | 2 |
| 10% пораженных, м | 8 | 2 | 2 |
| 50% пораженных, м | 7 | 2 | 2 |
| 90% пораженных, м | 6 | 2 | 2 |
| 99% пораженных, м | 6 | 2 | 2 |
| Параметры "пламени-вспышки" ("ПВ") |  |  |  |
| Радиус "пламени-вспышки", м. | 5,7 | 1,872 | 1,632 |
| Время существования "пламени-вспышки", сек. | 1 | 1 | 0 |
| Скорость распространения вспышки, м/сек. | 20 | 11 | 10 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке "пламени-вспышки", кВт/м2. | 200 | 200 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке "пламени-вспышки" | 1572,9 | 647,32 | 580,17 |
| Доля людей, поражаемых на кромке "пламени-вспышки", % | 0 | 0 | 0 |

## VI.III Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Перечень первичных мер пожарной безопасности.

Согласно статье 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования включают в себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Природные пожары.

Наиболее вероятными местами возникновения лесных пожаров (по условиям произрастания) являются леса.

Наиболее вероятно возникновение низовых пожаров площадью до 5-10 га на территории Калужского лесничества, где произрастают преимущественно сосновые леса и хвойные молодняки, относящиеся к I и II классам пожарной опасности. Переход низовых пожаров в верховые маловероятен.

Поселение находится в районе малой заторфованности.

Наиболее пожароопасными месяцами для лесов являются конец апреля - май и летний период при высокой температуре и малом количестве осадков. Осенние пожары – более редкое явление. Соответственно самый высокий показатель горимости лесов наблюдается с конца апреля до начала сентября.

Основными причинами возникновения лесных пожаров остаются антропогенные факторы -это непотушенные спички, окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с проезжающего автотранспорта; не затушенные костры в местах рыбалок, сенокосов, лесозаготовительных работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы вдоль дорог, а также сельхозпалы.

В целях обеспечения дополнительной противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов и наиболее подверженных угрозе природных пожаров созданы добровольные пожарные дружины и  пожарные команды.

Ведётся контроль за наличием и состоянием опашки, водоисточников используемых в целях пожаротушения, системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью. Проводятся противопожарные инструктажи. Кроме того, в течении всего пожароопасного периода патрульными группами осуществляется контроль по обнаружению очагов горения в лесах.

Планировочные мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрены Лесным планом Калужской области, в соответствии с Лесным кодексом и другими нормативными актами.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, необходимо:

- в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

- наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских поселениях, совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности;

- совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных.

Мероприятия по борьбе с лесными пожарами

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

Мероприятия по защите территории от опасных техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

На взрывоопасных и пожароопасных объектах экономики необходимо осуществлять:

- строительство и ремонт пожарных водоемов;

- установку систем пожарной сигнализации;

- монтаж автоматических установок пожаротушения;

- обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

- соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых и горючих веществ;

- профилактическую работу среди населения;

- поддержание в готовности противопожарных формирований.

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных защитных сооружений.

Размещение взрывопожароопасных объектов на территории поселения

При проектировании и размещении на территории муниципальных образований взрывопожароопасных объектов, необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенных пунктов.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общего пользования.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Противопожарное водоснабжение

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

При дальнейшем проектировании, расширении проектной застройки населённых пунктов в части касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности".

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации

Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями

При проектировании, расширении застройки населённых пунктов, строительства объектов, в том числе - взрывопожароопасных, необходимо учитывать требования статей 16, 69 -71, 72-74, "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями и сооружениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей п.5.3.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых зданий, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 |
| II, III | С1 | 8 | 8 |

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 30 м.

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород составляет от 50 до 100 м в зависимости от категории склада для хранения нефти и нефтепродуктов, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

1) до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) пород составляет от 25 до 40 м в зависимости от общей вместимости резервуаров и надземный резервуар или подземный. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 30 метров.

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», а также с учётом требований к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной малоэтажной застройке:

1. Настоящий подраздел содержит требования к объектам класса функциональной опасности Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные), предназначенным для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей при организованной малоэтажной застройке.

2. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей 17 СП 4.13130.2013

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

3. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения и устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения.

4. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и создания на территории застройки пожарного депо, оснащенного выездной пожарной техникой.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных

хозяйственных построек не превышает 800 м . Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, ФЗ, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

- со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.

К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания или сооружения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:

- меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий и сооружений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям и сооружениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;

- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно

быть:

для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;

для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и сооружениях располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

1) переносные и передвижные огнетушители;

2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;

3) пожарный инвентарь;

4) покрывала для изоляции очага возгорания;

5) генераторные огнетушители аэрозольные переносные.

Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и военного характера

На территории действуют постановление Губернатора Калужской области от 16.05.2005 №197 «О порядке оповещения и информирования населения Калужской области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций» и постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 №108 «Об утверждении территорий экстренного оповещения населения Калужской области».

Запуск системы оповещения для информирования населения Калужской области в чрезвычайных ситуациях с использованием радиовещательных, телевизионных станций и радиотрансляционных сетей осуществляется органами повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области.

Проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени и военного характера эвакуация жителей, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится на основании соответствующих разделов планов Калужской области, Администрации муниципального образования и организаций.

При развитии системы защиты населения в защитных сооружениях, средствами индивидуальной защиты, организации мероприятий световой маскировки

Защита населения в ЗС. Проектирование и строительство защитных сооружений гражданской обороны должно осуществляться с учётом положений СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*.

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

Защитные сооружения следует размещать выше отметки грунтовых вод.

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м. В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

В тех случаях, когда группы укрываемых оказываются за пределами радиуса сбора, следует предусматривать их укрывание в близлежащем убежище с тамбуром-шлюзом во входе.

Защита населения средствами индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для обеспечения детей дошкольного возраста, обучающегося и не работающего населения для защиты при ЧС природного, техногенного, биолого-социального и военного характера.

Органам местного самоуправления необходимо организовать работу по реконструкции помещений для хранения СИЗ в целях обеспечения условий их хранения в соответствии с нормативными требованиями, включению указанных работ в перечень по объектам местного значения, финансирование строительства (реконструкции) которых проводится за счёт местных бюджетов, при разработке (корректировке) схем территориального планирования и генеральных планов соответствующих муниципальных образований.

Световая маскировка. Обеспечение светомаскировки в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей города (района) при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Минэнерго Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50%.

На основных рабочих местах обслуживающего персонала должно быть предусмотрено местное маскировочное освещение.

Развитие системы мониторинга и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, основные мероприятия

Система комплексного мониторинга включает: пожарный мониторинг, радиационный мониторинг, мониторинг подвижных объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории области необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

В целях дальнейшего повышения безопасности жизнедеятельности населения Калужской области предлагается организовать работу по следующим направлениям:

- дальнейшее совершенствование областной нормативной правовой базы и нормативной базы муниципальных образований в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- совершенствование функционирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления как органа повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС области, внедрение в работу ЦУКС передовых информационных технологий;

- дальнейшее совершенствование единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

- реализация комплексов превентивных и профилактических мероприятий, обеспечивающих безаварийный пропуск паводковых вод в период весеннего половодья;

- осуществление мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса области к зиме, созданию аварийного запаса материалов и оборудования для оперативного устранения аварий на теплоэнергетических сетях;

- внедрение на территории области элементов ОКСИОН, ПТК СМИС, их использование для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- улучшение качества подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности в рамках задач, предусмотренных Национальным проектом «Образование», обеспечение материальной и финансовой поддержки проведения муниципальных и региональных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель»;

- продолжение работы по дальнейшему увеличению в соответствующих бюджетах необходимых объемов финансовых средств на создание финансовых и материальных резервов;

- дальнейшее создание и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб с учетом их достаточности и адекватности современным угрозам и существующим рискам ЧС;

- реализация Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах Главным управлением МЧС России по Калужской области предусматривается:

- реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории области в пределах установленных полномочий;

- осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием;

- обеспечение, в пределах компетенции, безопасности людей и осуществлении в установленном порядке надзора и контроля на водных объектах;

- выработка основных направлений деятельности по обеспечению безопасности на воде и конкретных мер по предотвращению гибели людей;

- недопущение аварий с маломерными судами.

Проектом предлагается обустроить подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды к водоемам вблизи населенных пунктов.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Территорию сельского поселения обслуживает пожарная часть Управления Государственной Противопожарной Службы, расположенная в с. Перемышль. На территории с. Перемышль сформирована добровольная пожарная команда (ДПК). ДПК сельского поселения «Перемышль» создано 01.07.2012 г. и является филиалом общественного учреждения Добровольная пожарная охрана «Добровольная пожарная команда Калужской области». Численность команды составляет 11 добровольцев. В распоряжении ДПК имеется 1 машина для пожаротушения АРС-14 и два резервуара воды для пожаротушения.  На расчетный срок территорию сельского поселения будет обслуживать существующее пожарная часть, время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не будет превышать 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

# VI. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Границы населенных пунктов установлены генеральным планом и утверждены Решением Сельской Думы от 19.08.2014 № 236. В данном проекте границы населенных пунктов не изменяются.

# VII. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения на территории сельского поселения отсутствуют.

Приложение №1