СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Положение о территориальном планировании муниципального района «Перемышльский район» Утверждена решением Районного Собрания от 19.12.2008 № 279 (в редакции решения Районного Собрания от 27.07.2011 № 90, реш. Районного Собрания от 23.10.2014 № 245, реш. Районного Собрания от 05.08.2016 № 54, реш. Районного Собрания от 2017 № ) ТОМ 2 Калуга 2017 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 Экземпляр № 1 ПРОЕКТ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Положение о территориальном планировании муниципального района «Перемышльский район» Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2008 - 2016 гг.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Положения территориального планирования муниципального района	3

I. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения	5

I.1 Экономическая база	5

I.1.1 Промышленное производство	6

I.1.2 Развитие промышленных предприятий местного значения, на основе минерально-сырьевых ресурсов	6

I.1.3 Сельское хозяйство	7

I.2 Рекреационно - туристическая деятельность. Рекреационно-туристская система Перемышльского района	7

I.3 Демографическая характеристика и мероприятия по развитию системы расселения	12

I.4 Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки	26

I.5 Основные направления развития системы культурно-бытового обслуживания	46

I.6 Транспортная инфраструктура	53

I.7 Инженерная инфраструктура	55

I.8 Функционально-планировочная организация территории	59

I.9 Санитарная очистка территории.	65

I.10 Инженерная подготовка и защита территории	66

I.11 Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы	67

I.12 Мероприятия по охране окружающей среды	67

Список используемой литературы	70

## Положения территориального планирования муниципального района

Цели и задачи территориального планирования

Схема территориального планирования Перемышльского района разработана, как проект официальной градостроительной политики органов управления территорией, определяющий стратегию и тактику её долгосрочного градостроительного развития до 2025 гг.

Схема территориального планирования это, прежде всего, инструмент управления территорией, где все пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи с её перспективами развития.

Реализация планировочных и функциональных проектных предложений формирует территориально-хозяйственную организацию, обеспечивающую оптимальные условия для развития всех видов деятельности и развитие системы расселения, при определении типологии населенных пунктов по роли в системе социального обслуживания, хозяйственно-отраслевой специализации, административном управлении, рекреационно-туристической системе, в соответствии с современными стандартами качества жизни.

Работа основывается на общих принципах, основных требованиях и генеральных направлениях государственной Концепции перехода РФ к модели устойчивого развития.

«Устойчивое развитие» - это модель движения вперед, при котором достигается удовлетворение потребностей нынешнего поколения без лишения возможности будущих поколений».

(Материалы Конференции ООН по охране окружающей среды и устойчивому развитию, 1992)

В проекте проведен анализ ресурсного потенциала территории  Перемышльского района во всех его аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном), проведена комплексная оценка территории, сформулированы функциональные приоритеты развития территории.

Цели и задачи Территориального планирования ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения ВВП, повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательской составляющей:

- Обеспечение условий для устойчивого экономического развития района достигается решением следующих задач:

- формирование территориально-хозяйственной организации района, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, основных элементов экономической базы района;

- осуществление сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

- развитие системы расселения в соответствии с уровнем предполагаемой численности населения, определенной на расчетный срок, при формировании промышленных и хозяйственных центров и подцентров;

- улучшением использования трудовых, земельных, водных и других ресурсов.

- Формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения, для развития человеческого потенциала, при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм. Это является необходимым условием инновационного роста экономики, прекращения депопуляции населения и стимулирования его расширенного воспроизводства.

Стратегическая цель формирования среды обитания связана с решением задач:

- обеспечение улучшения жилищных условий в рамках реализации национального проекта «Доступное жилье»;

- формирование системы культурно-бытового обслуживания посредством развития системы расселения при формировании социальных центров и подцентров;

- рациональная  организация транспортной и инженерной инфраструктур;

- охрана и улучшение окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения»);

- сохранение и регенерация исторических населенных пунктов, памятников архитектуры и ценных природных образований, использование их потенциала при формировании рекреационно-туристической системы района.

3. Обеспечение условий рационального природопользования достигается посредством решения задач:

- комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов;

- социально-экономическое развитие района в соответствии с характером природно-климатических условий, планировочных ограничений и минерально-сырьевых ресурсов.

Схема территориального планирования территории Перемышльского района - это:

- цели муниципальной политики в области градостроительства, с учетом социально-экономических, природно-климатических условий и прочих условий;

- гипотеза развития экономики, оценка ресурсного потенциала и проектные мероприятия по развитию экономической базы района;

- функциональное зонирование и планировочная организация территории, градостроительное районирование, вопросы расселения;

- формулировка функциональных приоритетов развития территории, которые будут способствовать сглаживанию территориальной неравномерности в уровне социального и экономического развития муниципальных образований за счет перераспределения деловой, градостроительной и человеческой активности;

- выявление «точек роста» - опорных территорий роста экономики и качества жизни населения (территорий активизации хозяйственной, градостроительной деятельности и рекреационно-туристической деятельности - зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения), то есть создание на этих территориях современных стандартов организаций жилой, производственной, рекреационной среды;

- развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- обязательный комплекс мероприятий по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по улучшению экологической ситуации градостроительными средствами и сохранению историко-культурного и природного наследия.

## I. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

### I.1 Экономическая база

В целом социально-экономическое развитие района носит стабильный характер и имеет все предпосылки к дальнейшему росту.

Важными предпосылками для дальнейшего развития района являются:

- Выгодное экономико-географическое положение;

- Сравнительно высокий уровень развития транспортной сети;

- Наличие сложившегося значительного экономического потенциала и квалифицированных кадров;

- Имеющийся комплекс благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства, в частности садоводства;

- Наличие значительных природно-минеральных ресурсов;

- Наличие рекреационных ресурсов.

Основными элементами экономической базы района на расчетный срок останутся промышленное производство и сельское хозяйство, уровень развития, которых во многом определяет уровень жизни сельского населения. Предполагается развитие рекреационно-туристической деятельности на основе имеющихся рекреационно-туристических ресурсов.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор  экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест. Эти предприятия  генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной конъюнктуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».

Подавляющая часть предприятий этого сектора связана с торговлей, общественным питанием, бытовым обслуживанием и строительством. В перспективе планируется увеличение доли таких предприятий в реальном секторе экономики, связанных с материальным производством, и  предприятий других приоритетных сфер развития района (например, в туризме и рекреации). В условиях рыночной экономики, при любых сценариях развития, малый и средний бизнес способен гибко перестраиваться, «переливаться» в другие сферы деятельности.

Возможно, изменение структуры промышленности с увеличением доли малого и среднего бизнеса, работающего в сфере социального обслуживания и туристическом бизнесе, а так же на предприятиях, ориентированных на научно-техническую и инновационную деятельность.

## I.1.1 Промышленное производство

Дальнейшее развитие промышленности района предусматривается за счет максимального использования мощностей действующих предприятий, а также их диверсификации, ориентированной на производство продукции отвечающей современным требованиям.

На расчетный срок предполагается также формирование промышленных предприятий местного значения, на основе минерально-сырьевых ресурсов.

## I.1.2 Развитие промышленных предприятий местного значения, на основе минерально-сырьевых ресурсов

Промышленность строительных материалов на расчетный срок

МР «Перемышльский район» обладает развитой минерально-сырьевой базой, что позволяет поддерживать высокий промышленный потенциал самого села Перемышль и его окрестностей, развивать производство строительных материалов для местных нужд.

Полезные ископаемые района связаны с развитием отложений четвертичной и нижнекаменноугольной систем. С четвертичными образованиями связаны месторождения легкоплавкого сырья и строительных песков, а с нижнекаменноугольными-бурого угля, керамзитового сырья, строительных известняков.

Легкоплавкое сырье приурочено к покровным, озерно-болотным и водноледниковым суглинкам. На данный момент в Перемышльском районе разведано два месторождения такого типа сырья: Воротынское I и Рыченковское. На сырье Воротынского I месторождения работает кирпичные заводы п. Воротынск и производят кирпич полнотелый и пустотелый марок «100» - «150».

Строительные пески связаны с террасовыми образованиями р. Оки разведано несколько участков Корекозевского месторождения, интенсивно разрабатываемого в настоящее время. Опоискована перспективная Голодская площадь.

По реке Выссе в районе с. Воротынск и д. Шамордино ранее существовали небольшие карьеры по добычи бутового камня для строительства автодорог. В настоящее время эти мелкие месторождения из-за сложных горно-геологических условий потеряли промышленную ценность и перспектив, в их дальнейшем использовании нет. В н. XX в. около д. Шамордино существовало несколько карьеров по «ломке» мраморовидных известняков получивших название «Шамординского» этот мрамор шел на облицовку Киреевкого вокзала в г. Москва и других сооружений в т.ч. метро.

С Бобриковскими отложениями нижнего карбона в Перемышльском районе связаны крупные месторождения бурого угля: Северо-Агеевское и Воротынское. Бурые угли разведывались как сырье для получения электроэнергии и теплоэнергии на ГРЭС Тулэнерго, в настоящее время месторождения находятся в резерве государственного баланса полезных ископаемых РФ.

На базе глин Стешевского горизонта, около д. Крутые Верхи, разведано крупное месторождение керамзитового сырья. В настоящее время месторождение разрабатывается, из его сырья получают керамзитовый гравий с насыпным весом 150-300 кг/м3, который используется в качестве утеплителя и наполнителя в бетон.

Район имеет большие перспективы по приросту запасов керамзитового сырья, строительных известняков, сырья для производства обыкновенного глиняного кирпича.

На территории района выявлено и разведано 36 месторождения полезных ископаемых по 4-м видам минерального сырья: 20 месторождений известняка, 10 месторождений глин, 4 месторождение суглинков, 2 месторождение строительных песков.

## I.1.3 Сельское хозяйство

Учитывая достаточно высокую кадастровую оценку сельскохозяйственных угодий района по сравнению со среднеобластной, на первый срок необходимо повысить уровень эффективного и рационального использования сельскохозяйственных земель, как наиболее ценных.

Сельскохозяйственные угодья являются ценным производственным ресурсом муниципального района, поэтому необходимо повысить эффективность использования земель. Большая часть земель сельскохозяйственного назначения находится в коллективно-долевой собственности граждан, в то время как сельхозпредприятия не имеют основного средства производства – земли. В связи с этим, министерство сельского хозяйства совместно с министерством экономического развития  Калужской области планируют разработать методические рекомендации по вопросу урегулирования выделения земельных участков в счет невостребованных земельных долей (п. 5 ст. 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). В соответствии с ним, муниципальный район, на территории которого находится соответствующие земельные участки, является субъектом и будет принимать решения об образовании земельного участка в счет земельных долей и в счет невостребованных земельных долей. По решению этих вопросов необходимо повысить эффективность использования земель, максимально повысив долю сельскохозяйственных угодий в землях сельскохозяйственного назначения.

### I.2 Рекреационно - туристическая деятельность. Рекреационно-туристская система Перемышльского района

Историко-культурные объекты, уникальные ландшафты, удобное транспортно-географическое положение позволяют формировать рекреационно-туристскую систему Перемышльского района, ориентированную как на внутренний, так и на внешний туризм.

Село Перемышль – районный центр Перемышльского района на расчетный срок может стать опорным в структуре рекреационно-туристической системы Калужской области.

В организации туристской, научно-исследовательской, просветительской деятельности ведущее место занимают природный комплекс Национальный парк «Угра».

Пространственно-планировочная и функциональная организация рекреационно-туристской системы зависит от историко-культурного, природного и рекреационного потенциалов рассматриваемых территорий и населенных пунктов и формируется на основе:

- объектов культурного и природного наследия;

- населенных пунктов, имеющих памятники истории и культуры;

- территорий концентрации и отдельных памятников археологии;

- парков, садов, лесопарков;

- туристских маршрутов.

Характер территориального расположения указанных объектов, их качественные характеристики, степень сформированности определили структурное построение системы.

Рекреационно-туристская система района включает:

● многопрофильные зоны межрегионального и районного значения;

● монопрофильные зоны районного значения;

● маршрутно-опорные центры;

● маршрутно-транзитные точки;

● наземные экскурсионно-туристские маршруты регионального и областного значения.

Многопрофильные зоны межрегионального и районного значения реализует потребности в разнообразном рекреационно-туристском обслуживании населения.

Монопрофильные зоны формируются на базе лесных массивов (защитные леса) и в большей своей части предназначены для кратковременного отдыха населения (сбор грибов, ягод, прогулки).

Маршрутно-опорные центр и маршрутно-опорные точки – населенные пункты имеющие высокий историко-культурный потенциал на базе которых формируется система обслуживания экскурсантов (гостиницы, объекты питания, торговли, развлечения).

Населенные пункты: Корекозево, Хохловка, Воротынск, Ахлебинино, Гремячево, Желохово, Брагино могут рассматриваться как маршрутно-опорные точки рекреационно-туристической системы района.

К рекреационным ресурсам относятся: природные комплексы и их компоненты - рельеф, климат, растительность, водоемы и прочие культурно-исторические памятники, исторические поселения, уникальные технические сооружения.

На первый срок. Программы сельского туризма включены в Областную целевую Программу «Развитие туризма в Калужской области на 2006 — 2010 гг».

Маршрутно-транзитные точки - населенные пункты, имеющие на своей территории отдельные памятники истории и культуры. На территориях таких населенных пунктах развита система кратковременного обслуживания.

Все указанные зоны, маршрутно-опорные центры, маршрутно-транзитные точки, отдельно стоящие объекты, природные территории объединены в единую систему транспортно-экскурсионными связями областного и районного значения.

На расчетный срок на территории Перемышльского района предлагается сформировать  многопрофильные рекреационно-туристские зоны межрегионального и районного значения и монопрофильные зоны районного значения. Их пространственно-планировочная организация имеет площадной характер. На территориях этих зон возможны различные виды туризма:

- в зависимости от цели туристского путешествия – культурно-развлекательный, лечебно-оздоровительный, познавательно-деловой, религиозный;

- по территориальному признаку – локальный (посещение отдельных объектов туризма), зональный (посещение ряда объектов в пределах рассматриваемой зоны), системный (посещение объектов туризма рассматриваемой зоны), системный (посещение объектов туризма рассматриваемой зоны как элементов маршрута);

-  по интенсивности потоков туристов – постоянный и сезонный;

- по характеру организации – плановый (организованный групповой), самодеятельный (неорганизованный групповой и индивидуальный);

- по срокам и продолжительности пребывания и путешествия – кратковременный и продолжительный.

Объекты туризма многопрофильных зон имеют межрегиональное и районное значение.

Многопрофильная зона межрегионального значения формируется на основе Национального парка «Угра», который обеспечивают интегрированное комплексное обслуживание в масштабе всей рекреационно-туристской системы. В зону включены лесные массивы, защитные леса.

Многопрофильная зона районного значения формируется на основе села Перемышль, защитные леса, памятников истории.

Монопрофильные зоны районного значения являются самостоятельными элементами. В них включены защитные леса.

Направленность туристических маршрутов – познавательно-деловая.

Действующие на данной территории туристские маршруты – включаются в общую систему и должны развиваться в дальнейшем.

Формирование рекреационно-туристских зон позволит повысить качество обслуживания действующих маршрутов и включить их в общую систему.

В селе Ахлебинино необходимо учитывать СЗЗ туберкулезного отделения ГУЗ «Калужская областная психиатрическая больница». Охранная зона по туберкулезному отделению психиатрической больницы с. Ахлебинино в соответствии с СанПиН 2.1.3.-1375-03 раздел 2 «Гигиенические требования к размещению и территориям лечебного учреждения» мощностью более 1000 коек составляет 500 м от территории жилой застройки.

Учитывая рекреационно-туристский потенциал района, одним из важнейших направлений его социально-экономического и градостроительного развития должна стать деятельность по организации рекреационно-туристической системы различных уровней. Историко-культурные объекты, уникальные ландшафты, транспортно-географическое положение позволяют формировать рекреационно-туристскую систему Перемышльского района, ориентированную как на внутренний, так и на внешний туризм.

Выявленные объекты культурного наследия в проектных границах зон интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения

| 1 | Поселение | Х-IX тыс. до н.э., VIII-VII тыс. до н.э., 1-я пол. I тыс. До н.э. , XII-XIII вв. XIV-XVII вв. | д. Никольское, к востоку от деревни на третьей террасе р. Ока | Отчет ГУК «Калужский областной краеведческий музей» за 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Селище | I пол. I тыс. н.э., XIV-XV вв. | д. Никольское, в 0,35 км к северо-востоку | Решение Малого Совета Калужской области народных депутатов от 22.05.1992 г. №76 |
| 3 | Стоянка | V-IV тыс. До н.э. | д. Никольское, в 0,6 км к северо-востоку, на пр. берегу р. Оки | Решение Малого Совета Калужской области народных депутатов от 22.05.1992 г. №76 |
| 4 | Стоянка 1 | мезолит | д. Никольское, 1,5 км к юго-западу от деревни | АКР №586, Арх. ИА. 10939, Л.16 |
| 5 | Стоянка | неолит | д. Пески, 1 км к северо-востоку от деревни | АКР №591, Арх. ИА. 10939, Л.8 |
| 6 | Стоянка | неолит | д. Усадье, в 1 км к северо-востоку от деревни | АКР №599, Арх. ИА. 10939, Л.17, 18 |

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий (Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., ст. 33, п.1).

Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя согласование в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом, проектов зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменений их правового режима (Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., ст. 33, п.2, пп.5).

При переводе земельных участков, указанных в Томе II Разделе 1.4. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки, в населенных пунктах Перемышльского района необходимо уточнение границ и местоположения объектов археологического наследия, указанных в нижеприведенной таблице:

| Селище | III-V вв., XIV - XVII вв. | пос. Опытная станция, 0,6 км к востоку от фермы | Археологическая карта России. Калужская область. № 590. Болдин. 1995. С. 39 |
| --- | --- | --- | --- |
| Городище | кон I тыс. до н.э.- I тыс. н.э. | дер. Покровское, в 2 км к юго-востоку | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| Курганный могильник | I тыс. н.э. | дер. Покровское | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| Курганный могильник 2 |  | дер. Покровское, в 1,5 км к северо-востоку от деревни | Археологическая карта России. Калужская область. 1992. № 110. |

В связи с долгосрочной целевой программой «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в Калужской области на период 2010-2017 годов и на перспективу до 2020 года» и иных мероприятий за счет средств дорожного фонда Калужской области на 2013 год ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» проводит реконструкцию объектов, указанных в Томе II Разделе 1.6 Транспортная инфраструктура. В ходе исследования было установлено, что в районе реконструкции автодороги 1Р92 «Калуга – Перемышль – Белев - Орел» - Козельск на участке с км 0+000 в Перемышльском и Козельском районах км 26+000 расположены следующие объекты археологического наследия:

| Городище | дер. Покровское | Перемышльский район (Археологическая карта России. Калужская область. 2006. № 592) |
| --- | --- | --- |
| Курганный могильник 2 | дер. Покровское | Перемышльский район (Археологическая карта России. Калужская область. 2006. Раздел Несохранившиеся памятники № 42) |
| Курган | дер. Кожемякино | Перемышльский район (Археологическая карта России. Калужская область. 2006. № 580) |
| Городище | с. Подборки | Козельский район (Археологическая карта России. Калужская область. 2006. № 428) |
| Селище 1 | с. Подборки | Козельский район (Археологическая карта России. Калужская область. 2006. № 429) |
| Селище 2 | с. Подборки | Козельский район (Археологическая карта России. Калужская область. 2006. № 430) |

Также в ходе исследования было установлено, что при реконструкции объектов, указанных в Томе II Разделе 1.6 Транспортная инфраструктура пунктах 2, 3, хозяйственными работами могут быть затронуты следующие объекты археологического наследия:

| Курган |  | к северо-западу от дер. Кожемякино | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| --- | --- | --- | --- |
| Селище | III-V вв., XIV - XVII вв. | пос. Опытная станция, 0,6 км к востоку от фермы | Археологическая карта России. Калужская область. № 590. Болдин. 1995. С. 39 |
| Селище 1 | III-V вв., XIV - XVII вв. | с. Заборовка, 0,4 км к северу от церкви | Археологическая карта России. Калужская область. № 577. Болдин. 1995. С. 36 |
| Селище 2 | III-V вв., XIV - XVII вв. | с. Заборовка, территория села | Археологическая карта России. Калужская область. № 578. Болдин. 1995. С. 37 |

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов культурного наследия, включённых в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территорий указанных объектов проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов, получивших положительные заключения экспертизы проектной документации.

Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 23.07.2013 № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии») в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов. Таким образом, создание условий для физической сохранности памятника археологии рассматривается законодателем как приоритетный способ обеспечения сохранности. Кроме того, на основании пункта 4 статьи 49 Федерального закона в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта археологического наследия территорией объекта археологического наследия признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом археологического наследия. Согласно пункту 3 той же статьи объекты археологического наследия, а также все археологические предметы, залегающие на поверхности земли, в земле или под водой, находятся в государственной собственности.

Также, на основании статьи 30 и п. 1 статьи 31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами государственной историко-культурной экспертизы (далее - экспертизы), которая проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение экспертизы (согласно п. 2 статьи 32) является основанием для принятия решения соответствующим органом охраны объектов культурного наследия о возможности проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, а также иных решений, вытекающих из заключения.

Следует учесть, что в соответствии со статьей 61 Федерального закона лица, причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны возместить стоимость восстановительных работ, а лица, причинившие вред объекту археологического наследия, обязаны возместить стоимость мероприятий, необходимых для его сохранения, указанных в статье 40 Федерального закона, что не освобождает данных лиц от административной и уголовной ответственности, предусмотренной за совершение таких действий.

### I.3 Демографическая характеристика и мероприятия по развитию системы расселения

В настоящее время численность населения Перемышльского района на 01.01.2007г. составляет 13428 тыс. человек.

На расчетный срок наиболее целесообразно является привлечение сезонного населения в населенные пункты с численностью населения менее 5 человек.

Анализ динамики численности сельского населения района показал, что за последние 12 лет (1995-2006 гг.) оно уменьшилось – на 3.14 %. За период с 1995 г. по 2004 г. в районе отмечается уменьшение численности населения, темпы убыли населения колеблются в пределах от 8.9 % до 0.7 % в год.

Прогноз численность населения на конец расчетного срока

Механический приток, который наблюдается за последние годы (за счёт вынужденных переселенцев, беженцев и военнослужащих), а также благоприятная половозрастная структура формируют положительное сальдо прироста населения района.

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития Перемышльского района, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций района.

Часть территории района граничит с городом Калугой и фактически выполняет функции его пригородной зоны, что обуславливает развитие центростремительных связей при активном взаимодействии сельских населенных пунктов, находящихся в зоне возможных повседневных трудовых, культурно-бытовых и рекреационных передвижений населения с обеспечением нормативной доступности с городом Калугой.

Существующая и перспективная система сельского расселения включает в себя группы населенных пунктов объединенных на основе хозяйственных и социальных связях и формирующих сельские поселения, а так же локальные социально-хозяйственные и промышленные центры.

Основные организационно-хозяйственные связи развиваются в пределах территорий крупных сельскохозяйственных предприятий между хозяйственными центрами этих предприятий (как правило, крупными населенными пунктами), выполняющими организационные и производственно-инфраструктурные функции и населенными пунктами производственных подразделений, а так же рядовыми населенными пунктами.

Социально-культурные связи осуществляются между центрами социального притяжения и рядовыми населенными пунктами.

В связи со значительной удаленностью ряда населенных пунктов и их хозяйственной или социальной самостоятельностью от центра группы формируются подцентры (социальные или хозяйственные).

(внесены изменения в редакции 2017 г.)

в следующую таблицу, заключающиеся в приведении наименований памятников природы в соответствие с законодательством и исключении объектов «Золотистая щурка», «Источник пресных вод у д. Заборовка» и «Озеро «Тишь», которые упразднены постановлением Правительства Калужской области от 18.10.2016 № 564.

| № п/п | Поселения | Роль в системе расселения и обслуживания | Чис. населения | Учреждения обслуживания (информация приведена только по клубам, библиотекам и школам, в соответствии с исходной информацией) | Промышленные предприятия/продукция/услуг | Земли с/х назначения с наивысшей кадастровой оценкой | Минерально-сырьевые ресурсы/область исп-я/степень освоения | Важные историко-культурные объекты | Памятники природы/ Типологическая принадлежность/назначение | Лесн. фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «сельские поселения»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «с. Перемышль» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Перемышль | Административный центр района, промышленный, социальный и рекриационно-туристический центр областного значения | 3450 | ЦРБ на 67 мест, ДК, библиотека, школа, Д/с, стадион (2), с/зал (3). | -Молочный з-д. -ЗАО «Процесс»/ Производство металлической офисной мебели; -МП «Типография/ Производство бланочной продукции; -ООО «Стройресурс/ Производство строительных материалов (песок); -ООО «Квезал»/ Производство п/эт пленки; -ООО «Алладин-керамика/ Производство керамических изделий; -ООО «Мультипак Индастриал Систем/ Производство картонной тары и тарной упаковки |  | -СуглинкиI1 а QIV/ кирпич марок «75» и «100»/гос.резерв; -ПескиаQII-III/ Пустотелые известково-песчаные блоки марки “25» для одноэтажного сельского строительства/резерв; -Известняк С1ок-srp/ Пустотелые известково-песчаные блоки марки «25» для одноэтажного сельхоз. Строительства/резерв; -Известняк С1vn Известняки для облицовочных целей, бута и частично для даманцемента /резерв; | -Собор Успения XV-XVI вв.; - Церковь Сошественская XVIII в; -Здание присутственных мест 1782; -Дом жилой Нач. XIX в., -арх. Ясныгин И.Д; -Тюремный замок1753 г., -арх. Никитин П.Р.; - Жилой дом 1780 г -Жилой дом Сер. XVIII-нач. XIX в.;. -Жилой дом 1770 г; - Здание архивохранилища XVIIIв.; - Церковь Покровская с пределами Усекновения Главы Иоанна Крестителя и Флора и Лавра |  |  |
| Сельское поселение «с. Ахлебинино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Ахлебинино | Административный, хозяйственный и социальный центр | 993 | ФАП, СК, Библиотека, школа, д/с. |  |  |  | -Усадьба «Ахлебинино» (фрагменты): главный дом (фрагменты) с гротом, подземными переходами и подпорными террасами, флигель западный, часовня, парк (фрагменты); | -Парк усадьбы Н.Н. Коншина/ Комплексный, историко-природный (культурные ландшафты/ Рекреационное, экологическое, Эстетическое; |  |
| 3 | с. Никольское | Рядовые поселения | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д. В. Косьмово |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Н.Косьмово |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | д. Николаевка |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | д. Пушкино |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | д. Ср.Фабрика |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «с. Борищево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Борищево | Административный, хозяйственный, социальный и промышленный центр | 240 | ФАП, СК, Библиотека, школа. |  | СПК «Борищево |  |  |  |  |
| 10 | д. Орля, | Рядовые поселения | 3 |  |  |  |  | -Церковь Казанская 1750 г; |  |  |
| 11 | д. Садки |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «с. Калужская Опытная Сельскохозяйственная Станция» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | с. Калужская Опытная Сельскохозяйственная Станция | Административный, хозяйственный и социальный центр | 1289 | Уч. Больн., ОВОП, Библиотека, школа, д/с, тир. |  | ОПХ «Калужское» |  |  |  |  |
| 13 | Село: Калужской геологоразведочной партии | Рядовые поселения Промышленный подцентр. Рекреационно-туристический подцентр. Промышленный центр. | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Воротынск |  | 136 |  |  |  | -Суглинки Q II-III /Полнотелый кирпич марки «100», кирпич обыкновенный марки «75-125»/разработка; -Известняк С1аl-mh// Известняки для бутового камня/не разраб-ся; -ИзвестнякС1al-mh/ Известняки в качестве бута и щебня в обычный кирпич/не разрабатывается; -ИзвестнякС1 Марка щебня по прочности-«400», по износу-«И-II», Мрз-25. /Для дорожного строительства /резерв; -ГлиныС1ok/ Качественный буровой раствор с уд. Весом 1,2/резерв; - Перспективные площади месторождений кирпично-черепичного сырья; | -Церковь Никольская 1864 г. (1855 г.); |  |  |
| 15 | д. Заболотье |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | д. Заборовка |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | д. Лучкино |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | д. Малая Слободка |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | д. Рядово |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | д. Слевидово |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | д. Столпово |  | 30 |  |  |  |  | -Церковь Рождественская Сер. XVIII в.; |  |  |
| Сельское поселение «д. Горки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | д. Горки | Административный, хозяйственный и социальный центр | 966 | ДК, библиотека, школа, д/сад, стадион |  | Колхоз «Маяк» |  |  |  |  |
| 23 | Село Рыченки | Рядовые поселения | 40 |  |  |  | -Суглинки Pr 1 f lg Q II / Полнотелый кирпич марки «100» пластического формования /гос.резерв | -Ильинская церковь синтерьером I половина XIX в; |  |  |
| 24 | д. Воробьевка |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | д. Дементеевка |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | д. Ершовка |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | д. Кульнево |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | д. Ладыгино |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | д. Прудищи |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение « с. Гремячево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | с. Гремячево | Административный, хозяйственный и социальный центр | 268 | ФАП, СК, библиотека, школа. |  |  |  | -Гремячев монастырь; - Церковь Успения 1795 г; -Церковь Георгиевская 1701 г.; | -Гремячий ключ/ Водный/ Экологическое, Лечебное; |  |
| 31 | д. Букреево | Рядовые поселения | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | д. Зимницы |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | д. Раздол |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «д. Григоровское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | д. Григоровское | Административный, хозяйственный и социальный центр | 206 | ФАП, СК, Библиотека |  | Территория Григоровского сельсовета | -ГлиныС1stJ3cl/ Керамзит марки «300-600» по насыпной плотности и марки «П-50» по прочности/не разрабатывается; | -Казанская церковь 1673 г.; |  |  |
| 35 | Село Нелюбовское | Рядовые поселения Рекреационно-туристический подцентр | 12 |  |  |  |  | -Колокольня Воскресенской церкви 1796 г.; |  |  |
| 36 | д. Акиньшино |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | д. Алексеевское |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | д. Белая |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | д. Василенки |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | д. Вечна |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | д. Желовское Лесничество |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | д. Зеленино |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | д. Игнатовское |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | д. Кириловское |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | д. Константиновка |  | 5 |  |  |  | -Перспективные площади месторождений строительных камней; |  |  |  |
| 46 | д. Красниково |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | д. Кузьменки |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | д. Малютино |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | д. Митинка |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | д. Никитинка |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | д. Салтановское |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | д. Чесноки |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «с. Ильинское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | с. Ильинское | Административный, хозяйственный и социальный центр | 261 | ФАП, СК, Библиотека |  |  |  | -Церковь Успения (Ильинская)XVII-XVIII вв; -Церковь СергияXVII-XVIII вв.; -Успенский Шаровкин монастырьXVI-XVIII вв.; |  |  |
| 54 | д. В. Вялицы | Рядовые поселения Рекреационно-туристический подцентр. | 45 |  |  |  |  | -Церковь Рождественская Сер.XVIII в.; |  |  |
| 55 | д. Гордиково |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | д. Ермашовка |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | д. Кудиново |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | д. Н.Вялицы |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | д. Юпинка |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | д. Ястребово |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «д. Большие Козлы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | д. Большие Козлы | Административный, хозяйственный и социальный центр | 737 | ФАП, ДК, Библиотека, школа, д/с |  |  | -Перспективные площади месторождений строительных камней |  |  | -Леса I и II группы (~90% тер-ии); |
| 62 | Село Ильинка | Рядовые поселения | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | д. Б.Сушки |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | д. Будаково |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | д. Елизаветинка |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | д. Еловка |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | д. Желовь |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | д. Крутицы |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | д. Крутые Верхи |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | д. М. Козлы |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | д. Морозовы дворы |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | д. Мужачи |  | 19 |  |  |  | Перспективные площади месторождений строительных камней |  |  |  |
| Сельское поселение «с. Корекозево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | с. Корекозево | Административный, хозяйственный и социальный центр | 982 | ФАП, ДК, Библиотека, школа, д/сад | -ОАО «Калугалес»/ Производство пиломатериалов; -ООО «Стройдорресурс/ Производство строительных материалов (песок); |  | -Пески А1-2QIV/ кладочные и штукатурные растворы/резерв |  | -«Лес на дюнах»/ Комплексный, природные ландшафты/ Научное, экологическое, Рекреационное; |  |
| 74 | д.: Бушовка | Рядовые поселения | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | д. Вольна |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | д. Вороново |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | д. Голодское |  | 46 |  |  |  | - Перспективные площади месторождений строительных камней |  |  |  |
| 78 | д. Голчань |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | д. Киреево |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | д. Мехово |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «с. Макарово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | с. Макарово | Административный, хозяйственный, социальный | 382 | ФАП, СК, Библиотека, школа. |  |  |  |  |  | Леса I группы (~25% тер-ии); |
| 82 | д. Басово | Рядовые поселения Рекреационно-туристический подцентр. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | д. Брагино |  | 17 |  |  |  |  |  | Источники на реке Передут/ Водный/ Экологическое, Лечебное; |  |
| 84 | д. Гулево |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | д. Забелино |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | д. Зенилово |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | д. Истомино |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | д. Карауловка |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | д. Муратовка |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | д. Никольское |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | д. Новоселки |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | д. Оберегаевка |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | д. Темерево |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | д. Шильниково |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «д. Песочня» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | д. Песочня | Административный, хозяйственный и социальный центр | 184 | ФАП, СК, Библиотека |  |  |  |  |  | Леса I группы(~30% тер-ии); |
| 96 | с. Семеновка | Рядовые поселения | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | д. Алексеевка |  | 2 |  |  |  | -Перспективные площади месторождений строительных камней |  |  |  |
| 98 | д. Борисовка |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | д. Гриднево, |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | д. Зябки |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | д. Кременево |  | 20 |  |  |  | -Перспективные площади месторождений строительных камней |  |  |  |
| 102 | д. Курово |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | д. Никитье |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | д. Пески |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | д. Самойлово |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «д. Погореловка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | с. Погореловка | Административный, хозяйственный и социальный центр | 200 | ФАП, СК, Библиотека, школа. |  | СХА «колхоз им. Суворова |  |  |  |  |
| 107 | д. Ждановка | Рядовые поселения | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | д. Колышево |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | д. Петровское |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | д. Синятино |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «д. Покровское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | д. Покровское | Административный, хозяйственный и социальный центр | 325 | ФАП, СК, Библиотека, школа. |  |  |  |  |  |  |
| 112 | д. Афанасьево | Рядовые поселения | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | д. В. Алопово, |  | 18 |  |  |  |  | Церковь Введния 1695г; |  |  |
| 114 | д. Григорово |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | д. Кожемякино |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | д. Комсино, |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | д. Корчевские Дворики |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | д. Михайловское |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | д. Н. Алопово |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | д. Рядовка |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | д. Щепихино |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «д. Сильково» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | д. Сильково | Административный, хозяйственный, социальный и промышленный центр. | 412 | ФАП, СК, Библиотека, школа. |  |  |  |  |  |  |
| 123 | д. В. Подгоричи | Рядовые поселения | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | д. Головнино |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | д. Грицкое |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | д. Желохово |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | д. Н. Подгоричи |  | 15 |  |  |  |  | -Церковь Никольская 1907 г.; |  |  |
| 128 | д. Новоселки |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | д. Татьево |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | д. Торопово |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «д. Хотисино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | д. Хотисино | Административный, хозяйственный, социальный и промышленный центр. | 351 | ФАП, Библиотека, школа. |  |  | -Перспективные площади месторождений строительных камней |  |  |  |
| 132 | с. Рождествено | Рядовые поселения | 9 |  |  |  |  | -Церковь Рождественская 1768; |  |  |
| 133 | д. Антиповка |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | д. Бобриха |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | д. Боково |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | д. Ламохино |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | д. Мархань |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | д. Петропавловка |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | д. Подкорье |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | д. Усадье |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | д. Фитинино |  | 14 |  |  |  |  | -Церковь Михаила Архангела 1850-1855 гг; |  |  |
| 142 | д. Холмы |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «д. Хохловка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | д. Хохловка | Административный, хозяйственный и социальный центр | 314 | ФАП, ДК, Библиотека, школа. |  | Колхоз «Искра» |  |  |  |  |
| 144 | д. Жашково | Рядовые поселения | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | д. Поляна |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  |

Статус населенных пунктов муниципального района «Перемышльский район»

| № п/п | Населенный пункт | Роль в системе расселения | Существующая численность населения (чел.) 2010 год | Площади зем. участков, включаемых в состав н.п. в соответствии с разработкой проекта изменений СТП 2009г., га | Возможное расселение в пределах прирастаемых территорий, чел. | Учреждения обслуживания (информация приведена только по ДОУ, школам, библиотекам, больницам, поликлиникам и клубам в соответствии с исходной информацией), сущ. | Промышленные предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «село Ахлебинино» |  |  | 1099 |  |  | ФАП СДК Школа на 196 мест Библиотека |  |
| 1 | с. Ахлебинино | Административный, хозяйственный, социальный центр | 949 |  |  | ФАП СДК Школа на 196 мест Библиотека |  |
| 2 | с. Никольское | Рядовые поселения | 88 |  |  |  |  |
| 3 | дер. Пушкино |  | 9 |  |  |  |  |
| 4 | дер. Николаевка |  | 13 |  |  |  |  |
| 5 | дер. Средняя Фабрика |  | 12 |  |  |  |  |
| 6 | дер. В. Косьмово |  | 22 |  |  |  |  |
| 7 | дер. Н. Косьмово |  | 6 |  |  |  |  |
| СП «с. Борищево» |  |  | 271 |  |  | СДК Школа на 150 мест Библиотека |  |
| 8 | с. Борищево | Административный, хозяйственный и социальный центр | 245 |  |  | СДК Школа на 150 мест Библиотека |  |
| 9 | дер. Садки | Рядовые поселения | 24 |  |  |  |  |
| 10 | дер. Орля |  | 2 |  |  |  |  |
| СП «с. Калужская Опытная Сельскохозяйственная Станция » |  |  | 1633 |  |  | Уч. Больн. ОВОП Библиотека Школа на 320 мест ДДУ на 40 мест |  |
| 11 | с. Калужская Опытная Сельскохозяйственная Станция | Административный, хозяйственный и социальный центр | 1318 | 10 | 80 | Уч. Больн. ОВОП Библиотека Школа на 320 мест ДДУ на 40 мест |  |
| 12 | с. Воротынск | Рядовые поселения | 148 |  |  |  |  |
| 13 | с. Калужской геологоразведочной партии |  | 28 |  |  |  |  |
| 14 | дер. М. Слободка |  | 11 |  |  |  |  |
| 15 | дер. Заболотье |  | 47 |  |  |  |  |
| 16 | дер. Лучкино |  | 12 |  |  |  |  |
| 17 | дер. Заборовка |  | 49 |  |  |  |  |
| 18 | дер. Столпово |  | 19 |  |  |  |  |
| 19 | дер. Рядово |  | - |  |  |  |  |
| 20 | дер. Слевидово |  | 1 |  |  |  |  |
| СП «дер. Горки» |  |  | 1118 |  |  | СДК Библиотека Школа на 320 мест |  |
| 21 | дер. Горки | Административный, хозяйственный и социальный центр | 1019 |  |  | СДК Библиотека Школа на 320 мест |  |
| 22 | дер. Ладыгино | Рядовые поселения | 34 |  |  |  |  |
| 23 | дер. Дементеевка |  | 13 |  |  |  |  |
| 24 | дер. Кульнево |  | 2 |  |  |  |  |
| 25 | дер. Ершовка |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | дер. Воробьевка |  | 7 |  |  |  |  |
| 27 | с. Рыченки |  | 31 |  |  |  |  |
| 28 | дер. Прудищи |  | 11 |  |  |  |  |
| СП « с. Гремячево» |  |  | 368 |  |  | СДК Библиотека Школа на 30 мест |  |
| 29 | с. Гремячево | Административный, хозяйственный и социальный центр | 266 |  |  | СДК Библиотека Школа на 30 мест |  |
| 30 | дер. Букреево | Рядовые поселения | 6 |  |  |  |  |
| 31 | дер. Зимницы |  | 88 |  |  |  |  |
| 32 | дер. Раздол |  | 8 |  |  |  |  |
| СП «дер. Григоровское» |  |  | 451 |  |  | СДК Библиотека |  |
| 33 | дер. Григоровское | Административный, хозяйственный и социальный центр | 212 |  |  | СДК Библиотека |  |
| 34 | дер. Константиновка | Рядовые поселения | 9 |  |  |  |  |
| 35 | дер. Белая |  | 5 |  |  |  |  |
| 36 | дер. Акиньшино |  | 15 |  |  |  |  |
| 37 | дер. Игнатовское |  | 20 |  |  |  |  |
| 38 | дер. Салтановское |  | 11 |  |  |  |  |
| 39 | дер. Зеленино |  | 23 |  |  |  |  |
| 40 | дер. Чесноки |  | 1 |  |  |  |  |
| 41 | дер. Алексеевское |  | 1 |  |  |  |  |
| 42 | дер. Красниково |  | 7 |  |  |  |  |
| 43 | с. Нелюбовское |  | 9 |  |  |  |  |
| 44 | дер. Малютино |  | 5 |  |  |  |  |
| 45 | дер. Кирилловское |  | 8 |  |  |  |  |
| 46 | дер. Никитинка |  | - |  |  |  |  |
| 47 | дер. Кузьменки |  | 2 |  |  |  |  |
| 48 | дер. Митинка |  | 4 |  |  |  |  |
| 49 | дер. Вечна |  | 31 |  |  |  |  |
| 50 | дер. Желовского Лесничества |  | 9 |  |  |  |  |
| 51 | дер. Василенки |  | 79 |  |  |  |  |
| СП «с. Ильинское» |  |  | 355 |  |  | СДК Библиотека |  |
| 52 | с. Ильинское | Административный, хозяйственный и социальный центр | 261 |  |  | СДК Библиотека |  |
| 53 | дер. В. Вялицы | Рядовые поселения | 45 |  |  |  |  |
| 54 | дер. Н. Вялицы |  | 4 |  |  |  |  |
| 55 | дер. Гордиково |  | 23 |  |  |  |  |
| 56 | дер. Ермашовка |  | 4 |  |  |  |  |
| 57 | дер. Юпинка |  | 4 |  |  |  |  |
| 58 | дер. Кудиново |  | - |  |  |  |  |
| 59 | дер. Ястребово |  | 14 |  |  |  |  |
| СП «дер. Большие Козлы» |  |  | 906 |  |  | СДК Библиотека Школа на 196 мест ДДУ на 12 мест |  |
| 60 | дер. Большие Козлы | Административный, хозяйственный и социальный центр | 728 |  |  | СДК Библиотека Школа на 196 мест ДДУ на 12 мест |  |
| 61 | дер. Еловка | Рядовые поселения | 58 | 20 | 160 |  |  |
| 62 | дер. Крутицы |  | 8 |  |  |  |  |
| 63 | дер. Будаково |  | 28 | 25 | 200 |  |  |
| 64 | дер. М. Козлы |  | 39 |  |  |  |  |
| 65 | дер. Мужачи |  | 18 |  |  |  |  |
| 66 | дер. Желовь |  | 11 |  |  |  |  |
| 67 | с. Ильинка |  | 3 |  |  |  |  |
| 68 | дер. Морозовы дворы |  | 2 |  |  |  |  |
| 69 | дер. Крутые Верхи |  | 3 |  |  |  |  |
| 70 | дер. Елизаветинка |  | 1 |  |  |  |  |
| 71 | дер. Большие Сушки |  | 7 |  |  |  |  |
| СП «с. Корекозево» |  |  | 1148 |  |  | СДК Библиотека Школа на 320 мест ДДУ на 35 мест | ОАО «Калугалес», ООО «Стройдорресурс» |
| 72 | с. Корекозево | Административный, хозяйственный и социальный центр | 979 | 8 | 60 | СДК Библиотека Школа на 320 мест ДДУ на 35 мест | ОАО «Калугалес», ООО «Стройдорресурс» |
| 73 | дер. Голодское | Рядовые поселения | 40 | 13,2 | 105 |  |  |
| 74 | дер. Бушовка |  | 9 |  |  |  |  |
| 75 | дер. Вороново |  | 22 |  |  |  |  |
| 76 | дер. Мехово |  | 57 | 3,7 | 30 |  |  |
| 77 | дер. Вольня |  | 4 |  |  |  |  |
| 78 | дер. Голчань |  | 23 |  |  |  |  |
| 79 | дер. Киреево |  | 14 |  |  |  |  |
| СП «с. Макарово» |  |  | 488 |  |  | СДК Библиотека Школа на 128 мест |  |
| 80 | с. Макарово | Административный, хозяйственный, социальный | 402 |  |  | СДК Библиотека Школа на 128 мест |  |
| 81 | дер. Истомино | Рядовые поселения | 5 |  |  |  |  |
| 82 | дер. Шильниково |  | 6 |  |  |  |  |
| 83 | дер. Гулево |  | 27 |  |  |  |  |
| 84 | дер. Забелино |  | 9 |  |  |  |  |
| 85 | дер. Темерево |  | 5 |  |  |  |  |
| 86 | дер. Карауловка |  | 2 |  |  |  |  |
| 87 | дер. Брагино |  | 15 |  |  |  |  |
| 88 | дер. Зенилово |  | 5 |  |  |  |  |
| 89 | дер. Басово |  | 10 |  |  |  |  |
| 90 | дер. Оберегаевка |  | - |  |  |  |  |
| 91 | дер. Никольское |  | - |  |  |  |  |
| 92 | дер. Новоселки |  | 2 |  |  |  |  |
| 93 | дер. Муратовка |  | - |  |  |  |  |
| СП «дер. Песочня» |  |  | 262 |  |  | СДК Библиотека |  |
| 94 | дер. Песочня | Административный, хозяйственный и социальный центр | 186 |  |  | СДК Библиотека |  |
| 95 | дер. Алексеевка | Рядовые поселения | 1 |  |  |  |  |
| 96 | дер. Борисовка |  | 17 |  |  |  |  |
| 97 | дер. Курово |  | 11 | 8,1 | 60 |  |  |
| 98 | с. Семеновка |  | 9 |  |  |  |  |
| 99 | дер. Гриднево |  | 5 |  |  |  |  |
| 100 | дер. Пески |  | 7 |  |  |  |  |
| 101 | дер. Самойлово |  | 2 |  |  |  |  |
| 102 | дер. Никитье |  | 3 |  |  |  |  |
| 103 | дер. Зябки |  | 6 |  |  |  |  |
| 104 | дер. Кременево |  | 15 |  |  |  |  |
| СП «дер. Погореловка» |  |  | 262 |  |  | СДК Библиотека Школа на 150 мест |  |
| 105 | с. Погореловка | Административный, хозяйственный и социальный центр | 201 |  |  | СДК Библиотека Школа на 150 мест |  |
| 106 | дер. Петровское | Рядовые поселения | 21 |  |  |  |  |
| 107 | дер. Синятино |  | 26 |  |  |  |  |
| 108 | дер. Колышово |  | 5 |  |  |  |  |
| 109 | дер. Ждановка |  | 9 |  |  |  |  |
| СП «дер. Покровское» |  |  | 613 |  |  | СДК Библиотека Школа на 196 мест |  |
| 110 | дер. Покровское | Административный, хозяйственный и социальный центр | 338 |  |  | СДК Библиотека Школа на 196 мест |  |
| 111 | дер. Афанасьево | Рядовые поселения | 8 |  |  |  |  |
| 112 | дер. В. Алопово |  | 22 |  |  |  |  |
| 113 | дер. Григорово |  | 4 |  |  |  |  |
| 114 | дер. Кожемякино |  | 16 |  |  |  |  |
| 115 | дер. Корчевские Дворики |  | 3 |  |  |  |  |
| 116 | дер. Комсино |  | 8 |  |  |  |  |
| 117 | дер. Михайловское |  | 38 |  |  |  |  |
| 118 | дер. Н. Алопово |  | 69 |  |  |  |  |
| 119 | дер. Рядовка |  | 101 |  |  |  |  |
| 120 | дер. Щепихино |  | 6 |  |  |  |  |
| СП «дер. Сильково» |  |  | 709 |  |  | СДК Библиотека Школа на 128 мест ДДУ на 11 мест |  |
| 121 | дер. Сильково | Административный, хозяйственный, социальный центр | 389 |  |  | СДК Библиотека Школа на 128 мест ДДУ на 11 мест |  |
| 122 | дер. Татьево | Рядовые поселения | 9 |  |  |  |  |
| 123 | дер. В. Подгоричи |  | 89 |  |  |  |  |
| 124 | дер. Н. Подгоричи |  | 17 |  |  |  |  |
| 125 | дер. Торопово |  | 78 | 3 | 25 |  |  |
| 126 | дер. Желохово |  | 55 |  |  |  |  |
| 127 | дер. Головнино |  | 51 |  |  |  |  |
| 128 | дер. Новоселки |  | 12 |  |  |  |  |
| 129 | дер. Грицкое |  | 9 |  |  |  |  |
| СП «дер. Хотисино» |  |  | 398 |  |  | Библиотека Школа на 196 мест |  |
| 130 | дер. Хотисино | Административный, хозяйственный и социальный центр | 357 |  |  | Библиотека Школа на 196 мест |  |
| 131 | дер. Холмы | Рядовые поселения | 5 |  |  |  |  |
| 132 | дер. Фитинино |  | 9 | 76 | 570 |  |  |
| 133 | дер. Петропавлово |  | 3 |  |  |  |  |
| 134 | дер. Мохрань |  | 2 |  |  |  |  |
| 135 | дер. Подкорье |  | 5 |  |  |  |  |
| 136 | дер. Антиповка |  | 1 |  |  |  |  |
| 137 | дер. Боково |  | 3 |  |  |  |  |
| 138 | дер. Ломохино |  | 3 |  |  |  |  |
| 139 | дер. Усадье |  | - | 17,3 | 130 |  |  |
| 140 | дер. Бобриха |  | 1 |  |  |  |  |
| 141 | с. Рождественно |  | 9 |  |  |  |  |
| СП «с. Перемышль» |  |  | 4309 |  |  | ЦРБ на 67 мест 2 СДК 2 Библиотека Школа на 624 Мест ДДУ на 100 мест | ЗАО «процесс», МП «Типография», ООО «Стройресурс», ООО «Квезал», ООО «Алладин-керамика», ООО «Мультипак Индастриал Систем» |
| 142 | с. Перемышль | Административный центр района, промышленный, социальный и рекреационно-туристический центр областного значения | 3554 |  |  | ЦРБ на 67 мест СДК, Библиотека Школа на 624 Мест ДДУ на 100 мест | ЗАО «процесс», МП «Типография», ООО «Стройресурс», ООО «Квезал», ООО «Алладин-керамика», ООО «Мультипак Индастриал Систем» |
| 143 | дер. Хохловка | Административный, хозяйственный и социальный центр | 310 |  |  | СДК Библиотека |  |
| 144 | дер. Поляна | Рядовые поселения | 386 |  |  | Школа на 30 мест |  |
| 145 | дер. Жашково |  | 59 |  |  |  |  |
| Всего по району: |  |  | 14390 |  |  |  |  |

Примечание: в таблице сведения о численности населения сельских населенных пунктов приведены по данным похозяйственного учета, поступившим от администраций городских и сельских поселений муниципальных районов и могут отличаться от данных ежегодной оценки численности сельского населения, производимой Калугастатом на начало года по итогам текущего статистического учета

### I.4 Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного комплекса Перемышльского района

- Невысокий средний показатель жилищной обеспеченности для сельских поселений.

- Высокий процент жилья имеющего износ более 50%.

- Низкий уровень инженерного обеспечения ряда поселений.

- Неспособность большого количества сельского населения за свой счет улучшить жилищные условия.

- Неудовлетворительное состояние жилого фонда в основном в малолюдных населенных пунктах (экспертная оценка).

На расчетный срок основной целью жилищной политики Перемышльского района является формирование полноценной среды – комфортных условий проживания всех групп населения. В Калужской области разработана целевая программа «Доступное жилье в Калужской области» на 2006-2010 годы, включающая четыре подпрограммы:

1. "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства и развитие индивидуального жилищного строительства";

2. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и техническая реновация жилищного фонда";

3. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и государственная поддержка работников бюджетной сферы при улучшении жилищных условий";

4. "Обеспечение жильем молодых семей";

С учетом программы «Доступное жилье в Калужской области» на 2006-2010 годы схемой территориального планирования Перемышльского района предлагается решение следующих задач:

· строительство до конца расчетного срока 3352,890 тыс. м2 общей площади для обеспечения посемейного расселения населения со средним показателем обеспеченности жилищным фондом 40 м2/чел в сельских поселениях;

· сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

· ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда во всех населенных пунктах района;

· формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации;

· внедрение экономических и административных рычагов, обеспечивающих сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации;

· создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;

· привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

Для решения задач жилищной политики на расчетный срок предлагается строительство 3352,890 тыс. м2 общей площади или в среднем за период 167 тыс. м2 в год

Планируемый перевод земель на 2008 год

Планируемый перевод земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»

| № п/п | Наименование | Предполагаемое использование земель, га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь | жилое | кладбище | срок реализации |
| 1 | СП «Село Перемышль» |  |  |  |  |
|  | с. Перемышль | 126 | 126 |  | 2008 |
|  | дер. Хохловка | 40,2 | 40,2 |  | 2027 |
|  | Итого: | 166,2 | - | - | - |
| 2 | СП «Село Ахлебинино» |  |  |  |  |
|  | с. Никольское | 230 | 230 |  | 2008 |
|  | с. Ахлебинино, дер. Нижнее Косьмово | 370 | 370 |  | 2008 |
|  | дер. Средняя Фабрика | 30 | 30 |  | 2009 |
|  | Итого: | 630 | - | - | - |
| 3 | СП «Деревня Большие Козлы» |  |  |  |  |
|  | дер. Мужачи | 195 | 195 |  | 2009 |
|  | дер. Еловка | 4,4 | 4,4 |  | 2010 |
|  | дер. Большие Сушки | 32 | 32 |  | 2012 |
|  | дер. Ильинка | 38,9 | 38,9 |  | 2017 |
|  | Итого: | 270,3 | - | - | - |
| 4 | СП «Деревня Григоровское» |  |  |  |  |
|  | дер. Чесноки | 16 | 16 |  | 2009 |
|  | дер. Алексеевское | 20,2 | 20,2 |  | 2014 |
|  | Итого: | 36,2 | - | - | - |
| 5 | СП «Деревня Сильково» |  |  |  |  |
|  | дер. Сильково | 143,5 | 143,5 |  | 2011 |
|  | дер. Торопово | 18,2 | 18,2 |  | 2015 |
|  | дер. Верхние Подгоричи | 12,4 | 12,4 |  | 2027 |
|  | Итого: | 174,1 | - | - | - |
| 6 | СП «Деревня Погореловка» |  |  |  |  |
|  | дер. Погореловка | 2,2 | 2,2 |  | 2011 |
|  | Итого: | 2,2 | - | - | - |
| 8 | СП «Деревня Горки» |  |  |  |  |
|  | дер. Горки | 28,6 | 28,6 |  | 2014 |
|  | Итого: | 28,6 | - | - | - |
| 9 | СП «Село Калужская опытная с/х станция» |  |  |  |  |
|  | дер. Малая Слободка | 3,2 | 3,2 |  | 2017 |
|  | Итого: | 3,2 | - | - | - |
| 10 | СП «Село Макарово» |  |  |  |  |
|  | дер. Гулево | 40,2 | 40,2 |  | 2020 |
|  | дер. Никольское | 8,3 | 8,3 |  | 2024 |
|  | Итого: | 48,5 | - | - | - |
| 11 | СП «Деревня Хотисино» |  |  |  |  |
|  | дер. Подкорье | 0,8 | 0,8 |  | 2023 |
|  | Итого: | 0,8 | - | - | - |
|  | Итого по поселениям: | 1360,1 | - | - | - |
|  | Планируемый перевод земель в проекте изменений СТП |  |  |  |  |
| 1 | СП «Деревня Большие Козлы» |  |  |  |  |
|  | дер. Будаково | 25 | 25 |  | 2011 |
|  | дер. Еловка | 20 | 20 |  | 2012 |
|  | Итого: | 45 | - | - | - |
| 2 | СП «Деревня Песочня» |  |  |  |  |
|  | дер. Курово | 8,1 | 8,1 |  | 2012 |
|  | Итого: | 8,1 | - | - | - |
| 3 | СП «Деревня Сильково» |  |  |  |  |
|  | дер. Торопово | 3 | 3 |  | 2015 |
|  | Итого: | 3 | - | - | - |
| 4 | СП «Деревня Хотисино» |  |  |  |  |
|  | дер. Фитинино | 76 | 76 |  | 2017 |
|  | дер. Усадье | 17,3 | 17,3 |  | 2018 |
|  | Итого: | 93,3 | - | - | - |
| 5 | СП «Село Калужская опытная с/х станция» |  |  |  |  |
|  | с. Опытная станция | 10 | 10 | - | 2011 |
|  | Итого: | 10 | - | - | - |
| 6 | СП «Село Корекозево» |  |  |  |  |
|  | с. Корекозево | 8 | 8 | - | 2011 |
|  | дер. Мехово | 3,7 | 37 |  | 2014 |
|  | дер. Голодское | 13,2 | 13,2 |  | 2013 |
|  | Итого: | 24,9 | - | - | - |
|  | Итого по поселениям: | 184,3 | - | - | - |

Планируемый перевод земель из категории «земли лесного фонда» в категорию «земли населенных пунктов»

| № п/п | Наименование | площадь, га | предполагаемое использование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жилое |  |
| 1 | СП «Село Корекозево» с. Корекозево | 8,3 | 8,3 | 2011 |
| 2 | СП «Село Ахлебинино» с. Ахлебинино | 2,2 | 2,2 | 2011 |
| Итого |  | 10,5 | 10,5 |  |

Планируемый перевод земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»

| № п/п | Наименование | площадь, га | предполагаемое использование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП «Село Ахлебинино» | 7 | Электроподстация | 2008 |
|  | Планируемый перевод земель в проекте изменений СТП |  |  |  |
| 2 | СП «Село Ахлебинино» дер. Николаевка | 4 | кладбище | 2012 |
| 3 | СП «Деревня Григоровское дер. Константиновка» | 190,5 | карьер | 2015 |
| 4 | СП «Село Калужская с/х опытная станция» с. Воротынск | 95 | карьер | 2011 |
| 5 | СП «Село Корекозево» с. Корекозево | 10 | карьер | 2011 |
| 6 | СП «Село Корекозево» с. Корекозево | 13,4 | карьер | 2011 |
| 7 | СП «Село Корекозево» с. Корекозево | 11 | карьер | 2011 |
| 8 | СП «Село Корекозево» с. Корекозево | 19,3 | карьер | 2011 |
| 9 | СП «Деревня Хотисино» дер. Хотисино | 0,08 | скотомогильник | 2011 |
| 10 | СП «Село Перемышль» дер. Поляна | 0,06 | скотомогильник | 2011 |
| 11 | СП «Село Макарово» с. Макарово | 0,16 | скотомогильник | 2011 |
| 12 | СП «Деревня Покровское» дер. Корчевские Дворики | 30 | карьер | 2012 |
| 13 | СП «Деревня Покровское» дер. Корчевские Дворики | 3 | полигон ТБО | 2011 |
|  | СП «Село Корекозево» с. Корекозево | 3 | кладбище | 2011 |
| Итого по поселениям: |  | 376,5 | - | - |
| Итого по району: |  | 383,5 | - | - |

Планируемый перевод земель из категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» в категорию «земли населенных пунктов»

| № п/п | Наименование | площадь, га | предполагаемое использование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП «Село Корекозево» с. Корекозево | 5,8 | жилое строительство | 2011 |
| Итого: |  | 5,8 |  |  |

Планируемый перевод земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов»

| № п/п | Наименование | площадь, га | предполагаемое использование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП «Деревня Песочня» дер. Семеновка | 43 | рекреация | 2011 |
| 2 | СП «Деревня Ильинское» дер. Гордиково | 6,8 | рекреация | 2011 |
| 3 | СП «Деревня Хотисино» дер. Усадье | 13 | рекреация | 2011 |
| 4 | СП «Село Перемышль» дер. Поляна | 11 | рекреация | 2012 |
| Итого |  | 73,8 |  |  |

Планируемый перевод земель на 2013 год

Планируемый перевод земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»

| № п/п | Наименование | Предполагаемое использование земель, га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь | жилое | кладбище | срок реализации |
| 1 | СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» |  |  |  |  |
|  | с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 17 | 17 |  | расчетный срок |
|  | дер. Лучкино | 12 | 12 |  | расчетный срок |
|  | дер. Слевидово | 26 | 26 |  | расчетный срок |
|  | с. Столпово | 35 | 35 |  | расчетный срок |
|  | Итого: | 90 | - | - | - |
| 2 | СП «Деревня Григоровское» |  |  |  |  |
|  | дер. Вечна | 3,4 | 3,4 |  | 2015-2017 |
|  | Итого: | 3,4 | - | - | - |
| 3 | СП «Деревня Большие Козлы» |  |  |  |  |
|  | дер. Еловка | 47,9 | 47,9 |  | 2015-2023 |
|  | дер. Морозовы Дворы | 0,3 | 0,3 |  | расчетный срок |
|  | Итого: | 48,2 | - | - | - |
| 4 | СП «Деревня Покровское» |  |  |  |  |
|  | дер. Покровское | 4 | 4 |  | 2015-2017 |
|  | дер. Афанасьево | 38,1 | 38,1 |  | расчетный срок |
|  | Итого: | 42,1 | - | - | - |
|  | Итого по поселениям: | 183,7 | - | - | - |

Пояснение к таблице «Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов»:

- Характеристика планируемых территорий, которые предусматривают возможное развитие населённых пунктов в течение 25 лет, представлена в следующей таблице:

| Местоположение участка | Ориентир | Площадь |
| --- | --- | --- |
| с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция | севернее населенного пункта | 17 га |
| с. Столпово | юго-западнее населенного пункта | 35 га |
| дер. Слевидово | южнее населенного пункта | 24 га |
|  | восточнее населенного пункта | 2 га |
| дер. Лучкино | юго-западнее населенного пункта | 12 га |
| Итого: |  | 90 га |

- Предлагается перевод земельных участков из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»:

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Планируемое использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Вечна |  |  |  |  |
| 40:17:110203:1 | 1 | существующая жилая застройка (св-во о гос.регистрации права от 15.07.2004 г.) | Максимова А.Н. | 2015-2017 |
| 40:17:120202:1 | 1,6 | существующая жилая застройка (св-во о гос.регистрации права от 01.11.2007 г.) | Локтионова А.М. | 2015-2017 |
| 40:17:120202:3 | 0,8 | существующая жилая застройка (св-во о гос.регистрации права от 25.06.2008 г.) | Дроздова А.Б. | 2015-2017 |
| Всего: | 3,4 |  |  |  |

- Предлагается перевод земельных участков из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»:

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Еловка |  |  |  |  |
| 40:17:080816:46 | 1,0 | новое жилищное строительство | Частная | 2015-2023 |
| 40:17:080816:47 | 1,0 |  | Частная |  |
| 40:17:080816:48 | 1,0 |  | Частная |  |
| 40:17:080816:49 | 1,0 |  | Частная |  |
| 40:17:080816:50 | 1,0 |  | Частная |  |
| 40:17:080816:51 | 1,0 |  | Частная |  |
| 40:17:080816:52 | 1,0 |  | Частная |  |
| 40:17:080816:61 | 0,7 |  | Частная |  |
| 40:17:080816:55 | 1,0 |  | Частная |  |
| 40:17:080816:56 | 1,0 |  | Частная |  |
| 40:17:080816:57 | 1,0 |  | Частная |  |
| 40:17:080816:58 | 1,0 |  | Частная |  |
| 40:17:080816:59 | 1,0 |  | Частная |  |
|  | 12,7 |  |  |  |
| 40:17:080816:38 | 2,7 | новое жилищное строительство | Частная |  |
| 40:17:080816:40 | 2,7 |  | Частная |  |
|  | 5,4 |  |  |  |
| 40:17:080816:91 | 5,7 | новое жилищное строительство | Частная |  |
| Кадастровый квартал 40:17:080816 | 0,3 | полевая автодорога | Муниципальная |  |
|  | 6,0 |  |  |  |
| 40:17:080816:26 | 2,7 | новое жилищное строительство | Частная |  |
| 40:17:080816:79 | 2,7 |  | Частная |  |
| 40:17:080816:80 | 2,7 |  | Частная |  |
| 40:17:080816:81 | 2,7 |  | Частная |  |
| 40:17:080816:82 | 2,7 |  | Частная |  |
| 40:17:080816:83 | 2,7 |  | Частная |  |
| 40:17:080816:85 | 2,2 |  | Частная |  |
| 40:17:080816:21 | 2,7 |  | Частная |  |
| 40:17:080816:22 | 2,7 |  | Частная |  |
|  | 23,8 |  |  |  |
| Всего: | 47,9 |  |  |  |

Характеристика планируемой территорий, которая предусматривает возможное развитие населённого пункта в течение 25 лет, представлена в следующей таблице:

| Местоположение участка | Использование | Площадь |
| --- | --- | --- |
| дер. Морозовы Дворы | формирование единой границы | 0,3 га |

- Предлагается перевод земельных участков из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»:

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Планируемое использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Афанасьево |  |  |  |  |
| 40:17:140806:23 | 4,3 | новое жилищное строительство | Частная | расчетный срок |
| 40:17:140806:24 | 4,1 |  | Частная |  |
| 40:17:140806:25 | 4,1 |  | Частная |  |
| 40:17:140806:26 | 6,8 |  | Частная |  |
| 40:17:140806:27 | 3,2 |  | Частная |  |
| 40:17:140806:28 | 1,4 |  | Частная |  |
| 40:17:140806:29 | 2,8 |  | Частная |  |
| 40:17:140806:30 | 11 |  | Частная |  |
|  | 37,7 |  |  |  |
| Кадастровый квартал 40:17:140806 | 0,4 | Полевая автодорога | Муниципальная |  |
| Всего: | 38,1 |  |  |  |

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Планируемое использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дер. Покровское |  |  |  |  |
| Кадастровый квартал 40:17:140303 | 4 | для жилищного строительства | ИП Бизин И.М. | 2015-2017 |
| Всего: | 4 |  |  |  |

Планируемый перевод земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь земель, га | Собственник | Использование | Кадастровый номер земельного участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «Село Ахлебинино» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | у с. Ахлебинино | 23,25 | частная | рекреация | 40:17:010103:1 | 2015-2017 |
|  | Всего: | 23,25 |  |  |  |  |
| СП «Деревня Большие Козлы» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | у дер. Ильинка | 20,15 | частная | рекреация | 40:17:081104:1 | 2015-2017 |
|  | Всего: | 20,15 |  |  |  |  |
| СП «Деревня Покровское» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | у дер. Корчевские Дворики | 4,18 | частная | рекреация | 40:17:140303:25 | 2015-2017 |
|  |  | 4,03 | частная | рекреация | 40:17:140303:38 | 2015-2017 |
|  |  | 4,03 | частная | рекреация | 40:17:140303:37 | 2015-2017 |
|  |  | 4,03 | частная | рекреация | 40:17:140303:5 | 2015-2017 |
|  |  | 4,03 | частная | рекреация | 40:17:140303:1 | 2015-2017 |
|  |  | 4,03 | частная | рекреация | 40:17:140303:6 | 2015-2017 |
|  |  | 4,03 | частная | рекреация | 40:17:140303:11 | 2015-2017 |
|  |  | 4,03 | частная | рекреация | 40:17:140303:14 | 2015-2017 |
|  |  | 4,03 | частная | рекреация | 40:17:140303:4 | 2015-2017 |
|  |  | 4,03 | частная | рекреация | 40:17:140303:28 | 2015-2017 |
|  |  | 4,03 | частная | рекреация | 40:17:140303:8 | 2015-2017 |
|  |  | 4,03 | частная | рекреация | 40:17:140303:23 | 2015-2017 |
|  |  | 5,2 | частная | рекреация | 40:17:140303:2 | 2015-2017 |
|  |  | 8,56 | частная | рекреация | 40:17:140303:30 | 2015-2017 |
|  |  | 10,86 | частная | рекреация | 40:17:140303:31 | 2015-2017 |
|  |  | 5,71 | частная | рекреация | 40:17:140303:33 | 2015-2017 |
|  |  | 2,56 | частная | рекреация | 40:17:140303:51 | 2015-2017 |
|  | Всего: | 81,4 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 124,8 |  |  |  |  |

Итого по Перемышльскому району на 2013 год планируется перевод 308,5 га. Из них 183,7 га в земли населенных пунктов и 124,8 га в земли особо охраняемых территорий и объектов.

Планируемый перевод земель на 2016 год

Планируемый перевод земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»

| № п/п | Наименование населенного пункта, к которому намечен перевод земель | Площадь земель, га | Собственник | Использование | Кадастровый номер земельного участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «Село Корекозево» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Корекозево | 11,7 | частная | религиозное использование | 40:17:100104:42 | первая очередь |
| 2 | с. Корекозево | 1,2 | частная | религиозное использование | 40:17:100104:45 | первая очередь |
| Всего: |  | 12,9 |  |  |  |  |
| СП «Деревня Горки» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | дер. Дементеевка | 0,42 | частная | под рекреационное использование | 40:17:050405:7 | первая очередь |
| Всего: |  | 0,42 |  |  |  |  |
| СП «Деревня Хотисино» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | дер. Бобриха | 6,23 | частная | создание условий для регулируемого туризма и отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности населения, организации мероприятий по спортивной рыбалке и развития агротуризма | 40:17:161103:1 | первая очередь |
| 5 | дер. Бобриха | 6,23 | частная |  | 40:17:161103:2 | первая очередь |
| 6 | дер. Бобриха | 6,23 | частная |  | 40:17:161103:3 | первая очередь |
| 7 | дер. Бобриха | 9,55 | частная |  | 40:17:161103:5 | первая очередь |
| 8 | дер. Бобриха | 2,57 | частная |  | 40:17:161103:8 | первая очередь |
| 9 | дер. Бобриха | 6,23 | частная |  | 40:17:000000:380 | первая очередь |
| 10 | дер. Бобриха | 6,23 | частная |  | 40:17:000000:418 | первая очередь |
| Всего: |  | 43,27 |  |  |  |  |
| СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | дер. Рядово | 1,59 | муниципальная | под рекреационное использование | 40:17:030602:268 | первая очередь |
| 12 | дер. Рядово | 7,51 | муниципальная | под рекреационное использование | 40:17:030602:281 | первая очередь |
| 13 | дер. Рядово | 12,0 | муниципальная | под рекреационное использование | 40:17:030602:407 | первая очередь |
| 14 | дер. Рядово | 0,04 | муниципальная | под рекреационное использование | 40:17:030602:412 | первая очередь |
| 15 | дер. Рядово | 8,55 | муниципальная | под рекреационное использование | 40:17:030602:413 | первая очередь |
| 16 | дер. Рядово | 2,25 | муниципальная | под рекреационное использование | 40:17:030602:426 | первая очередь |
| 17 | дер. Рядово | 0,75 | муниципальная | под рекреационное использование | 40:17:030602:427 | первая очередь |
| 18 | дер. Рядово | 57,96 | муниципальная | под рекреационное использование | 40:17:030602:428 | первая очередь |
| 19 | дер. Рядово | 70,36 | муниципальная | под рекреационное использование | 40:17:030602:448 | первая очередь |
| 20 | дер. Рядово | 0,35 | муниципальная | под рекреационное использование | 40:17:030602:449 | первая очередь |
| Всего: |  | 161,36 |  |  |  |  |
| Итого: |  | 217,95 |  |  |  |  |

Планируемый перевод земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» 2016г

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь земель, га | Собственник | Использование | Кадастровый номер земельного участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «Деревня Покровское» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вблизи дер. Покровское | 5,2 | частная | под разработку карьера | 40:17:140303:2 | 2015-2020 |
| 2 | вблизи дер. Покровское | 5,7 | частная | под разработку карьера | 40:17:140303:9 | 2015-2020 |
| 3 | вблизи дер. Покровское | 5,7 | частная | под разработку карьера | 40:17:140303:10 | 2015-2020 |
| 4 | вблизи дер. Покровское | 5,7 | частная | под разработку карьера | 40:17:140303:13 | 2015-2020 |
| 5 | вблизи дер. Покровское | 5,3 | частная | под разработку карьера | 40:17:140303:15 | 2015-2020 |
| 6 | вблизи дер. Покровское | 5,7 | частная | под разработку карьера | 40:17:140303:19 | 2015-2020 |
| 7 | вблизи дер. Покровское | 5,7 | частная | под разработку карьера | 40:17:140303:26 | 2015-2020 |
| 8 | вблизи дер. Покровское | 5,7 | частная | под разработку карьера | 40:17:140303:27 | 2015-2020 |
| 9 | вблизи дер. Покровское | 5,7 | частная | под разработку карьера | 40:17:140303:29 | 2015-2020 |
| 10 | вблизи дер. Покровское | 8,6 | частная | под разработку карьера | 40:17:140303:30 | 2015-2020 |
| 11 | вблизи дер. Покровское | 5,7 | частная | под разработку карьера | 40:17:140303:33 | 2015-2020 |
| Итого: |  | 64,7 |  |  |  |  |

Итого по Перемышльскому району на 2016 год планируется перевод 282,65 га. Из них 217,95 га в категорию земли населенных пунктов, 64,7 га в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Планируемый перевод земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»

(в редакции 2017 года)

| № п/п | Наименование населенного пункта, к которому намечен перевод земель | Площадь земель, га | Собственник | Использование | Кадастровый номер земельного участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «Село Корекозево» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | дер. Киреево | 40,5265 | частная | промышленное предприятие | 40:17:100303:1 | первая очередь |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

| Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особ. Услов. Испол. Террит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Планируемые к размещению объекты регионального значения и инвестиционные площадки |  |  |  |  |  |
| Промышленные площадки (Гринфилды) | Инвестиционная площадка № 9 | 1,8 га | восточнее д. Большие Козлы, сельское поселение «Большие Козлы», Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | - |
|  | Инвестиционная площадка № 8 | 1,4 га | севернее с. Гремячево, сельское поселение «Село Гремячево» Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | - |
| Земли сельскохозяйственного назначения | Инвестиционная площадка № 2 | 587 га | д. Борищево, севернее д. Борищево, район населенных пунктов д. Орля, Садки, сельское поселение «Село Борищево» Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | - |
|  | Инвестиционная площадка № 3 | 3 га | д. Сильково, восточная сторона населенного пункта, сельское поселение «Деревня Сильково», Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | - |
|  | Инвестиционная площадка № 4 | 247 га | северо-западнее д. Н. Вялицы, сельское поселение «Село Ильинское», Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | - |
|  | Инвестиционная площадка № 2 | 12,4 га | д. Столпово, южнее д. Столпово, в черте населенного пункта, сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция», Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | - |
|  | Инвестиционная площадка № 13 | 9,2 га | восточнее д. Брагино, сельское поселение «Село Макарово», Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | - |
|  | Инвестиционная площадка № 7 | 2,6 га | д. Верхние Вялицы, сельское поселение «Село Ильинское», Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | - |
| Земли для жилищного строительства | Инвестиционная площадка № 8 | 102 га | западнее с. Перемышль, сельское поселение «Село Перемышль», Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | - |
| 5. Объект капитального строительства в области инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Объект капитального строительства в области электроснабжения | Реконструкция транзита 220 кВ Черепетская ГРЭС-ПС Калужкая на участке Орбита-Калужская (в том числе: ВЛ 220 кВ Орбита-Спутник, ВЛ 220 кВ Спутник-Калужская 1,2, ВЛ 220 кВ Черепеть-Спутник) | ОАО «ФСК ЕЭС» | Малоярославецкий район, г. Калуга, городской округ «Город Калуга», Ферзиковский район, Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 20 м |
|  | Реконструкция ПС 220 кВ Орбита с установкой новых АТ | СиПР ЕЭС | Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 25 м |
| 5.1. Объект капитального строительства в области газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.Строительство газораспределительных газопроводов |  |  |  |  |  |
| Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство 56 распределительных газопроводов общей протяженностью 200,4 км | - | Перемышльский район, Калужская области | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5.1.3. Строительство газорегуляторных пунктов |  |  |  |  |  |
| Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство 79 газорегуляторных пунктов | - | Перемышльский район, Калужская области | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 7. Планируемые объекты капитального строительства в области транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Объекты капитального строительства в области транспорта | Строительство обхода Калуги на участке от развязки Р-132-Обход г. Калуга от М-3 "Украина" Украина-Слеведовка-Малая Слободка | 17,3 км | Городской округ "Город Калуга", Перемышльский район, Калужская область | Вторая очередь | санитарный разрыв до 100 м |
|  | Реконструкция автодороги Р92 "Калуга - Перемышль - Белев - Орел" - Козельск на участке с км 0+000 по км 26+000 в Перемышльском и Козельском районах | 26 км | Перемышльский и Козельский районы, Калужская область | Вторая очередь | санитарный разрыв до 100 м |
|  | Мост через р. Ока в районе Слеведовки | мост | Городской округ "Город Калуга", Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | - |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел на участке км 6+224 – км 206+000 протяженностью 181,61 км, 1Б | на территории Калужской области | Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 100 м |
|  | Строительство автомобильной развязки на дороге Р-132 в районе н.п. Хотисино | автомобильная развязка | Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 100 м |
|  | Строительство автомобильной развязки на дороге Р-92 в районе н.п. Голодское | автомобильная развязка | Перемышльский район, Калужская область | Вторая очередь | санитарный разрыв до 100 м |
|  | Строительство автомобильной развязки на дороге Р-92 в районе Перемышля | автомобильная развязка | Перемышльский район, Калужская область | Вторая очередь | санитарный разрыв до 100 м |
|  | Строительство автомобильной развязки на дороге Р-92 в районе н.п. Покровское | автомобильная развязка | Перемышльский район, Калужская область | Вторая очередь | санитарный разрыв до 100 м |

Существующий сохраняемый жилищный фонд

Количество существующего жилищного фонда всего – 375,1 тыс. м2.

В том числе жилой фонд казны муниципального образования «Перемышльский район» - 103072,96 м2, из них:

I гр. – здания каменные особо капитальные – 81653,03 м2;

II гр. – здания каменные обыкновенные, стены кирпичные, перекрытия деревянные – 6913,14 м2;

IV гр. – здания деревянные, рубленные, смешанные, сырцовые, перекрытия деревянные – 14506,79 м2.

Новое жилищное строительство с 1996 года

| год ввода | Всего |  | В т.ч. индивидуальное жилищное строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кв.м. | домов | кв.м. | домов |
| 1996 | 2252,5 | 23 | 1992,0 | 21 |
| 1997 | 2088,3 | 26 | 1492,0 | 22 |
| 1998 | 2369,19 | 22 | 2207,19 | 20 |
| 1999 | 1338,39 | 20 | 1338,39 | 20 |
| 2000 | 1106,88 | 14 | 1106,88 | 14 |
| 2001 | 2800,16 | 28 | 2800,16 | 28 |
| 2002 | 1714,2 | 20 | 1714,2 | 20 |
| 2003 | 3058,8 | 38 | 2776,9 | 34 |
| 2004 | 2436,1 | 30 | 2436,1 | 30 |
| 2005 | 2371,7 | 29 | 2317,7 | 29 |

Типология нового жилищного строительства

· усадебная застройка с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории застройки предназначена для ведения личного подсобного хозяйства.

· коттеджная – жилые зоны с участками до 0,1 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

· блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хауз с участком около 0,01 га.

· секционная застройка - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

Для новой жилой застройки сельских поселений предлагается следующая типология жилого фонда:

- преимущественный тип застройки - малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Площадь участка до 0,2 га. Для укрупненных расчетов средняя площадь 1 индивидуального малоэтажного жилого дома принимается в размере 120-150 кв/м общей площади;

Жилищный фонд (1 очередь)

Расчеты требуемого жилищного фонда на 1 очередь (2015 г.) выполнены с учетом пропорциональности ввода жилищного фонда нового строительства по периодам в каждом сельском поселении с учетом экономической целесообразности. В результате значительно сократится очередь желающих улучшить жилищные условия. Это будет возможно при условии упорядочения правил предоставления жилья: социального для неимущих слоев жителей и жилья, приобретаемого с помощью дотаций, ипотеки или полностью за наличные деньги.

Классификация территорий малоэтажной застройки домами с придомовыми земельными участками

| Тип территории | Степень градостроительной освоенности территории | Типы жилых домов (этажность 1-3) | Площади придомовых земельных участков, м2 (не менее) <1> |  |  | Функционально-типологические признаки участка (кроме проживания) | Социальная инфраструктура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На свободных территориях |  | На застроенных территориях |  |  |
| А Отдельные жилые образования в структуре села Перемышль | Свободные от застройки территории, в том числе резервные | 1 Дома коттеджного типа 2 Блокированные дома | 200 100 |  |  | Садоводство или цветоводство, игры детей, отдых | Выборочное применение объектов повседневного обслуживания, компенсирующих их недостаток на прилегающих территориях н.п. Применение встроенных и встроенно-пристроенных объектов |
| Б Жилые образования сельских поселений | Свободные от застройки территории, в том числе резервные Территории со сложившейся застройкой | 1 Усадебные дома 2 Дома коттеджного типа 3 Блокированные дома | 1000 300 150 | 800 250 80 |  | Ведение развитого ЛПХ <2>, товарного сельскохозяйственного производства, садоводство, огородничество, игры детей, отдых Ведение ограниченного ЛПХ <3>, садоводство, огородничество, игры детей, отдых Садоводство, цветоводство, игры детей, отдых | В сельской местности – базовые объекты периодического обслуживания на группу поселений; повседневное обслуживание в каждом поселении на основе сочетания стационарных зданий и передвижных средств; применение многофункциональных зданий и микроцентров. Применение отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов |
| <1>Площади придомовых земельных участков жилых домов на территориях с малоэтажной застройкой определяются местной администрацией субъектов Федерации. <2>Развитое ЛПХ – личное подсобное хозяйство с содержанием крупного, мелкого и рогатого скота. <3>Ограниченное ЛПХ – личное подсобное хозяйство с содержанием мелкого скота и птицы. <4>На территории со сложившейся застройкой в первую очередь следует осуществлять реконструкцию фонда жилых и общественных зданий. |  |  |  |  |  |  |  |

Новую жилую застройку  предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

Характеристика жилого фонда на расчетный срок по населенным пунктам Перемышльского района

| Населенный пункт | Численность населения, чел. |  |  | Средняя жилообеспеченность, кв. м. пл./чел |  | Жилой фонд, кв. м. |  |  | Площадь территорий индивидуальной жилой застройки (новое строительство), га. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее | На расчетный срок |  | Существующее | На расчетный срок | Существующее кв. м | На расчетный срок |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе индивидуальная застройка (новое строительство) М2 |  |
|  |  | Постоянное население | Сезонное население |  |  |  |  |  |  |
| СП «Село Перемышль» | 3450 | 3650 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. с. Перемышль | 3450 | 3650 | 300 |  |  |  |  | 100800 | 126,0 |
| СП «Село Ахлебинино» | 1104 | 6254 | 3444 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. с. Ахлебинино | 993 | 3993 | 2042 |  |  |  |  | 295950 | 370,0 |
| с. Никольское | 75 | 2075 | 1152 |  |  |  |  | 184050 | 230,0 |
| д. Средняя Фабрика | 6 | 319 | - |  |  |  |  | 24000 | 30,0 |
| СП «Село Борищево» | 274 | 807 | 3067 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. с. Борищево | 240 | 773 | 1537 |  |  |  |  | 133050 | 166,4 |
| д. Садки | 31 | 31 | 1080 |  |  |  |  | 54600 | 68,3 |
| д. Орля | 3 | 3 | 450 |  |  |  |  | 25950 | 32,5 |
| СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» | 1604 | 1604 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 1289 | 1289 | - |  |  |  |  | 5550 | 7 |
| д. Малая Слободка | 8 | 8 | 500 |  |  |  |  | 27900 | 34,9 |
| д. Рядово | - | - | 500 |  |  |  |  | 26250 | 32,7 |
| СП «Село Ильинское» | 353 | 487 | 1502 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. с. Ильинское | 261 | 395 | 1502 |  |  |  |  | 111750 | 139,8 |
| СП «Деревня Горки» | 1089 | 1216 | 1983 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. д. Горки | 966 | 1093 | 483 |  |  |  |  | 53850 | 67,4 |
| д. Воробьевка | 9 | 9 | 1500 |  |  |  |  | 86100 | 107,6 |
| СП «Село Гремячево» | 362 | 362 | - |  |  |  |  |  |  |
| СП «Село Корекозево» | 1170 | 1290 | 409 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Корекозево | 982 | 1102 | 409 |  |  |  |  | 53700 | 67,1 |
| СП «Деревня Погореловка» | 265 | 783 | 573 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. д. Погореловка | 200 | 518 | 573 |  |  |  |  | 84600 | 105,7 |
| СП «Большие Козлы» | 932 | 1532 | 5422 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. д. Большие Козлы | 737 | 737 | 500 |  |  |  |  | 48000 | 60,0 |
| д. Еловка | 60 | 60 | 500 |  |  |  |  | 33750 | 42,2 |
| д. Мужачи | 19 | 519 | 3313 |  |  |  |  | 216000 | 270,0 |
| д. Ильинка | 8 | 8 | 769 |  |  |  |  | 48600 | 60,7 |
| д. Большие Сушки | 8 | 108 | 340 |  |  |  |  | 25050 | 31,4 |
| СП «Деревня Григоровское» | 454 | 554 | 4004 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. д. Григоровское | 206 | 206 | 1142 |  |  |  |  | 75750 | 94,6 |
| д. Алексеевское | 3 | 3 | 321 |  |  |  |  | 18600 | 23,2 |
| д. Салтановское | 14 | 14 | 483 |  |  |  |  | 29400 | 36,8 |
| д. Игнатовское | 22 | 22 | 920 |  |  |  |  | 56400 | 70,5 |
| д. Никитинка | - | - | 400 |  |  |  |  | 23400 | 29,2 |
| д. Белая | 4 | 4 | 338 |  |  |  |  | 19500 | 24,4 |
| д. Чесноки | 1 | 101 | 400 |  |  |  |  | 26400 | 33,0 |
| СП «Село Макарово» | 472 | 972 | 6210 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. с. Макарово | 382 | 882 | 3010 |  |  |  |  | 207750 | 259,7 |
| д. Брагино | 17 | 17 | 500 |  |  |  |  | 32850 | 41,0 |
| д. Гулево | 25 | 25 | 900 |  |  |  |  | 51000 | 63,7 |
| д. Шильниково | 9 | 9 | 1000 |  |  |  |  | 57600 | 72,0 |
| д. Муратовка | - | - | 400 |  |  |  |  | 22350 | 28,0 |
| д. Никольское | 1 | 1 | 400 |  |  |  |  | 24450 | 30,6 |
| СП «Деревня Покровское» | 637 | 1196 | 5173 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. д. Покровское | 325 | 701 | 1628 |  |  |  |  | 121350 | 151,7 |
| д. Рядовка | 114 | 297 | 598 |  |  |  |  | 46200 | 57,8 |
| д. Нижнее Алопово | 91 | 91 | 2420 |  |  |  |  | 147750 | 184,7 |
| д. Верхнее Алопово | 18 | 18 | 527 |  |  |  |  | 34200 | 42,7 |
| СП «Деревня Песочня» | 273 | 336 | 389 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. д. Песочня | 184 | 247 | 389 |  |  |  |  | 31050 | 38,8 |
| СП «Деревня Сильково» | 758 | 1396 | 4370 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. д. Сильково | 412 | 975 | 2187 |  |  |  |  | 160350 | 200,4 |
| д. Головнино | 64 | 64 | 1089 |  |  |  |  | 70650 | 88,4 |
| д. Грицкое | 6 | 6 | 445 |  |  |  |  | 29850 | 37,2 |
| д. Торопово | 77 | 77 | 424 |  |  |  |  | 30150 | 37,6 |
| д. Верхние Подгоричи | 99 | 174 | 225 |  |  |  |  | 14550 | 18,2 |
| СП «Деревня Хохловка» | 771 | 1190 | 1656 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. д. Хохловка | 314 | 489 | 724 |  |  |  |  | 65850 | 82,3 |
| д. Поляна | 395 | 639 | 932 |  |  |  |  | 81300 | 101,6 |
| СП «Деревня Хотисино» | 401 | 483 | 1876 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. д. Хотисино | 351 | 433 | 346 |  |  |  |  | 35550 | 48,1 |
| д. Бобриха | 2 | 2 | 930 |  |  |  |  | 61950 | 77,5 |
| д. Подкорье | 4 | 4 | 400 |  |  |  |  | 27150 | 34,0 |
| д. Усадье | - | - | 200 |  |  |  |  | 12600 | 15,7 |
| Итого: | 12470 | 23925 | 41128 |  |  | 375100 |  | 3255450 | 4073,1 |

### I.5 Основные направления развития системы культурно-бытового обслуживания

Система обслуживания является важным элементом триумвирата - экономическая база – система расселения – система обслуживания, составляющего каркас градостроительной деятельности на территории - Перемышльского района. Система обслуживания базируется на схеме размещения производительных сил района  и формирует социальную составляющую системы расселения.

На расчетный срок для Перемышльского района предлагается 3 уровневая структура обслуживания:

1 уровень – районный;

2 уровень – местный;

3 уровень – поселенческий.

Характеристика системы культурно-бытового обслуживания Перемышльского района

| Уровень обслуживания | Населенные пункты | Хозяйственно-градостроительная специализация (градообразующие функции) | Специализация видов обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Районный | Центр района – Село Перемышль | Административный центр района Промышленный центр района (Места приложения труда) Социальный центр района | Управление Образование и воспитание Здравоохранение Потребительский рынок Культура Объекты туристического обслуживания |
| Местный | Центры сельских поселений | Административные центры муниципальных образований Места приложения труда | Потребительский рынок Воспитание и образование |
| Поселенческий | Сельские населенные пункты | Места приложения труда | - |

Действующие нормативы группируют учреждения и предприятия обслуживания в несколько групп:

    - Администрирование;

    - Образование и воспитание;

    - Здравоохранение и социальное обеспечение;

    - Спорт;

    - Культура;

    - Потребительский рынок (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание);

    - Коммунальное обслуживание.

Для каждого уровня обслуживания проектом предлагаются свои критерии и параметры для определения объемов культурно-бытовых учреждений различных групп, соответствующие его  значимости в иерархии обслуживания. Параметры обслуживания указывают какая численность населения и какие нормативы  должны быть использованы при расчетах потребностей в учреждениях культурно-бытового обслуживания в каждом конкретном случае.

Основные направления формирования системы культурно-бытового обслуживания сельских населенных пунктов

На расчетный срок важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания сельских поселений является создание иерархической системы обслуживания, при которой население сельской местности будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания. Степень социальной зрелости каждого поселения, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Объекты повседневного спроса должны размещаться в центре сельского поселения, возможна организация части услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия). Организация этой низшей ступени обслуживания чрезвычайно важна, поскольку она определяет уровень защищенности населения, так называемый социальный минимум в сфере услуг. К объектам  этого ряда относятся детсады, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптека, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

Следующим уровнем в организации системы обслуживания становится формирование центров социального притяжения на базе наиболее крупных сельских населенных пунктов со стабильными транспортными связями между ними и прилегающими сельскими населенными пунктами. В них, помимо учреждений повседневного спроса, для собственного населения размещаются объекты обслуживания более высокого ранга, потребность в которых носит периодический характер или услугами которых пользуется часть населения, как правило, в активном трудовом или обучающемся возрастах (спецшколы, училища, больницы, поликлиники с диагностическими центрами, дома культуры, библиотеки, музеи, кафе, рестораны, спортивные сооружения, универмаги, рынки и пр.). Емкость этих учреждений рассчитывается исходя из совокупной численности центрального поселения и тяготеющих населенных пунктов. Наличие и доступность до этих объектов для населения, разнообразие и уровень оказываемых услуг определяют развитость и реальную зрелость социального пространства поселений сельских территорий и социальных связей. И именно на этом уровне нивелируется разница в условиях проживания населения в населенных пунктах различного типологического ряда.

Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, больница, хоспис и прочие учреждения ) концентрируются в районном центре с. Перемышль и областном центре г. Калуге.

Наиболее крупные центрами социально-хозяйственного развития становятся: с. Перемышль, с. Ахлебинино, с. Борищево, с. Калужская Опытная Сельскохозяйственная Станция, д. Горки, с. Гремячево, д. Григоровское, с. Ильинское, д. Большие Козлы, с. Корекозево, с. Макарово, д. Песочня, с. Погореловка, д. Покровское, д. Сильково, д. Хотисино, д. Хохловка. Прочие населенные пункты, относящиеся к сельским рядовым, будут иметь сеть объектов повседневного спроса и удобные связи с близлежащим центром социального тяготения.

На расчетный срок планируется строительство в с. Перемышль бассейна; в д. Средняя Фабрика –   административное здание жилого образования с постом охраны, общественно-торговый центр, школа-училище народных промыслов, детский сад на 110 мест, гостинично-ресторанный комплекс, 2 автостоянки на 30 л/а и 25 л/а, автосервис, спортивно-оздопровительный центр со спортивными площадками, велотрек, спортивно-игровой комплекс, универсальный спортивный комплекс; в с. Калужская Опытная Сельскохозяйственная Станция – клуба и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Благоустройство пляжей на озере Тишь и других озерах, реках, прудах.

Нормативная база для определения номенклатуры и объемов культурно-бытового строительства формируется на основе СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка сельских поселений» и СП-30-102-99 «Свод правил по проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» и «Социальных нормативов и норм», одобренных распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1966гю №1063-р, с изменениями от 14 июля 2001г. Номенклатура и емкости учреждений повседневного и, частично, периодического спроса определены  в соответствии с приложением «Б» СП30-102-99 «Перечень и ориентировочные расчетные показатели обеспеченности объектов обслуживания и размеры их участков на территориях малоэтажной застройки в городах и пригородных поселениях», основные объемы по объектам периодического спроса определены в соответствии со СНиП 2.01.07-89* и «Социальным нормативам и нормам».

| № п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив на 1000 жителей | Норматив для: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | центра группы | рядового поселения |
| 1 | Дошкольные учреждения | Мест | 30 | 20 | 10 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | 90 | 60 | 30 |
| 3 | Спортивно-досуговый центр | Квм. общей площади | 300 | 200 | 100 |
| 4 | Клубные помещения | мест | 150 | 150 | - |
| 5 | Поликлиники | Пос/см | 17,6 | 17,6 | - |
| 6 | Амбулатории | Квм общей площади | 50 | - | 50 |
| 7 | Аптечные киоски | квм | 10 | 5 | 5 |
| 8 | Предприятия повседневной торговли | Квм торг. Площади | 240 | 140 | 100 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | Раб.мест | 2 | 2 | - |
| 10 | Отделение связи | Объект | 1 | 1 | - |
| 11 | Отделение сбербанка | Квм общей площади | 40 | 40 | - |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект | 1 | 1 | - |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект | 1 |  | 1- |
| 14 | Больницы | коек | 13,47 | 13,47 | - |
| 15 | Рынки | Торг. место | 7 | 5 | 2 |
| 16 | Библиотеки | Тыс.том | 6 | 6 | - |
| 17 | Предприятия общественного питания | мест | 20 | 20 | - |

Примечание: При невозможности создать в рядовом поселении, вследствие его малолюдности, учреждений обслуживания, расчетная емкость этих учреждений переносится в центр группы.

Расчет емкости учреждений обслуживания группы сельских поселений Перемышльского района

| № п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив на 1000 жителей | Расчетная емкость | Существующая сохраняемая | Новое строительство | Общая емкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные учреждения | Мест | 30 | 634 | 198 | 436 | 634 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | 90 | 1901 | 2984 | - | 2984 |
| 3 | Спортивно-досуговый центр | кв.м. общей площади | 300 | 6338 | н.д. | Объемы нового строительства определяются как разность расчетной емкости и существующей сохраняемой. | 6338 |
| 4 | Клубные помещения | мест | 150 | 3169 | н.д. |  | 3169 |
| 5 | Поликлиники | Пос. см. | 17,6 | 372 | н.д. |  | 372 |
| 6 | Амбулатории | кв.м. общей площади | 50,0 | 1056 | н.д. |  | 1056 |
| 7 | Аптечные киоски | кв.м. | 10,0 | 211,3 | н.д. |  | 211,3 |
| 8 | Предприятия повседневной торговли Продовольственные магазины Непродовольственные магазины | кв.м. торг. Площади | 160,0 80,0 | 3380 1690 | н.д. н.д. |  | 3380 1690 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 2 | 42,3 | н.д. |  | 42,3 |
| 10 | Отделение связи | Объект | 1 | 21,1 | н.д. |  | 21,1 |
| 11 | Отделение сбербанка | кв.м. общей площади | 40,0 | 845 | н.д. |  | 845 |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект | 1 | 21,1 | н.д. |  | 21,1 |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект | 1 | 21,1 | н.д. |  | 21,1 |
| 14 | Больницы | коек | 13,47 | 285 | 97 | 188 | 285 |
| 15 | Рынки | торг. место | 7 | 148 | н.д. |  | 148 |
| 16 | Библиотеки | тыс. том | 6 | 127 | н.д. |  | 127 |
| 17 | Предприятия общественного питания | мест | 20 | 423 | 828 | - | 828 |

Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. На ее достижение направлены основные мероприятия Приоритетного национального проекта «Образование», в состав которого входят, в частности, такие направления, как – «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Внедрение современных образовательных технологий», «Создание национальных университетов и бизнес - школ мирового уровня», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Для достижения основной цели образовательного комплекса в районе формируются системы:

- дошкольного воспитания;

- общего среднего образования;

- среднего специального образования;

- внешкольного образования и воспитания.

На расчетный срок для каждого элемента системы схемой территориального планирования Перемышльского района предлагаются приоритетные задачи.

Дошкольное воспитание

1. Доведение обеспеченности дошкольными учреждениями всего района до уровня 85 % охвата детей.

2. В связи с ростом количества детей дошкольного возраста, имеющих сложные многоуровневые дефекты в развитии и отклонения в здоровье, требующих оздоровления, щадящих программ, методик, предлагается довести количество мест в группах специализированного и оздоровительного типа до 1 5% от численности детей дошкольного возраста, или 18% от общей емкости детских дошкольных учреждений.

3. Возвращение при необходимости первоначальной функции зданиям детских дошкольных учреждений, используемых в настоящее время не по назначению.

4. Наряду с муниципальными, развивать сеть детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Строительство (реконструкция) детских садов планируется в следующих населенных пунктах: с. Перемышль, с. Ахлебинино, с. Никольское, д. Средняя Фабрика, с. Борищево, д. Горки, с. Ильинское, д. Большие Козлы, с. Корекозево, с. Макарово, д. Песочня, с. Погореловка, д. Покровкое, д. Сильково, д. Хотисино, дер. Фитинино, дер. Нижнее Косьмово.

Общее среднее образование

В настоящее время в районе создана достаточно разнообразная система общеобразовательных учреждений – общеобразовательные школы, начальная, неполная средняя школа и т.д.

Схемой территориального планирования предлагается сохранить эту структуру.

По количеству школьных мест предлагается довести обеспеченность общеобразовательными школами до нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных СНиП 2.07.01-89*.

Повышению качества образования так же  будут способствовать мероприятия программ «Внедрение современных образовательных технологий», «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Строительство (реконструкция) школ планируется в следующих населенных пунктах: с. Ахлебинино, д. Сильково, дер. Большие Козлы, дер. Нижнее Косьмово.

Среднее специальное

Учреждения среднего специального образования играют большую роль в формировании кадрового потенциала района, способствуют увеличению численности населения.

Необходимо создание системы профориентации, формирующей заказ на образование, исходя из потребностей, а не в связи с наличием многих «псевдоэлитных» специальностей, которые стали модными, но невостребованными. Известно, что невостребованные специалисты - это потенциал снижения, а востребованные – повышения численности населения.

Градостроительный СНиП не нормирует емкость учреждений среднего, специального и высшего образования. Поэтому, исходя из потребности района, предлагается, при необходимости, формировать учебные заведения, работающие на бизнес и инфраструктуру района, обеспечивающие сбалансированные потребности  экономики района и области, рынков труда в квалифицированных специалистах среднего и профессионального образования.

Совершенствованию системы образования в районе будут способствовать реализация Приоритетного национального проекта «Образование» по  направлению «Создание национальных университетов и бизнес - школ мирового уровня».

Внешкольное образование

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования.

Для создания более комфортных условий для занятий, предлагается создать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам, из расчета 10 % общего числа школьников.

Здравоохранение

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается и какие решения принимаются в сфере здравоохранения. Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, в частности, приоритетным национальным проектом «Здоровье» и региональными программами, реализуемыми в области, схема территориального планирования Перемышльского района в целях совершенствования системы здравоохранения на первый срок предлагает:

- довести до нормативного уровня емкость учреждений здравоохранения с соблюдением радиусов доступности;

- использовать новые направления обслуживания населения: дневные стационары, стационары на дому, центр амбулаторной хирургии, диагностические центры для детей и взрослых;

Особенностью Перемышльского района является большое количество садоводов и дачников, приезжающих из Калуги и использующих свои загородные дома летом в качестве второго жилья. Это приводит к резкому росту нагрузки на социальную инфраструктуру и медицинский персонал сельской местности района. В качестве первоочередного мероприятия в районе Схемой территориального планирования Калужской области предлагается организовать сеть низовых медицинских учреждений сезонного действия, ориентированных на оказание населению первичной медицинской помощи.

Учреждения социального обеспечения и защиты

Старение населения, граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации усиливает значение социального обеспечения и защиты в системе культурно-бытового обслуживания района. Имеющиеся учреждения социальной защиты не удовлетворяют спроса на социальные услуги, в том числе платные.

Схемой территориального планирования на первый срок предлагается создать условия для увеличения объема предоставляемых населению социальных услуг путем создания:

- Домов-интернатов для престарелых, взрослых инвалидов, детских домов-интернатов, платных пансионатов в количестве, соответствующем действующим нормативам;

- Центров социальной защиты и адаптации.

Учреждения культуры

Главной целью градостроительства  в сфере культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Для достижения этой цели на первый срок предлагается:

- довести обеспеченность населения учреждениями культуры до значений, рекомендуемых нормативами, особенно на местном уровне;

- расширить сеть клубов и досуговых учреждений.

Ритуальное обслуживание населения

На сегодняшний день  общее количество кладбищ на территории Перемышльского

района – 42, общей площадью  47,2 га. По санитарно-гигиеническим нормам растет потребность в увеличении границ участков, занятых кладбищами, где это возможно, или выделении новых территорий для организации кладбищ.

Технические условия Главного управления МЧС России по Калужской области на мероприятия по защите территории района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и технического характера и гражданской обороне.

Согласно данным, предоставленным Главным управлением МЧС России по Калужской области:

1. Территория Перемышльского района не имеет группу по гражданской обороне. В соответствии с показателями СниП 2.01.51-90 «ИТМ ГО» территория, в пределах районов, не составляет зону возможных сильных разрушений, зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и относится к загородной зоне.

2. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

Во время весеннего половодья и дождевых паводков на территории Перемышльского района затоплению подвержены территории, расположенные вдоль рек: Оки, Жиздры, Угры.

| Район | Площадь затопления, км2 |
| --- | --- |
| Перемышльский район | 2,0 |

Общая площадь возможных затоплений составляет 0,3 % от территории области. В зоне затопленных территорий проживает население в количестве около 5,5 тыс. человек (около 2 тыс. семей).

Технические условия на мероприятия по защите территории района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне:

- определение границ зон, подверженных воздействию опасных природных процессов и явлений (по видам источников чрезвычайных ситуаций);

- анализ количества потенциально опасных объектов, объектов, отнесенных к категориям по ГО распложенных на указанных территориях, а также численность населения, проживающего в этих зонах;

- разработка в составе генеральных планов населенных пунктов, документах территориально го планирования муниципальных образований материалов, отражающих границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и воздействия их последствий, а также перечня основных факторов риска их возникновения;

- при наличии угроз разработка проектов инженерной защиты территорий, указанных в 1 абзаце;

- соблюдение требований СниП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» при проектировании и застройке населенных пунктов;

- проектные решения по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, объектов и систем жизнеобеспечения в условиях ЧС мирного и военного времени;

- проектные решения по размещению защитных сооружений по территории муниципального района;

- наличие и пропускная способность маршрутов эвакуации, транспортные возможности муниципального образования при выполнении эвакуационных мероприятий.

Туризм

Историко-культурный потенциал района, наличие кадров,  сделало туризм  отраслью хозяйственной деятельности. Туризм, а, особенно, въездной, является одним из факторов развития социальной инфраструктуры и экономики района. Туристы во время пребывания пользуются услугами гостиниц, ресторанов, транспорта, объектов культуры и развлечений, пополняя тем самым бюджет района.

Однако развитие туризма тормозится несовершенством инфраструктуры.

В связи с этим схемой территориального развития на расчетный срок предлагается:

- строительство гостиниц,  развитие частного гостиничного бизнеса;

- строительство вненормативных объектов общественного питания для обслуживания туристов (из расчета 65 м2).

### I.6 Транспортная инфраструктура

По территории муниципального района проходят дороги: 1Р132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», 1Р92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел». Имеется выход на федеральную автомагистраль М3 «Украина», Имеется связь с железной дорогой «Москва-Киев» (станция Воротынск). Автодороги «Калуга-Перемышль-Козельск», «Калуга-Тула» обеспечивают круглосуточное движение автобусов, легкового и грузового автотранспорта.

Основное направление района: производство сельскохозяйственной и промышленной продукции.

На территории района имеется сеть автомобильных дорог:

- Федерального значения	-	68,0 км.

- Областного значения	-	159,41км.

- Муниципального значения -	216,8км.

Все вышеуказанные дороги требуют капитального ремонта и реконструкции в связи с тем, что за последние годы не выделялись средства на ремонт и строительство дорог в районе, а если и выделялись, то только для поддержания их в проезжем состоянии.

В развития транспортной сети Перемышльского района на первый срок приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети. Новое строительство сведено к минимуму и намечается только там, где это объективно необходимо для рационализации транспортных потоков и сокращения перепробегов. При этом во главу угла ставится задача создания максимального удобства в транспортном передвижении населения области.

На перспективу (на расчетный срок) предлагается соединение автомобильной дорогой деревни Григоровское – Кременево – Песочня с выходом на трассу 1Р132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» (окружная дорога районного значения). Таким образом, будет соединение Орловского направления с Тульским.

На перспективу (на расчетный срок) предлагается соединение автомобильной дороги через Большие Козлы – Крутые Верхи на автомобильную дорогу «Голодское - Суворов – Одоев» – Григоровское, что может стать толчком к градостроительному освоению этой территории.

В связи с долгосрочной целевой программой «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в Калужской области на период 2010-2017 годов и на перспективу до 2020 года» и иных мероприятий за счет средств дорожного фонда Калужской области на 2013 год ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» проводит реконструкцию следующих объектов:

1. дополнительный землеотвод шириной 30 п. м с о обходом справа дер. Покровское, дер. Рядовка, дер. Кожемякино, дер. Нижнее Алопово для:

- реконструкции автодороги 1Р92 «Калуга – Перемышль – Белев - Орел» - Козельск на участке с км 0+000 по км 26+000 в Перемышльском и Козельском районах;

2. дополнительный землеотвод шириной 10 п. м для создания условий реконструкции объекта:

- реконструкция автодороги Подъезд к с. Перемышль в Перемышльском районе (устройство автобусных остановок на участках с км 0+750 по км 1+050, с км 4+200 по км 4+500);

- реконструкция автодороги 1Р92 «Калуга – Перемышль – Белев - Орел» - Козельск в Перемышльском районе (устройство автобусных остановок на км 6+210, на км 6+510 поворот в д. Комсино);

- реконструкция автодороги «М-3 «Украина» - Перемышль» - Опытная Станция в Перемышльском районе (устройство автобусной остановки на участке с км 2+400 по КМ 2+600);

- реконструкция автодороги 1Р132 «Калуга – Тула – Михайлов - Рязань» - Макарово в Перемышльском районе (устройство автобусной остановки с разворотной площадкой в с. Макарово);

- реконструкция автодороги М-3 «Украина» - Перемышль» - Борищево в Перемышльском районе (устройство автобусной остановки и разворотной площадки в с. Борищево);

- реконструкция автодороги М-3 «Украина» - Перемышль в Перемышльском районе (устройство автобусных остановок с посадочными площадками и заездными карманами, на участке с км 22+200 по км 22+600, в д. Верхние Подгоричи);

- реконструкция автодороги Большие Козлы – Мужачи - Морозовы Дворы в Перемышльском районе (устройство автобусной остановки с разворотной площадкой в д. Мужачи);

- реконструкция автодороги «Калуга - Орел» - Ильинское - Вялицы в Перемышльском районе (устройство автобусной остановки с разворотной площадкой в д. Вялицы на км 10+000);

- реконструкция автодороги М-3 «Украина» - Перемышль в Перемышльском районе (устройство автобусных остановок на участке с км 23+500 по км 24+200 поворот на д. Ладыгино);

- реконструкция автодороги Григоровское – Крутые Вехи в Перемышльском районе (устройство автобусной остановки с разворотной площадкой с км 9+400 по км 9+800 в д. Константиновка);

3. дополнительный землеотвод шириной 25 п. м для создания условий реконструкции объекта:

- реконструкция автодороги Опытная станция – Заборовка в Перемышльском районе на участке с км 1+800 по км 2+450 с мостом через р. Высса.

- 4.предусмотренно  редакцией 2017 года

- Строительство обхода Калуги на участке от развязки Р-132- обход г. Калуга от М-3 «Украина» - Слеведовка - Малая Слобода.

- Реконструкция автодороги Р92 «Калуга – Перемышль- Белев – Орел» - Козельск на участке с км 0+000 по км 26+000 в Перемышльском и Козельском районах

В соответствии с Федеральным Законом 257-ФЗ ст. 3 п. 15, 16; ст. 25 п. 3, 4, 6; ст. 26 п. 8:

1. размещение объектов капитального строительства в населенных пунктах в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – не допускается;

2. размещение объектов капитального строительства в границах охранной зоны автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения вне населенных пунктов – не допускается

### I.7 Инженерная инфраструктура

Теплоснабжение

Анализ современного состояния теплообеспеченности района выявил основные направления развития систем теплоснабжения.

Для перспективного теплоснабжения необходимо:

- строительство новых, техническая модернизация существующих источников тепла, направленная на внедрение современных энергосберегающих технологий (с котлоагрегатами нового поколения с высоким КПД использования топлива и хорошими экологическими показателями);

- замена морально и физически устаревшего оборудования котельной;

- замена ветхий теплопровод и провести капитальный ремонт теплотрасс с использованием современных материалов, что снизит себестоимость производимой тепловой энергии;

- использование автономных энергетических комплексов: мини-ТЭЦ, газотурбинных ТЭЦ - (ГТ ТЭЦ), предназначенных для совместного производства электрической и тепловой энергии;

- повышение надежности и эффективности теплоснабжения за счёт децентрализации (автономные источники тепла - АИТ с комплектом автоматики для районов индивидуального строительства, локальные котельные модульной сборки-БМК полной заводской готовности);

- использование теплоты вторичных энергоресурсов производственных предприятий;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  % аварийности подземных тепловых сетей;

- перевод производства полностью на централизованное теплоснабжение.

Изменение структуры в топливном балансе района в сторону увеличения потребности в более калорийном виде топлива (газ), приведет к сокращению затрат на его транспортировку, одновременно создавая благоприятные условия для охраны окружающей среды. Чтобы повысить технико-экономические показатели населённых пунктов, предотвратить загрязнение воздушного бассейна, а также улучшить их санитарное состояние следует (на расчетный срок)  централизовывать системы теплоснабжения путём форсированного развития тепловых сетей и укрупнения источников теплоснабжения.

Газоснабжение

Схема распределения газа по давлению 3-х ступенчатая (газопроводы высокого, среднего и низкого давления), связь между ступенями осуществляется через газораспределительные пункты (ГРП).

Строительство и реконструкция газопроводов - это лишь часть процесса газификации. Компании приходится проводить нелегкую работу с региональными властями, которые должны обеспечить подготовку потребителей к приему газа.

В центральном офисе ОАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер подписал с губернатором Калужской области первые сетевые графики строительства объектов газификации. Улучшение качества жизни населения благодаря подключению населенных пунктов и домохозяйств к газоснабжению возможно только при активном участии региональных и местных органов власти, которые должны выполнять взятые обязательства. В соответствии с подписанными документами региональная власть должна обеспечить синхронизацию подготовки потребителей к приему газа со строительством «Газпромом» газопроводов. Речь идет о строительстве внутрипоселковых и домовых сетей, строительстве новых или переводе на газ действующих котельных, установке газовой аппаратуры в домохозяйствах.

Подготовка к массовой газификации вскоре может стать темой активного обсуждения в регионах. Объем инвестиций Калужской области в газификацию региона превысит инвестиции «Газпрома».

Природный газ - база для электрификации Перемышльского района.

«Газпром» сформировал программу газификации российских регионов на 2005-2007 годы. Реализация этой программы обеспечит повышение уровня газификации природным газом в среднем по России до 60%, в том числе в городах - до 66%, в сельской местности - до 42%.

Ответственность за подготовку потребителей к приему газа возложена на администрацию региона и муниципальные органы власти. Эти работы должны осуществляться за счет бюджета разного уровня и средств населения.

В то же время причины отставания подготовки потребителей к приему газа связаны и с финансами. Прокладка домовых сетей, покупка и монтаж газового оборудования должны осуществляться за счет средств населения, собственников или муниципальных властей.

Однако для населения это дорогостоящее мероприятие, оно сегодня обойдется семье не в одну тысячу рублей, что для многих является недоступным. Поэтому необходимо (на расчетный срок) изыскивать средства из местных бюджетов для строительства внутрипоселковых газопроводов, обеспечивать социальную поддержку газификации малообеспеченной части населения, включая предоставление долгосрочных беспроцентных кредитов, дотаций и т.д.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Перемышльского района осуществляется от государственной энергосистемы в частности по Тульской энергосистеме от Черенетской ГРЭС.

Основными потребителями электроэнергии района являются:

- промышленные потребители;

- строительство;

- коммунально-бытовые потребители;

- сельскохозяйственные потребители;

- транспорт.

Питание сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также культурно бытовых потребителей района осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции 110/35/10 кВ и 35/10 кВ.

Перечень электроподстанций Перемышльского района:

- п/с Агеево;

- п/с "Корекозево";

- п/с "Перемышль";

- п/ст "Орбита";

- п/ст "Желохово";

- п/ст "Песоченская";

- п/ст "Петровская".

Распределительными сетями в районе являются сети напряжением 110 и 35 кВ, также в районе имеется развитая сеть линий электропередачи напряжением 10 кВ. Сети напряжением 110 кВ развиты в основном на территориях крупных энергоузлов.

За весь срок эксплуатации работы гидросиловое и электротехническое оборудование электроподстанций района в значительной мере выработало свой нормативный ресурс и морально устарело. В связи с этим на расчетный срок необходима реконструкция этих электроподстанций с модернизацией оборудования.

Водоснабжение

Для выхода на нормативный уровень обеспеченности населения сельских поселений необходимо использовать резервные водопроводные станции. Для определения количества вводимых резервных ВС важно знать водозабор из работающих ВС.

Так как водные горизонты района частично загрязнены, в силу природных и техногенных факторов, то необходимо применять меры по установке на водозаборные станции новейшего очистного оборудования.

Для обеспечения населения района доброкачественной питьевой водой необходимо:

- полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих, со строительством дополнительных очистных сооружений, внедрением новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей.

На всех промышленных предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии, сокращения водопотребления на единицу продукции.

Для обеспечения района качественной питьевой водой на расчетный срок необходимо развитие систем водоснабжения всех населенных пунктов, включая строительство, реконструкцию и восстановление систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны водопроводов и водозаборов. Также подлежат реконструкции и восстановлению групповые водопроводы и децентрализованные системы в сельской местности.

На территории Перемышльского района р. Ока и ее притоки попадают во второй и третий пояс ЗСО Окского водозабора для г. Калуги (Решение Калужского облисполкома №299 от 22.04.1980 г. «Об установлении ЗСО речного водозабора г. Калуги»), а также ниже г. Калуги второй и третий пояс ЗСО инфинтрационного водозабора «Березовая роща» для г. Тарусы.

Санитарные правила и нормы (СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработаны на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ.

Настоящие СанПиН определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

ЗСО организуется на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуется в составе трех поясов: первый пояс (Строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Дальность распространения загрязнения зависит от: вида источника водоснабжения (поверхностный или подземный); Характера загрязнения (микробное или химическое); степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения (для подземного источника); гидрогеологических или гидрологических условий.

При определении размеров поясов ЗСО необходимо учитывать время выживаемости микроорганизмов (2 пояс), а для химического загрязнения – дальность распространения, принимая стабильным его состав в водной среде (3 пояс).

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Водоотведение

В ряде населенных пунктов отсутствуют канализационные очистные сооружения, практически не ведется строительство сетей канализации, требуют ремонта и модернизации существующие системы канализации.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

Практически все действующие очистные сооружения требуют или ремонта, или реконструкции.

С целью сокращения сброса в водоемы района неочищенных сточных вод на первый срок необходимо предусмотреть:

- строительство сооружений биологической очистки в селах, имеющих систему канализации (д. Ильинское, с. Корекозево);

- строительство канализации и очистных сооружений в следующих населенных пунктах: д. Гремячево, д. Хохловка, д. Макарово, д. Григоровское, д. Погореловка, д. Борищево;

- реконструкцию или расширение существующих очистных сооружений (с. Калужская сельскохозяйственная опытная станция, д. Большие Козлы, д. Торопово, д. Ахлебинино, д. Хотисино, д. Поляна, с. Перемышль, д. Горки);

- строительство новых и перекладку существующих сетей канализации со сверх- нормативным сроком эксплуатации;

- строительство новых или реконструкцию существующих систем канализации и очистных сооружений канализации с учетом жилищного строительства, а также ливневой канализации и зон рекреации;

- строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий.

Связь. Телефонизация

В целях решения проблемы кардинального повышения качества электросвязи и создания потенциальной возможности предоставления потребителям широкого спектра телекоммуникационных услуг мирового уровня, повышения инвестиционной привлекательности регионов настоящая программа предусматривает развитие связи в Перемышльском районе, исходя из следующих положений:

1. На тех территориях, где предоставление услуг связи является убыточным, финансирование должно осуществляться с использованием бюджетных финансовых ресурсов, а также собственных средств операторов связи и населения в соответствии с целевыми программами.

2. На территории области, где есть платежеспособный спрос на услуги связи, развитие осуществляется за счет средств самих операторов связи на коммерческой основе без привлечения бюджетных средств. При этом в развитии средств связи операторы должны строго соблюдать условия лицензии, нормативных документов Госкомтелекома и Госсвязьнадзора.

3. Финансирование развития информационных сетей и сетей передачи данных должно осуществляться не только в рамках программ развития электросвязи, но и в рамках целевых программ, направленных на развитие и поддержку здравоохранения, образования, развития информационных муниципальных сетей.

Финансирование целевой программы развития связи в конкретном районе или населенном пункте должно производиться на конкурсной основе.

Обязательными условиями конкурса должно быть использование оператором связи собственных средств не менее 25% от стоимости проекта.

В течение 2000-2005 годов велись работы по расширению сети эфирного вещания в районе с одновременным сокращением проводного вещания как убыточного.

В связи с окончательно сформировавшейся политикой Госкомсвязи России по сокращению сети проводного вещания, целесообразно пересмотреть отношение к ней, как основному виду информационного обеспечения.

На расчетный срок необходимо использовать для информирования населения в рамках районной системы централизованного оповещения сети радиовещания и телевидения.

Кроме того, в связи с переводом системы связи района на новую технику связи, идет процесс сокращения населенных пунктов, включенных в систему централизованного оповещения, т.к. аппаратура АДУ-ЦБ технически может работать только по физическим цепям.

### I.8 Функционально-планировочная организация территории

Перемышльский район по совокупности природных, экономических планировочных условий относится к Центральному внутриобластному планировочному району области.

Основой проектных предложений по функционально-планировочной организации территории стала гипотеза социально-экономического развития района. Положения, которые базируются на результатах комплексного анализа территориальных ресурсов и условий развития ПГТ и сельских населенных мест, полученных на основе комплексной оценки инженерно-строительных и планировочных факторов, условий транспортного обслуживания, водообеспеченности, экономической оценки возможности развития всех отраслей хозяйственной деятельности, экономических факторов и других долговременно действующих условий.

Основными элементами функционально-планировочной системы района являются:

- планировочные центры и подцентра различного значения;

- территориальные зоны, выделенные в соответствии со степенью возможного хозяйственного освоения;

- главные и второстепенные планировочные оси (транспортные коммуникации;

- зоны ограничений градостроительной деятельности.

Главным планировочным центром района является его административный, промышленный, социальный и рекреационно-туристический центр с. Перемышль, расположенный в центральной части района.

По территории муниципального района проходят дроги «Калуга-Козельск», «Калуга-Тула», «Москва-Орел». Имеется выход на федеральную автомагистраль «Москва-Киев». Имеется cвязь c железной дорогой «Москва-Киев» (станция Воротынск).

Возникновение и развитие связей между населенными пунктами различной величины и их значения создают условия для образования групп взаимных и соподчиненных поселений, которые складываются вокруг административных, хозяйственных, социальных и рекреационно-туристических центров и подцентров.

Формирование групповых систем населенных мест, как более высокой ступени организации системы расселении, объединит ПГТ и сельские населенные пункты в единый комплекс. Типология населенных пунктов приведена в разделе рассматривающим систему расселения.

Схемой планируется восстановить в учетных данных перечня населенных пунктов сельского поселения «Деревня Сильково» Перемышльского района населенный пункт деревня Дудоровка.

В состав сельского поселения «Село Борищево» входят следующие населенные пункты: с. Борищево, дер. Орля, дер. Садки.

На территории сельского поселения МО СП «Село Борищево» расположена деревня Аболдуевка, не учтенная в Законе Калужской области от 30.09.10 г. № 51-ОЗ (ред. от 25.10.13 г.) «Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов».

Согласно Закону Калужской области № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области» от 05.07.2006г. (ст.7 п.4 и п. 5):

Образование нового населенного пункта (придание вновь возникшей населенной территории официального статуса административно-территориальной единицы) происходит по инициативе соответствующих представительных органов муниципальных образований с соблюдением требований градостроительного законодательства, в том числе наличия генерального плана образуемого населенного пункта.

Соответствующий представительный орган муниципального образования рассматривает вопрос об образовании нового населенного пункта с учетом мнения фактически проживающего на соответствующей территории населения и вносит проект закона, а также документы и материалы, указанные в настоящем Законе, в Законодательное Собрание Калужской области.

Законодательное Собрание Калужской области проверяет соответствие представленных документов и материалов настоящему Закону и принимает закон Калужской области об образовании нового населенного пункта, а также в соответствии с положениями, установленными Федеральным законом «О наименованиях географических объектов», рассматривает вопрос о присвоении наименования вновь возникшему населенному пункту.

В соответствии с возможностью развития хозяйственной и градостроительной деятельности Схемой определены территориальные зоны:

- Интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения, в том числе преимущественной урбанизации;

- Экстенсивного градостроительного освоения;

- Зоны ограниченной хозяйственной деятельности.

Зоны интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения, в том числе преимущественной урбанизации

На территориях этих зон на расчетный срок возможно размещение промышленных и коммунально-складских предприятий, развитие жилищного строительства. Размещение предприятий и определение границ участков осуществляется на стадии Генерального плана. Выбор конкретных участков под жилищное строительство так же является задачей генерального плана.

Преимущественное размещение новых объектов промышленности (кроме отраслей добывающей промышленности, агропромышленного комплекса и вредных в экологическом отношении производств) на расчетный срок предусмотрено в пределах черты населенных пунктов и на территориях прилегающих к с. Перемышль, а так же других наиболее крупных населенных пунктах, согласно СНиП 2.07.01-89*.

Многоэтажное жилищное строительство целесообразно в крупных, развивающихся населенных пунктах, с относительно большими объемами жилищно-гражданского строительства, в том числе «социального» жилья.

Значительное развитие коттеджного строительства на расчетный срок предусмотрено на территориях населенных пунктов и прилегающих к ним, в том числе с. Перемышль, с. Ахлебинино, с. Борищево, с. Калужская Опытная Сельскохозяйственная станция, д. Горки, с. Гремячево, д. Григоровское, с. Ильинское, д. Большие Козлы, с. Корекозево, с. Макарово, д. Песочня, д. Погореловка, д. Покровское, д. Сильково, д. Хотисино, д. Хохловка, с. Никольское, дер. Курово, дер. Будаково, дер. Мехово, дер. Голодское, дер. Фитинино, дер. Усадье, дер. Еловка с возможным изменением их границы.

На расчетный срок предусмотрена возможность размещения объектов агропромышленного комплекса (крупных животноводческих комплексов, птицефабрик, тепличных комбинатов, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и т.д.) в составе крупных сельских населенных пунктов с учетом сельскохозяйственной специализации прилегающей территории.

На первый срок на перспективу планируется изменение границ муниципальных образований.

Зоны экстенсивного градостроительного освоения

Территории зон экстенсивного градостроительного освоения по преимуществу предназначаются для сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельности, развития добывающей промышленности.

Зоны ограниченной хозяйственной деятельности

В состав территорий зон ограниченной хозяйственной деятельности включены территории защитных лесов, ООПТ и иные территории.

- Существующие ООПТ

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ; от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

- Защитные леса

К защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий. Порядок ведения лесного хозяйства в защитных лесах определяется в зависимости от их категории защитности. На особо защитных участках лесов запрещено применение рубок главного пользования. Решения о запрещении рубок главного пользования на этих участках принимаются территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области лесного хозяйства.

Использование территории регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Водоохранные зоны

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Использование территорий в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ, СНиП 2.07.01-89*, (Градостроительство. Планировка и застройка сельских поселений).

- Предлагаемые зоны природоохранного назначения

- Природные парки

- Эколого-компенсационная зона вокруг существующих ООПТ

- Зеленые зоны н.п.

- Ценные болотные комплексы

- Ареалы концентрации бальнеологических ресурсов

- Уникальные исторические и природные ландшафты.

На расчетный срок проектом предусмотрена возможность организации рекреационно-туристической деятельности в этих зонах.

В селе Ахлебинино необходимо учитывать СЗЗ туберкулезного отделения ГУЗ «Калужская областная психиатрическая больница». Охранная зона по туберкулезному отделению психиатрической больницы с. Ахлебинино в соответствии с СанПиН 2.1.3.-1375-03 раздел 2 «Гигиенические требования к размещению и территориям лечебного учреждения» мощностью более 1000 коек составляет 500 м от территории жилой застройки.

Для всех типов предлагаемых к организации зон природоохранного назначения на следующих стадиях проектирования необходимо разработать соответствующие документы территориального планирования или Проекты планировок, установить границы и разработать Положения с соответствующей регламентацией хозяйственной деятельности.

Земли, переводимые в категорию особо охраняемые территории, предполагают проектирование туристических объектов под рекреационные цели в  следующих населенных пунктах: дер. Семеновка, дер. Усадье, дер. Гордиково, дер. Поляна.

Развитие промышленности в дер. Константиновка (для проведения доразведки и последующей отработки месторождений керамзитных глин), с. Воротынск, с. Корекозево, дер. Поляна (оборонная промышленность), дер. Корчевские Дворики.

В связи с увеличением численности населения на прилегающих территориях предполагается  организация кладбища около дер. Николаевка, а в с. Корекозево расширение кладбища.

Обустройство территорий скотомогильников вблизи дер. Хотисино, дер. Поляна, с. Макарово.

При разработке в дальнейшем градостроительной документации необходимо предусмотреть строительство очистных сооружений в дер. Усадье из-за близости реки Оки.

Пожарная безопасность.

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

Оперативная доставка сил и средств пожаротушения к местам возникших пожаров зависит от наличия и эксплуатационного состояния, дорог на территории лесного фонда. При прочих равных условиях дороги выполняют роль противопожарных барьеров и могут быть использованы как опорные линии при тушении лесных пожаров.

Имеющаяся на территории земель лесного фонда дорожная сеть (11,6 км на 1000 га лесного фонда) не полностью обеспечивает своевременную доставку сил и средств пожаротушения к лесным пожарам в установленное время.

Расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м, согласно СНиП 2.07.01-89*.

В поселениях для районов одно-двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 м, согласно СНиП 2.07.01-89*.

Прибытие лесопожарных служб на отдельные пожароопасные участки затруднено вследствие плохого состояния дорог. В этой связи, в планируемый период (2005-2014 гг.), предусматривается строительство и ремонт дорог противопожарного назначения.

В Перемышльском районе существуют два пожарных депо: с. Перемышль и с. Калужская Опытная Сельскохозяйственная станция.

На расчетный срок на перспективу предлагается построить по всему району пожарные депо, с радиусом обслуживания 3 км. Число пожарных депо в поселении, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной охраны (ВСН-1-91 СПАСР), утвержденных МВД Российской Федерации, согласно СНиП 2.07.01-89*.

Но поскольку радиус обслуживания проектируемых пожарных депо обхватывает малое количество населенных пунктов, это не целесообразно. Поэтому мы предлагаем в населенных пунктах с численностью населения менее 5 тыс. человек организовать добровольные пожарные дружины и оборудовать там специальные площадки с инструментом для тушения пожара.

А в с. Калужская Опытная Сельскохозяйственная станция на расчетный срок предлагается обновить машины и оснастить их пожарными лестницами, так как в селе есть многоэтажные дома (пять этажей) и они не могут обслуживаться существующими машинами.

На расчетный срок планируется:

- обеспечение возможности проезда в весеннее и осеннее время пожарных автомобилей к д. Игнатовское, д. Салтановское, д. Кирилловское, д. Никитинка, д. Митинка, д. Кузьменки, д. Чесноки, д. Истомино, д. Новоселки, д. Григорово, д. Татьево, д. Морхань, д. Петропавлово, д. Усадье, д. Средняя Фабрика, д. Садки, д. Орляя, д. Аболдуевка, д. Ершовка, д. Воробъевка, д. Раздол, д. Букреево, д. Кудиново, д. Елизаветинка, д. Ильинка, д. Крутые Верхи, д. Вольня, д. Голчань, д. Брагино, д. Зенилово, д. Карауловка, д. Темерево, д. Шильниково, д. Николаевка, д. Муратовка, д. Оберегаевка, д. Алексеевка, д. Зябки, д. Самойлово, д. Никольское, д. Колышово, д. Ждановка, д. Михайловское, д. Грицкое;

- обеспечение противопожарной защиты (тушения пожара и спасения людей) в нижеперечисленных населенных пунктах, находящихся за пределом радиуса обслуживания ПЧ, ДПФ, ДПК, ВПО, ВПК, ДПД и т.п., оснащенных пожарным автомобилем в отапливаемом гараже (боксе): д. Григорово, д. Афанасьево, д. Верхнее Алопово, д. Чесноки, д. Салтановское, д. Красниково, д. Нелюбовское, д. Зеленино, д. Белая, д. Малютино, д. Василенки, д. Раздол, д. Малые Козлы, д. Морозовы Дворы, д. Зимницы, д. Букреево, д. Акиньшино, д. Алексеевское, д. Желовского Лесничества, д. Игнатовское, д. Кирилловское, д. Константиновка, д. Кузьменки, д. Митинка, д. Верхние Вялицы, д. Кудиново, д. Юпинка, д. Ждановка, д. Колышово, д. Синятино, д. Погореловка, д. Басово, д. Гулево, д. Забелино, д. Истомино, д. Карауловка, д. Муратовка, д. Оберегаевка, д. Орляя, д. Садки, д. Темерево, д. Шильниково, д. Головнино, д. Татьево;

- обеспечение наружного противопожарного водоснабжения д. Средняя Фабрика, д. Рядово, д. Слевидово, д. Воробъевка, д. Кульнево, д. Ладыгино, д. Букреево, д. Алексеевское, д. Чесноки, д. Малютино, д. Ермашовка, д. Кудиново, д. Юдинка, д. Ястребово, д. Крутицы, д. Будаково, д. Бушовка, д. Вольня, д. Брагино, д. Зенилово, д. Темерево, д. Шильниково, д. Новоселки, д. Никольское, д. Басово, д. Борисовка, д. Кременево, д. Зябки, д. Алексеевка, д. Синятино, д. Ждановка, д. Колышово, д. Афанасьево, д. Верхнее Алопово, д. Кожемякино, д. Щепихино, д. Головнино, д. Татьево, д. Антиповка, д. Боково, д. Ломохино, д. Морхань, д. Подкорье, д. Фитинино, д. Холмы, д. Усадье, д. Поляна, д. Верхние Вялицы;

- обеспечение пирсами для установки пожарного автомобиля и забора им воды естественных водоисточников для наружного противопожарного водоснабжения д. Николаевка, с. Воротынск, д. Заболотье, д. Лучкино, д. Прудищи, д. Раздол, д. Василенки, д. Вечна, д. Зеленино, д. Игнатовское, д. Кирилловское, д. Константиновка, д. Красниково, д. Кузьменки, д. Митинка, д. Нелюбовское, д. Никитинка, д. Салтановское, д. Гордиково, д. Елизаветинка, д. Еловка, д. Желовь, д. Ильинка, д. Крутицы, д. Крутые Верхи, д. Малые Козлы, д. Забелино, д. Гулево, д. Истомино, д. Семеновка, д. Гриднево, д. Курово, д. Самойлово, д. Никитье, д. Синятино, д. Комсино, д. Михайловское, д. Верхние Подгоричи, д. Грицкое, д. Желохово, д. Нижние Подгоричи, д. Торопово, д. Бобриха, д. Ломохино, д. Петропавлово.

Согласно ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо обеспечить прикрытия пожарными подразделениями населенные пункты, с учетом времени прибытия для тушения пожара не более 20 минут, предлагается построить по всему району пожарные депо:

- дер. Большие Козлы (дер. Большие Козлы, дер. Еловка, дер. Крутицы, дер. Будаково, дер. Пушкино, дер. Малые Козлы, дер. Большие сушки, дер. Мужачи, дер. Елизаветинка, дер. Желовь, с. Ильинка);

- с. Ахлебинино (с. Ахлебинино, дер. Средняя Фабрика, с. Никольское, дер. Николаевка, дер. Нижнее Косьмово, дер. Вехнее Косьмово, дер. Морхань);

- дер. Хотисино (дер. Хотисино, дер. Усадье, дер. Боково, дер. Ломохино, дер. Фитинино, дер. Гриднево, с. Рождествено, с. Семеновка, дер. Петропавлово, дер. Бобриха, дер. Подкорье, дер. Антиповка, дер. Холмы, дер. Пески, дер. Брагино, дер. Борисовка, дер. Песочня, дер. Никитье, дер. Кременево, дер. Самойлово);

- с. Макарово (с. Макарово, дер. Зенилово, дер. Оберегаевка, дер. Карауловка, дер. Курово, дер. Басово, дер. Темерево, дер. Забелино, дер. Никольское, дер. Шильниково, дер. Гулево, дер. Истомино, дер. Муратовка, дер. Новоселки);

- дер. Григоровское (дер. Григоровское, дер. Желовского лесничества, дер. Вечна, дер. Игнатовское, дер. Салтановское, дер. Малютино, дер. Константиновка, дер. Белая, дер. Морозовы Дворы, дер. Крутые Верхи, дер. Кирилловское, дер. Никитинка, дер. Кузьменки, дер. Митинка, дер. Зябки, дер. Алексеевка, дер. Голчань, дер. Вольня);

- с. Гремячево (с. Гремячево, дер. Алексеевское, дер. Чесноки, дер. Зеленино, дер. Красниково, с. Нелюбовское, дер. Акиньшино, дер. Василенки, дер. Раздол, дер. Зимницы, дер. Букреево, дер. Вороново, дер. Мохово);

- дер. Сильково (дер. Сильково, дер. Садки, дер. Аболдуевка, дер. Орля, с. Борищево, дер. Дудоровка, дер. Татьево, дер. Верхние Подгоричи, дер. Ершовка, дер. Грицкое, дер. Желохово, дер. Торопово, дер. Нижние Подгоричи, дер. Ладыгино);

- дер. Погореловка (дер. Погореловка, дер. Синятино, дер. Петровское, дер. Колышово, дер. Григорово, дер. Афанасьево, дер. Ждановка, дер. Михайловское);

- дер. Покровское (дер. Покровкое, дер. Рядовка, дер. Комсино, дер. Кожемякино, дер. Нижнее Алопово, дер. Щепихино, дер. Верхнее Алопово);

- с. Корекозево (с. Корекозево, дер. Киреево, дер. Голодское, дер. Бушовка);

- с. Ильинское (с. Ильинское, дер. Корчевские Дворики, дер. Ермашовка, дер. Юпинка, дер. Гордиково, дер. Ястребово, дер. Верхние Вялицы, дер. Нижние Вялицы, дер. Кудиново).

Существующие пожарные депо обслуживают следующие населенные пункты:

- с. Перемышль (с. Перемышль, дер. Горки, дер. Кульнево, дер. Дементеевка, дер. Прудищи, с. Рыченки, дер. Жашково, дер. Воробъевка, дер. Хохловка, дер. Поляна);

- с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция (с. Калужская опытная с/х станция, дер. Слевидово, с. Калужской геолого-разведочной партии, дер. Малая Слободка, дер. Заболотье, с. Воротынск, с. Столпово, дер. Рядово, дер. Заборовка, дер. Головнино, дер. Лучкино, дер. Новоселки).

I.9 Санитарная очистка территории.

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой) на расчетный срок.

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов и необходимую сортировку, сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций н.п., зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

2. Использование рациональных методов утилизации отходов сельскохозяйственных предприятий: производство биогумуса, ускоренное микробиологическое компостирование, производство биогаза и др.

3. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей. Предлагается контейнерная система для всех сельских населенных пунктов. Для застройки, в которой в настоящее время осуществляется планово-поквартирная система, намечается осуществлять постепенный переход к системе контейнерного вывоза.

4. Запрещается сжигание растительных остатков (ветки, скошенная трава и т.п.) на территории н.п.

5. На территориях садоводческих объединений граждан, на территориях гаражных кооперативов для сбора ТБО предусматриваются контейнерные площадки. Отработанные горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные опасные отходы должны собираться в специально отведенных и оборудованных местах для последующей утилизации.

6. Сбор строительных отходов на территориях строительства, реконструкции, ремонта зданий производится в специальные емкости до накопления транспортных партий. При производстве работ по ремонту усовершенствованных покрытий и инженерных коммуникаций различного назначения отходы (асфальтобетонные покрытия и т.п.) должны быть вывезены к местам обеззараживания в срок, определенный администрацией МР «Перемышльский район» (двухдневный срок после окончания работ).

Решение вопросов охраны окружающей среды Перемышльского района требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки крупных населенных пунктов.

Как показывает мировая практика при комплексном и технически грамотном подходе к решению проблемы утилизации ТБО удается не только избежать загрязнения окружающей среды, вовлекать в оборот вторичные ресурсы, но и получать ощутимую прибыль. Следовательно, отходы следует рассматривать как дополнительный природно-техногенный ресурсный потенциал. Выполнение предложений по модернизации и развитию системы санитарной очистки позволит решить важнейшую техническую и экологическую проблему. Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций города, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются, с развитием и модернизацией парка спец. машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным  правилам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с городских улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

В качестве основного технологического приема утилизации снега предлагается размещение снега на специальных снегосвалках (в перспективе с очисткой талых вод, образующихся при таянии, и последующим сбросом вод в канализационную сеть).

На первую очередь необходимо предусмотреть расширение существующего полигона ТБО, расположенный севернее д. Корчевские Дворики.

### I.10 Инженерная подготовка и защита территории

При разработке проектов планировки и застройки сельских поселений следует на расчетный срок предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления, подтопления.

Защиту территорий от затопления следует осуществлять:

- обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого водного объекта;

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель.

В состав средств инженерной защиты от затопления могут входить: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, нагорные водосбросные каналы, быстротоки и перепады, трубопроводы и насосные станции.

В зависимости от природных и гидрогеологических условий защищаемой территории системы инженерной защиты могут включать несколько вышеуказанных сооружений либо отдельные сооружения.

На территории поселений  с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать на расчетный срок понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей.

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать на расчетный срок упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов террасирование  и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

На расчетный срок в цели защиты территорий от пожаров необходимо организовать работу по созданию пожарных депо с радиусом  3 км.

### I.11 Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

На расчетный срок.

Воздушный бассейн

1.Техническая реконструкция, перепрофилирование, либо ликвидация и перебазирование вредных производств и реабилитация освобождаемых территорий, включая зеленое строительство.

2. Обеспечение при размещении промышленных предприятий вблизи жилой застройки сокращения санитарно-защитных зон до границы жилой застройки за счет проведения природоохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу воздуха.

3. Организация единых санитарно-защитных зон для утвержденных промышленных зон, благоустройство и озеленение этих территорий, вынос жилой застройки за пределы единых санитарно-защитных зон предприятий.

4. Трассирование новых и расширение существующих транспортных магистралей.

5. Стимулирование технического перевооружения транспортных средств с обеспечением выхода на уровень европейских стандартов по выбросам загрязняющих веществ. Ориентация в будущем на перевод автотранспорта на принципиально новые двигатели, работающие на альтернативных видах топлива.

Водный бассейн.

1. Внедрение на промышленных предприятиях, осуществляющих сброс сточных вод в водные объекты, замкнутой системы повторного водоснабжения, инновационных технологий по очистке сточных вод.

2. Вывод с территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также зон санитарной охраны источников водоснабжения всех объектов, нахождение которых на указанных территориях запрещено законодательством и нормативными документами. Благоустройство и озеленение территории водоохранных зон и прибрежных полос.

3. Устранение и предупреждение возможности загрязнения подземных источников водоснабжения.

Почвы.

1.Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

2 Ликвидация несанкционированных локализованных свалок с последующей рекультивацией территории.

3.Реабилитация территорий промышленных предприятий, предполагаемых к выносу и диверсификации.

4 Внедрение инновационных технологий по утилизации промышленных отходов.

5.Укрепление склонов оврагов путем их озеленения, благоустройство территории оврагов.

6.Устройство набережных и других берегоукрепительных сооружений.

Шум. Электромагнитные излучения (ЭМИ).

1. Перераспределение транспортных потоков, уменьшение доли грузового транспорта в крупных населенных пунктах района. Замена дорожных покрытий.

2 Установка шумозащитных экранов, формирование шумозащитных посадок зеленых насаждений вдоль основных транспортных магистралей.

3. Организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ.

### I.12 Мероприятия по охране окружающей среды

В области разработана Целевая программа «Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 гг). Программа включает в себя комплексы мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха, водных ресурсов, усовершенствованию системы санитарной очистки территории, восстановлению почвенного покрова и рациональному использованию минерально-сырьевых ресурсов. Программа подготовлена по поручению Правительства Калужской области министерством природных ресурсов Калужской области при участии управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Калужской области и Калужского филиала Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья и недропользования. Данная программа учитывает конкретные цели и наработанный опыт в сфере охраны окружающей среды и природопользования и должна стать основой для природоохранной деятельности предприятий и всех служб и организаций области. Поэтому, в первую очередь, необходимо выполнить мероприятия, включенные в Целевую программу. Кроме того, Схемой территориального планирования на 1 очередь и на расчетный срок разработаны следующие мероприятия.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Первая очередь.

- Создание системы автоматизированного контроля дымовых газов, отходящих  от топливосжигающих агрегатов в Калужской  области.

- Газификация объектов теплоэнергетики.

- Размещение проектных промышленных зон на территориях, расположенных вне существующих селитебных зон.

- Организация санитарно-защитных зон, охранных коридоров в соответствии с отраслевыми нормативными требованиями:

- от магистралей федерального и территориального значения;

- вдоль магистральных трубопроводов.

Для снижения вредного воздействия автотранспорта в Генеральных планах населенных пунктов следует предусмотреть:

- строительство обходных дорог для пропуска транзита в населенных пунктах, расположенных на трассах федеральных и региональных дорог с интенсивным движением транспорта;

- строительство и реконструкцию магистральных улиц, обеспечивающих вывод грузового движения из селитебных территорий;

- строительство транспортных развязок;

- строительство и реконструкция магистральных улиц.

Расчетный срок.

- Разработка томов ПДВ для всех предприятий области.

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих промышленных предприятий с выводом из них жилой застройки (предприятия І и ІІ класса).

- Организация санитарно-защитных зон, охранных коридоров от дорог местного значения.

- Реконструкция дорог местного значения.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

На первую очередь необходимо выполнить комплекс мероприятий  областной целевой программы «Обеспечение населения Калужской области питьевой водой», рассчитанной до 2010 г.

Система программных мероприятий по охране водных ресурсов включает решение следующих задач:

- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения и обеспечение их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

- совершенствование технологии обработки воды на водоочистных станциях и их строительство;

- развитие систем забора, водоочистки, транспортировки и водоотведения;

- экономия питьевой воды.

Кроме того, Схемой территориального планирования предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство очистных сооружений в с. Ильинское, с. Корекозево, д. Покровское, д. Сильково, д. Хотисино, д. Поляна, с. Борищево, с. Гремячево, д. Григоровское, с. Макарово, д. Песочня, д. Погореловка, д. Хохловка;

- реконструкция очистных сооружений в с. Перемышль, с. Ахлебинино, с. Калужская Опытная Сельскохозяйственная Станция, д. Горки, д. Большие Козлы;

- проектирование и строительство разведочно-эксплуатационных скважин и водопроводов в населенных пунктах, где нет централизованного водоснабжения;

- внедрение своевременного и регулярного ремонта сетей водоснабжения;

- закрытие колодцев, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам;

- проведение берегоукрепительных работ на р. Угра, Ока, Жиздра;

- осуществление контроля за сбросами предприятий-загрязнителей (предельно-допустимыми сбросами);

- введение экологического мониторинга за состоянием водных объектов.

Расчетный срок:

- проведение геолого-гидрологических изысканий в целях выявления новых источников водоснабжения для районов, необеспеченных водными ресурсами.

Мероприятия по охране почвенного покрова

Первая очередь:

- внесение в почвы с низким содержанием гумуса только минеральных удобрений с низким содержанием фосфора и калия;

- создание защитных лесополос в пределах земель сельскохозяйственного освоения для предотвращения эрозии почв;

- проведение мелиорации заболоченных почв в пределах сельскохозяйственных угодий;

- проведение коренного улучшения кормовых угодий и пастбищ;

- озеленение оврагов и  берегов рек в целях укрепления грунтов и предотвращения дальнейшего развития оврагов и оползневой эрозии;

- рекультивация отработанных карьеров;

- проведение экологических наблюдений за загрязнением почв тяжелыми металлами.

Расчетный срок:

- разработка системы освоения почв интенсивным способом в целях сокращения площади нарушенных земель;

- восстановление нарушенных почв в пределах сельскохозяйственных угодий.

Мероприятия по санитарной очистки территории

Первая очередь:

- оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с последующей рекультивацией территорий;

- внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность их появления, внедрение своевременной планово-регулярной очистки территории;

- обеспечение парка уборочной техники всех населенных пунктах области нормативным количеством уборочных единиц;

- обеспечение всех населенных пунктов области нормативным количеством контейнеров для сбора бытового мусора;

Расчетный срок:

- ликвидация несанкционированных свалок по всей территории области;

- экономически целесообразная минимизация количества объектов захоронения отходов;

- развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах области.

Мероприятия по защите населения от радиации

Первая очередь:

- обеспечение безопасности сооружений пунктов хранения радионуклидов;

Расчетный срок:

- совершенствование системы мониторинга радиационной обстановки в области.

СЗЗ промышленных предприятий Перемышльского района

| наименование предприятия | адрес | продукция (услуги) | СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Процесс» | с. Перемышль, ул. Ген. Трубникова,13 | Производство металлической офисной мебели | Класс III 300 м |
| ОАО «Калугалес» | с. Корекозево | Производство пиломатериалов | Класс IV 100 м |
| МП «Типография» | с. Перемыль, пл. Свободы, 13 | Производство бланочной продукции | Класс IV 100 м |
| ООО «Стройресурс» | с. Перемышль, ул. Ген. Трубникова, 1 | Производство строительных материалов (песок) | Класс III 300 м |
| ООО «Стройдорресурс» | с. Корекозево | Производство строительных материалов (песок) | Класс III 300 м |
| ООО «Квезал» | с. Перемышль, ул. Ген. Трубникова, 13 | Производство п/эт пленки | Класс II 500 м |
| ООО «Алладин-кераика» | с. Перемышль, ул. Ген. Трубникова, 7 | Производство керамических изделий | Класс III 300 м |
| ООО «Мультипак Индастриал Систем» | с. Перемышль, ул. Ген. Трубникова, 13 | Производство картонной тары и тарной упаковки | Класс IV 100 м |
| Молочный з-д. | с. Перемышль | Производство молочной продукции | Класс IV 100 м |

## Список используемой литературы

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

- Есипов П.П. Историко-природные памятники в нижнем течении р. Серены (седьмая конференция «Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья». Тезисы докладов VII конференции. Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 1998, с. 159-164.

- Никольская Т.Н. Отчет о разведках и раскопках в Орловской и Калужской областях летом 1958 г. Архив ИА, Р-I № 1760.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Флеров А.С. «Флора Калужской губернии» КЛГ. 1912 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Шерстюков Б.Г., Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Современное состояние климатических условий Калужской области и их возможные изменения в условиях глобального потепления. Обнинск, 2001 г.

- Земельный кодекc РФ.

- Градостроительный кодекс РФ.

- Лесной кодекс РФ.

- Водный кодекс РФ.

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

- ФЗ «Об охране окружающей природной среды». 2002 г.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2005 г.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2006 г.

- Государственная кадастровая оценка земель Калужской области. Постановление Губернатора Калужской области от 21 апреля 2005 г.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 1995 г.

- Калужская энциклопедия. – 2-е изд., перераб. И доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005.

- Разработка схем газификации районов Калужской области.

- Материалы инвентаризации сельскохозяйственных земель Калужской области. ПК «ГЕО», 2005 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

- Калуга. Боровск. «Искусство». Москва, 1972 г.

- Торфяные месторождения Калужской области. Москва, 1980.

- Картматериал ГУ НП «Угра» М 1:50 000.

- Картматериал масштаба  1:10 000; 1:25 00; 1:50 000.

- Архивные материалы по памятникам природы Управления Росприроднадзора по Калужской области.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ГЕО 2008-2016гг

начальник космоаэрогеодезического участка                                           Чистова С.Г.

инженер-землеустроитель                                                                           Полякова Е.С.

горный инженер-геолог                                                                               Есипов В.П.

инженер-эколог                                                                                            Евстафеева М.А.

главный геолог                                                                                             Соломников И.Д.

ведущий инженер-программист                                                                 Дегтярев Д.Н.